Calcul de Section en Flexion Composée

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul en poutre

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b  = 100.0	(cm)

h  = 126.2	(cm)

d1 = 5.0	(cm)

d2 = 5.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	M (kN*m)

1.	ELU	   0.00	   -43.22

2.	ELU	   0.00	   -103.32

3.	ELS	   0.00	   -28.80

4.	ELS	   0.00	   -76.06

5.	ELU	   0.00	   1049.15

6.	ELU	   0.00	   499.41

7.	ELS	   0.00	   779.85

8.	ELS	   0.00	   374.79

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique    As1 = 33.9 (cm2)	Section théorique     As2 = 33.9 (cm2)

Section minimum	As min = 67.9 (cm2)	Section maximum As max = 303.0 (cm2)

théorique	r       = 0.56 (%)

minimum	rmin   = 0.28 (%)	            maximum rmax   = 2.40 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = -43.22	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	40.19		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 118.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.72

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 55.2	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = -103.32	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.81		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 118.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.72

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 55.2	(MPa)

Cas NO 3: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = -28.80	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		33.32

Position de l'axe neutre:		y = 27.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 112.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.1 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 1.2 (MPa)

comprimée:		ss' = 1.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 4: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = -76.06	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		12.62

Position de l'axe neutre:		y = 27.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 112.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 3.3 (MPa)

comprimée:		ss' = 3.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = 1049.15	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.66		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 118.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.72

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 55.2	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = 499.41	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.48		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 118.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.72

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 55.2	(MPa)

Cas NO 7: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = 779.85	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		1.23

Position de l'axe neutre:		y = 27.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 112.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 3.9 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 203.1 (MPa)

comprimée:		ss' = 47.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 8: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = 374.79	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		2.56

Position de l'axe neutre:		y = 27.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 112.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 1.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 16.2 (MPa)

comprimée:		ss' = 16.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)