Calcul de Section en Flexion Composée

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul en poutre

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b  = 100.0	(cm)

h  = 126.2	(cm)

d1 = 5.0	(cm)

d2 = 5.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	M (kN*m)

1.	ELU	   0.00	   -294.02

2.	ELU	   0.00	   -530.21

3.	ELS	   0.00	   -220.82

4.	ELS	   0.00	   -393.49

5.	ELU	   0.00	   -864.41

6.	ELU	   0.00	   -1791.48

7.	ELS	   0.00	   -655.17

8.	ELS	   0.00	   -1295.17

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique    As1 = 0.0 (cm2)	Section théorique     As2 = 47.3 (cm2)

Section minimum	As min = 33.9 (cm2)	Section maximum As max = 303.0 (cm2)

théorique	r       = 0.39 (%)

minimum	rmin   = 0.28 (%)	            maximum rmax   = 2.40 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = -294.02	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.11		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 13.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 116.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 1.20

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = -530.21	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.50		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 13.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 116.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 1.20

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = -220.82	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		5.87

Position de l'axe neutre:		y = 35.0 (cm)

Bras de levier:			Z = 109.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.7 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:		ss' = 9.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 4: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = -393.49	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		3.29

Position de l'axe neutre:		y = 35.0 (cm)

Bras de levier:			Z = 109.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 1.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:		ss' = 17.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = -864.41	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.76		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 13.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 116.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 1.20

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = -1791.48	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.33		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 13.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 116.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 1.20

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = -655.17	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		1.98

Position de l'axe neutre:		y = 35.0 (cm)

Bras de levier:			Z = 109.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 2.1 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:		ss' = 28.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 8: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = -1295.17	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		1.00

Position de l'axe neutre:		y = 35.0 (cm)

Bras de levier:			Z = 109.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 6.8 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 250.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)