Calcul de Section en Flexion Composée

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul en poutre

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b  = 100.0	(cm)

h  = 126.2	(cm)

d1 = 5.0	(cm)

d2 = 5.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	M (kN*m)

1.	ELU	   0.00	   -239.98

2.	ELU	   0.00	   -524.33

3.	ELS	   0.00	   -176.72

4.	ELS	   0.00	   -383.01

5.	ELU	   0.00	   -463.02

6.	ELU	   0.00	   -1448.24

7.	ELS	   0.00	   -357.68

8.	ELS	   0.00	   -1034.17

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique    As1 = 0.0 (cm2)	Section théorique     As2 = 37.4 (cm2)

Section minimum	As min = 33.9 (cm2)	Section maximum As max = 303.0 (cm2)

théorique	r       = 0.31 (%)

minimum	rmin   = 0.28 (%)	            maximum rmax   = 2.40 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = -239.98	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.93		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 10.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 117.1	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.92

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = -524.33	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.63		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 10.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 117.1	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.92

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = -176.72	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		5.85

Position de l'axe neutre:		y = 31.7 (cm)

Bras de levier:			Z = 110.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.6 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:		ss' = 7.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 4: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = -383.01	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		2.70

Position de l'axe neutre:		y = 31.7 (cm)

Bras de levier:			Z = 110.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 1.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:		ss' = 17.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = -463.02	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.11		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 10.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 117.1	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.92

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = -1448.24	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.31		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 10.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 117.1	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.92

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = -357.68	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		2.89

Position de l'axe neutre:		y = 31.7 (cm)

Bras de levier:			Z = 110.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 1.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:		ss' = 16.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 8: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = -1034.17	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		1.00

Position de l'axe neutre:		y = 31.7 (cm)

Bras de levier:			Z = 110.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 5.9 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 250.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)