Calcul de Section en Flexion Composée

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul en poutre

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b  = 100.0	(cm)

h  = 126.2	(cm)

d1 = 5.0	(cm)

d2 = 5.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	M (kN*m)

1.	ELU	   0.00	   -13.27

2.	ELU	   0.00	   -50.82

3.	ELS	   0.00	   -11.20

4.	ELS	   0.00	   -37.33

5.	ELU	   0.00	   1381.31

6.	ELU	   0.00	   660.46

7.	ELS	   0.00	   1006.99

8.	ELS	   0.00	   495.23

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique    As1 = 35.7 (cm2)	Section théorique     As2 = 33.9 (cm2)

Section minimum	As min = 67.9 (cm2)	Section maximum As max = 303.0 (cm2)

théorique	r       = 0.57 (%)

minimum	rmin   = 0.28 (%)	            maximum rmax   = 2.40 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = -13.27	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	130.91		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 118.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.71

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 54.4	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = -50.82	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	34.18		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 118.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.71

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 54.4	(MPa)

Cas NO 3: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = -11.20	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		85.75

Position de l'axe neutre:		y = 26.9 (cm)

Bras de levier:			Z = 112.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.0 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 0.5 (MPa)

comprimée:		ss' = 0.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 4: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = -37.33	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		25.73

Position de l'axe neutre:		y = 26.9 (cm)

Bras de levier:			Z = 112.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.1 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 1.6 (MPa)

comprimée:		ss' = 1.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = 1381.31	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.32		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 117.8	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.75

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 61.5	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = 660.46	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.76		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 117.8	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.75

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 61.5	(MPa)

Cas NO 7: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = 1006.99	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		1.00

Position de l'axe neutre:		y = 27.7 (cm)

Bras de levier:			Z = 112.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 4.9 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 250.0 (MPa)

comprimée:		ss' = 60.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 8: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = 495.23	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		2.04

Position de l'axe neutre:		y = 27.7 (cm)

Bras de levier:			Z = 112.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 1.5 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 21.2 (MPa)

comprimée:		ss' = 21.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)