Calcul de Section en Flexion Composée

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul en poutre

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b  = 100.0	(cm)

h  = 126.2	(cm)

d1 = 5.0	(cm)

d2 = 5.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	M (kN*m)

1.	ELU	   0.00	   11.19

2.	ELU	   0.00	   -113.28

3.	ELS	   0.00	   4.38

4.	ELS	   0.00	   -82.60

5.	ELU	   0.00	   1507.60

6.	ELU	   0.00	   796.22

7.	ELS	   0.00	   1100.61

8.	ELS	   0.00	   593.30

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique    As1 = 39.1 (cm2)	Section théorique     As2 = 33.9 (cm2)

Section minimum	As min = 67.9 (cm2)	Section maximum As max = 303.0 (cm2)

théorique	r       = 0.60 (%)

minimum	rmin   = 0.28 (%)	            maximum rmax   = 2.40 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = 11.19	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	178.43		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 9.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 117.5	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.82

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 73.9	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = -113.28	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.34		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 118.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.71

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 52.9	(MPa)

Cas NO 3: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = 4.38	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		251.50

Position de l'axe neutre:		y = 29.0 (cm)

Bras de levier:			Z = 111.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.0 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 0.2 (MPa)

comprimée:		ss' = 0.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 4: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = -82.60	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		11.64

Position de l'axe neutre:		y = 26.6 (cm)

Bras de levier:			Z = 112.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.3 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 3.5 (MPa)

comprimée:		ss' = 3.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = 1507.60	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.32		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 9.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 117.5	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.82

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 73.9	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = 796.22	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.51		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 9.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 117.5	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.82

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 73.9	(MPa)

Cas NO 7: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = 1100.61	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		1.00

Position de l'axe neutre:		y = 29.0 (cm)

Bras de levier:			Z = 111.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 5.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 250.0 (MPa)

comprimée:		ss' = 64.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 8: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = 593.30	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		1.86

Position de l'axe neutre:		y = 29.0 (cm)

Bras de levier:			Z = 111.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 1.8 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 25.1 (MPa)

comprimée:		ss' = 25.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)