Calcul de Section en Flexion Composée

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul en poutre

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b  = 100.0	(cm)

h  = 126.2	(cm)

d1 = 5.0	(cm)

d2 = 5.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	M (kN*m)

1.	ELU	   0.00	   -14.94

2.	ELU	   0.00	   -266.61

3.	ELS	   0.00	   -14.36

4.	ELS	   0.00	   -192.62

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique    As1 = 0.0 (cm2)	Section théorique     As2 = 33.9 (cm2)

Section minimum	As min = 33.9 (cm2)	Section maximum As max = 303.0 (cm2)

théorique	r       = 0.28 (%)

minimum	rmin   = 0.28 (%)	            maximum rmax   = 2.40 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = -14.94	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	116.03		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 9.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 117.5	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.83

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = -266.61	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.50		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 9.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 117.5	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.83

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = -14.36	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		65.62

Position de l'axe neutre:		y = 30.4 (cm)

Bras de levier:			Z = 111.1 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.0 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:		ss' = 0.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 4: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = -192.62	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		4.89

Position de l'axe neutre:		y = 30.4 (cm)

Bras de levier:			Z = 111.1 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.6 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:		ss' = 8.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)