Annexe 1 : Résultats bruts du calcul de l'armature

Calcul de Section en Flexion Composée C0 A-A B-B D-D E-E

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul en poutre

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b  = 129.3	(cm)

h  = 140.0	(cm)

d1 = 5.0	(cm)

d2 = 5.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	M (kN*m)

1.	ELS	   20.10	   -100.64

2.	ELS	   20.10	   -100.64

3.	ELA	   20.10	   -100.64

4.	ELA	   20.10	   -100.64

5.	ELU	   27.14	   -135.87

6.	ELU	   27.14	   -135.87

7.	ELS	   -54.35	   468.71

8.	ELS	   4.65	   251.64

9.	ELA	   -52.70	   373.89

10.	ELA	   -51.08	   338.56

11.	ELU	   -73.05	   625.66

12.	ELU	   9.49	   327.23

13.	ELS	   -24.82	   18.70

14.	ELS	   34.77	   -104.88

15.	ELA	   -22.86	   -36.36

16.	ELA	   -21.23	   -49.79

17.	ELU	   -33.21	   32.39

18.	ELU	   50.19	   -136.56

19.	ELS	   -66.18	   -64.12

20.	ELS	   55.94	   -157.33

21.	ELA	   -54.53	   -58.54

22.	ELA	   -47.23	   -97.62

23.	ELU	   -90.00	   -84.73

24.	ELU	   86.87	   -214.66

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique    As1 = 48.9 (cm2)	Section théorique     As2 = 48.9 (cm2)

Section minimum	As min = 97.8 (cm2)	Section maximum As max = 436.4 (cm2)

théorique	r       = 0.56 (%)

minimum	rmin   = 0.28 (%)	            maximum rmax   = 2.41 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELS	N = 20.10	(kN)	M = -100.64	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		17.26

Position de l'axe neutre:		y = 33.8 (cm)

Bras de levier:			Z = 123.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 2.6 (MPa)

comprimée:		ss' = 2.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 2: Type ELS	N = 20.10	(kN)	M = -100.64	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		17.26

Position de l'axe neutre:		y = 33.8 (cm)

Bras de levier:			Z = 123.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 2.6 (MPa)

comprimée:		ss' = 2.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 3: Type ELA	N = 20.10	(kN)	M = -100.64	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	36.55		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 10.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 130.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.83

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 85.3	(MPa)

Cas NO 4: Type ELA	N = 20.10	(kN)	M = -100.64	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	36.55		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 10.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 130.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.83

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 85.3	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 27.14	(kN)	M = -135.87	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	23.47		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 11.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 130.6	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.90

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 98.7	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 27.14	(kN)	M = -135.87	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	23.47		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 11.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 130.6	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.90

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 98.7	(MPa)

Cas NO 7: Type ELS	N = -54.35	(kN)	M = 468.71	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		3.08

Position de l'axe neutre:		y = 28.0 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.9 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 13.2 (MPa)

comprimée:		ss' = 12.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 8: Type ELS	N = 4.65	(kN)	M = 251.64	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		6.19

Position de l'axe neutre:		y = 30.4 (cm)

Bras de levier:			Z = 124.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.5 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 6.8 (MPa)

comprimée:		ss' = 6.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 9: Type ELA	N = -52.70	(kN)	M = 373.89	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.88		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.2	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.55

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 31.4	(MPa)

Cas NO 10: Type ELA	N = -51.08	(kN)	M = 338.56	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.66		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 6.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.2	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.54

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 30.1	(MPa)

Cas NO 11: Type ELU	N = -73.05	(kN)	M = 625.66	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.15		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.62

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 44.4	(MPa)

Cas NO 12: Type ELU	N = 9.49	(kN)	M = 327.23	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.68		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 9.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.3	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.73

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 66.4	(MPa)

Cas NO 13: Type ELS	N = -24.82	(kN)	M = 18.70	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		45.64

Position de l'axe neutre:		y = 8.2 (cm)

Bras de levier:			Z = 132.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.0 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 0.7 (MPa)

comprimée:		ss' = 0.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 14: Type ELS	N = 34.77	(kN)	M = -104.88	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		18.04

Position de l'axe neutre:		y = 36.5 (cm)

Bras de levier:			Z = 122.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 2.6 (MPa)

comprimée:		ss' = 3.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = -22.86	(kN)	M = -36.36	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	62.74		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 4.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.4	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.31

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = -21.23	(kN)	M = -49.79	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	50.59		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 5.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.39

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 1.4	(MPa)

Cas NO 17: Type ELU	N = -33.21	(kN)	M = 32.39	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	51.59		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 2.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.21

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 18: Type ELU	N = 50.19	(kN)	M = -136.56	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	26.47		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 13.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 129.6	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 1.11

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 139.9	(MPa)

Cas NO 19: Type ELS	N = -66.18	(kN)	M = -64.12	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		14.83

Position de l'axe neutre:		y = 13.3 (cm)

Bras de levier:			Z = 130.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.1 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 2.3 (MPa)

comprimée:		ss' = 1.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 20: Type ELS	N = 55.94	(kN)	M = -157.33	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		12.22

Position de l'axe neutre:		y = 37.0 (cm)

Bras de levier:			Z = 122.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.3 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 3.9 (MPa)

comprimée:		ss' = 4.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 21: Type ELA	N = -54.53	(kN)	M = -58.54	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	34.11		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 2.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.21

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 22: Type ELA	N = -47.23	(kN)	M = -97.62	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	25.07		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 4.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.1	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.37

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 23: Type ELU	N = -90.00	(kN)	M = -84.73	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.44		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 2.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.20

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 24: Type ELU	N = 86.87	(kN)	M = -214.66	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	17.35		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 14.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 129.4	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 1.17

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 150.7	(MPa)

Calcul de Section en Flexion Composée C0 C-C F-F

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul en poutre

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b  = 129.3	(cm)

h  = 140.0	(cm)

d1 = 5.0	(cm)

d2 = 5.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	M (kN*m)

1.	ELS	   -49.56	   1011.14

2.	ELS	   -7.59	   639.67

3.	ELA	   -41.49	   1115.42

4.	ELA	   18.11	   617.61

5.	ELU	   -39.53	   790.75

6.	ELU	   -37.90	   682.71

7.	ELS	   -360.11	   141.69

8.	ELS	   -260.03	   -151.75

9.	ELA	   -405.78	   209.47

10.	ELA	   -263.18	   -179.96

11.	ELU	   -312.22	   -2.15

12.	ELU	   -310.54	   -132.48

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique    As1 = 48.9 (cm2)	Section théorique     As2 = 48.9 (cm2)

Section minimum	As min = 97.8 (cm2)	Section maximum As max = 436.4 (cm2)

théorique	r       = 0.56 (%)

minimum	rmin   = 0.28 (%)	            maximum rmax   = 2.41 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELS	N = -49.56	(kN)	M = 1011.14	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		1.48

Position de l'axe neutre:		y = 29.2 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 2.0 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 27.9 (MPa)

comprimée:		ss' = 27.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 2: Type ELS	N = -7.59	(kN)	M = 639.67	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		2.39

Position de l'axe neutre:		y = 29.9 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 1.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 17.5 (MPa)

comprimée:		ss' = 17.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 3: Type ELA	N = -41.49	(kN)	M = 1115.42	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.82		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.62

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 45.2	(MPa)

Cas NO 4: Type ELA	N = 18.11	(kN)	M = 617.61	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.30		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.6	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.67

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 55.1	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = -39.53	(kN)	M = 790.75	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.42		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.6	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.66

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 54.0	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = -37.90	(kN)	M = 682.71	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.95		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.7	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.66

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 53.1	(MPa)

Cas NO 7: Type ELS	N = -360.11	(kN)	M = 141.69	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		4.23

Position de l'axe neutre:		y = -37.4 (cm)

Bras de levier:			Z = 135.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.1 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 6.6 (MPa)

comprimée:		ss' = 1.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 8: Type ELS	N = -260.03	(kN)	M = -151.75	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		4.95

Position de l'axe neutre:		y = -2.4 (cm)

Bras de levier:			Z = 135.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 6.1 (MPa)

comprimée:		ss' = 2.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 9: Type ELA	N = -405.78	(kN)	M = 209.47	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.72		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 0.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 134.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.02

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 10: Type ELA	N = -263.18	(kN)	M = -179.96	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.09		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 1.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 134.5	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.09

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 11: Type ELU	N = -312.22	(kN)	M = -2.15	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.47		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = -30.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.00

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 12: Type ELU	N = -310.54	(kN)	M = -132.48	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.26		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = -1.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.00

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Calcul de Section en Flexion Composée C1 A-A -B-B D-D E-E

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul en poutre

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b  = 129.3	(cm)

h  = 140.0	(cm)

d1 = 5.0	(cm)

d2 = 5.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	M (kN*m)

1.	ELS	   -20.10	   -119.22

2.	ELS	   -20.10	   -119.22

3.	ELS	   -20.10	   -119.22

4.	ELA	   -20.10	   -119.22

5.	ELU	   -27.14	   -160.95

6.	ELU	   -27.14	   -160.95

7.	ELS	   -182.20	   428.76

8.	ELS	   -105.74	   257.56

9.	ELA	   -180.47	   387.14

10.	ELA	   -177.03	   352.37

11.	ELU	   -245.21	   584.39

12.	ELU	   -135.28	   333.76

13.	ELS	   -208.67	   -11.72

14.	ELS	   -131.67	   -117.63

15.	ELA	   -206.78	   -84.95

16.	ELA	   -203.29	   -100.62

17.	ELU	   -281.18	   -4.88

18.	ELU	   -170.25	   -162.54

19.	ELS	   -325.03	   -115.90

20.	ELS	   -181.50	   -237.69

21.	ELA	   -320.84	   -125.43

22.	ELA	   -310.46	   -164.72

23.	ELU	   -437.49	   -153.47

24.	ELU	   -231.02	   -331.29

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique    As1 = 48.9 (cm2)	Section théorique     As2 = 48.9 (cm2)

Section minimum	As min = 97.8 (cm2)	Section maximum As max = 436.4 (cm2)

théorique	r       = 0.56 (%)

minimum	rmin   = 0.28 (%)	            maximum rmax   = 2.41 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELS	N = -20.10	(kN)	M = -119.22	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		11.78

Position de l'axe neutre:		y = 27.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 126.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 3.4 (MPa)

comprimée:		ss' = 3.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 2: Type ELS	N = -20.10	(kN)	M = -119.22	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		11.78

Position de l'axe neutre:		y = 27.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 126.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 3.4 (MPa)

comprimée:		ss' = 3.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 3: Type ELS	N = -20.10	(kN)	M = -119.22	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		11.78

Position de l'axe neutre:		y = 27.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 126.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 3.4 (MPa)

comprimée:		ss' = 3.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 4: Type ELA	N = -20.10	(kN)	M = -119.22	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	24.33		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 6.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.3	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.53

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 28.0	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = -27.14	(kN)	M = -160.95	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.64		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.58

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 37.5	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = -27.14	(kN)	M = -160.95	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.64		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.58

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 37.5	(MPa)

Cas NO 7: Type ELS	N = -182.20	(kN)	M = 428.76	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		2.88

Position de l'axe neutre:		y = 22.9 (cm)

Bras de levier:			Z = 127.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.7 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 13.1 (MPa)

comprimée:		ss' = 10.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 8: Type ELS	N = -105.74	(kN)	M = 257.56	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		4.83

Position de l'axe neutre:		y = 23.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 127.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.5 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 7.8 (MPa)

comprimée:		ss' = 6.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 9: Type ELA	N = -180.47	(kN)	M = 387.14	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.38		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 4.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.1	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.37

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 10: Type ELA	N = -177.03	(kN)	M = 352.37	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.88		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 4.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.1	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.36

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 11: Type ELU	N = -245.21	(kN)	M = 584.39	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.76		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 5.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.7	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.44

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 9.8	(MPa)

Cas NO 12: Type ELU	N = -135.28	(kN)	M = 333.76	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.63		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 5.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.7	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.44

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 11.2	(MPa)

Cas NO 13: Type ELS	N = -208.67	(kN)	M = -11.72	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		10.78

Position de l'axe neutre:		y = -682.8 (cm)

Bras de levier:			Z = 135.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.0 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 1.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 14: Type ELS	N = -131.67	(kN)	M = -117.63	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		7.82

Position de l'axe neutre:		y = 11.9 (cm)

Bras de levier:			Z = 131.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 4.2 (MPa)

comprimée:		ss' = 2.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = -206.78	(kN)	M = -84.95	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.48		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = -2.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.00

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = -203.29	(kN)	M = -100.62	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.65		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 0.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.01

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELU	N = -281.18	(kN)	M = -4.88	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.72		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = -28.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.00

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 18: Type ELU	N = -170.25	(kN)	M = -162.54	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.19		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 2.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.21

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 19: Type ELS	N = -325.03	(kN)	M = -115.90	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		4.86

Position de l'axe neutre:		y = -48.5 (cm)

Bras de levier:			Z = 135.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.1 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 5.7 (MPa)

comprimée:		ss' = 0.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 20: Type ELS	N = -181.50	(kN)	M = -237.69	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		4.46

Position de l'axe neutre:		y = 17.5 (cm)

Bras de levier:			Z = 129.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.4 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 7.9 (MPa)

comprimée:		ss' = 5.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 21: Type ELA	N = -320.84	(kN)	M = -125.43	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.51		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = -3.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.00

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 22: Type ELA	N = -310.46	(kN)	M = -164.72	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.68		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 0.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 134.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.02

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 23: Type ELU	N = -437.49	(kN)	M = -153.47	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.31		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = -4.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.00

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 24: Type ELU	N = -231.02	(kN)	M = -331.29	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.80		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 4.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.3	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.32

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Calcul de Section en Flexion Composée C1 C-C F-F

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul en poutre

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b  = 129.3	(cm)

h  = 140.0	(cm)

d1 = 5.0	(cm)

d2 = 5.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	M (kN*m)

1.	ELS	   -203.38	   915.71

2.	ELS	   -146.65	   618.17

3.	ELA	   -192.61	   999.92

4.	ELA	   -115.61	   597.66

5.	ELU	   -190.72	   730.22

6.	ELU	   -187.23	   630.34

7.	ELS	   -77.80	   248.34

8.	ELS	   8.10	   39.39

9.	ELA	   -128.84	   281.62

10.	ELA	   -7.88	   14.14

11.	ELU	   -23.02	   187.83

12.	ELU	   -17.23	   57.76

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique    As1 = 48.9 (cm2)	Section théorique     As2 = 0.0 (cm2)

Section minimum	As min = 48.9 (cm2)	Section maximum As max = 436.4 (cm2)

théorique	r       = 0.28 (%)

minimum	rmin   = 0.28 (%)	            maximum rmax   = 2.41 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELS	N = -203.38	(kN)	M = 915.71	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		1.47

Position de l'axe neutre:		y = 30.0 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 1.9 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 28.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 2: Type ELS	N = -146.65	(kN)	M = 618.17	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		2.16

Position de l'axe neutre:		y = 29.7 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.1 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 1.3 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 19.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 3: Type ELA	N = -192.61	(kN)	M = 999.92	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.86		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.2	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.55

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 4: Type ELA	N = -115.61	(kN)	M = 597.66	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.78		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.2	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.55

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = -190.72	(kN)	M = 730.22	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.27		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.1	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.57

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = -187.23	(kN)	M = 630.34	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.72		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.2	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.54

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELS	N = -77.80	(kN)	M = 248.34	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		5.19

Position de l'axe neutre:		y = 28.4 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.5 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 7.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 8: Type ELS	N = 8.10	(kN)	M = 39.39	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		43.07

Position de l'axe neutre:		y = 37.7 (cm)

Bras de levier:			Z = 122.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.1 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 1.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 9: Type ELA	N = -128.84	(kN)	M = 281.62	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.80		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 4.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.38

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 10: Type ELA	N = -7.88	(kN)	M = 14.14	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	166.87		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 4.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.3	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.32

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 11: Type ELU	N = -23.02	(kN)	M = 187.83	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.75		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.5	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.70

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 12: Type ELU	N = -17.23	(kN)	M = 57.76	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	40.52		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.2	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.54

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Calcul de Section à l'effort tranchant et torsion C0 A-A B-B D-D E-E

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Pas de reprise de bétonnage

- Calcul en poutre dans la zone critique

2.	Section :

b = 129.3 (cm)

h = 140.0 (cm)

d = 5.0 (cm)

Aire de surface à l'intérieur de la ligne moyenne de la section à parois minces équivalente = 12763.0 (cm2)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

T : moment de torsion

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)	T (kN*m)

1.	ELA	20.10	117.12	-35.43

2.	ELA	20.10	117.12	-35.43

3.	ELA	-52.70	-428.35	-39.77

4.	ELA	-51.08	-515.71	-40.21

5.	ELA	-22.86	747.96	12.36

6.	ELA	-21.23	666.72	12.00

7.	ELA	-54.53	-176.64	-49.93

8.	ELA	-47.23	-271.81	-50.39

9.	ELU	27.14	158.12	-47.82

10.	ELU	27.14	158.12	-47.82

11.	ELU	-73.05	-557.40	-47.58

12.	ELU	9.49	-1110.27	-72.38

13.	ELU	-33.21	1399.98	21.28

14.	ELU	50.19	830.26	-0.41

15.	ELU	-90.00	-291.98	-60.08

16.	ELU	86.87	-723.42	-92.39

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.2 (MPa)	( tuV = 0.0 (MPa), tuT = 0.2 (MPa) )

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)	Longueur de la travée : L = 3.5 (m)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 12.1 (cm2)

Armatures de torsion :	Section A = 2.0 (cm2)

Cadres:	6 Æ 16

Espacement :	St = 33.8 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 33.8 (cm)

Armatures longitudinales

Section d'acier :	Asl = 7.8 (cm2)

Section d'acier minimale :	Amin = 0.0 (cm2)

Calcul de Section à l'effort tranchant et torsion C0 C-C F-F

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Pas de reprise de bétonnage

- Calcul en poutre dans la zone critique

2.	Section :

b = 129.3 (cm)

h = 140.0 (cm)

d = 5.0 (cm)

Aire de surface à l'intérieur de la ligne moyenne de la section à parois minces équivalente = 12763.0 (cm2)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

T : moment de torsion

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)	T (kN*m)

1.	ELA	-41.49	991.66	-16.28

2.	ELA	18.11	557.39	-31.42

3.	ELA	-405.78	360.02	38.99

4.	ELA	-263.18	-56.71	16.33

5.	ELU	-39.53	683.30	-19.72

6.	ELU	-37.90	602.05	-20.09

7.	ELU	-312.22	105.79	22.37

8.	ELU	-310.54	14.90	21.79

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.3 (MPa)	( tuV = 0.2 (MPa), tuT = 0.1 (MPa) )

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)	Longueur de la travée : L = 3.5 (m)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 12.1 (cm2)

Armatures de torsion :	Section A = 2.0 (cm2)

Cadres:	6 Æ 16

Espacement :	St = 33.8 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 33.8 (cm)

Armatures longitudinales

Section d'acier :	Asl = 7.8 (cm2)

Section d'acier minimale :	Amin = 0.0 (cm2)

Calcul de Section à l'effort tranchant et torsion C1 A-A B-B D-D E-E

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Pas de reprise de bétonnage

- Calcul en poutre dans la zone critique

2.	Section :

b = 129.3 (cm)

h = 140.0 (cm)

d = 5.0 (cm)

Aire de surface à l'intérieur de la ligne moyenne de la section à parois minces équivalente = 12763.0 (cm2)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

T : moment de torsion

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)	T (kN*m)

1.	ELA	-20.10	117.12	35.43

2.	ELA	-20.10	117.12	35.43

3.	ELA	-180.47	-342.40	43.09

4.	ELA	-177.03	-424.91	42.40

5.	ELA	-206.78	751.04	-9.78

6.	ELA	-203.29	673.23	-10.52

7.	ELA	-320.84	-35.80	53.03

8.	ELA	-310.46	-134.83	52.11

9.	ELU	-27.14	158.12	47.82

10.	ELU	-27.14	158.12	47.82

11.	ELU	-245.21	-412.74	60.29

12.	ELU	-135.28	-1104.70	35.87

13.	ELU	-281.18	1303.73	-12.40

14.	ELU	-170.25	854.73	-33.93

15.	ELU	-437.49	-30.78	73.46

16.	ELU	-231.02	-591.04	41.38

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.4 (MPa)	( tuV = 0.3 (MPa), tuT = 0.1 (MPa) )

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)	Longueur de la travée : L = 3.5 (m)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 12.1 (cm2)

Armatures de torsion :	Section A = 2.0 (cm2)

Cadres:	6 Æ 16

Espacement :	St = 33.8 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 33.8 (cm)

Armatures longitudinales

Section d'acier :	Asl = 7.8 (cm2)

Section d'acier minimale :	Amin = 0.0 (cm2)

Calcul de Section à l'effort tranchant et torsion C1 C-C F-F

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Pas de reprise de bétonnage

- Calcul en poutre dans la zone critique

2.	Section :

b = 129.3 (cm)

h = 140.0 (cm)

d = 5.0 (cm)

Aire de surface à l'intérieur de la ligne moyenne de la section à parois minces équivalente = 12763.0 (cm2)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

T : moment de torsion

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)	T (kN*m)

1.	ELA	-192.61	885.41	21.87

2.	ELA	-115.61	581.97	6.86

3.	ELA	-128.84	318.93	-5.08

4.	ELA	-7.88	60.14	-27.67

5.	ELU	-190.72	688.72	21.14

6.	ELU	-187.23	610.92	20.40

7.	ELU	-23.02	210.40	-25.03

8.	ELU	-17.23	118.60	-26.06

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.2 (MPa)	( tuV = 0.1 (MPa), tuT = 0.0 (MPa) )

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)	Longueur de la travée : L = 3.5 (m)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 12.1 (cm2)

Armatures de torsion :	Section A = 2.0 (cm2)

Cadres:	6 Æ 16

Espacement :	St = 33.8 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 33.8 (cm)

Armatures longitudinales

Section d'acier :	Asl = 7.8 (cm2)

Section d'acier minimale :	Amin = 0.0 (cm2)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C0A-A 1#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 100.0	(cm)

d = 6.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	806.77	249.89	316.49

2.	ELU	1179.66	238.78	371.77

3.	ELU	1124.45	237.16	344.00

4.	ELU	1007.00	273.16	185.71

5.	ELU	1179.66	238.78	371.77

6.	ELU	1454.58	264.42	204.09

7.	ELU	1090.81	272.58	174.22

8.	ELU	1255.23	272.15	198.27

9.	ELU	1372.67	236.15	356.57

10.	ELU	1200.02	270.53	170.50

11.	ELA	463.04	25.78	157.55

12.	ELA	759.72	182.35	269.57

13.	ELA	555.24	25.38	147.87

14.	ELA	621.81	182.94	262.52

15.	ELA	759.72	182.35	269.57

16.	ELA	1044.69	-29.68	-224.29

17.	ELA	1044.69	-29.68	-224.29

18.	ELA	759.72	182.35	269.57

19.	ELA	1044.69	-29.68	-224.29

20.	ELA	1044.69	-29.68	-224.29

21.	ELS	588.73	180.79	267.86

22.	ELS	797.05	175.78	294.30

23.	ELS	783.82	174.83	277.02

24.	ELS	743.31	200.83	147.54

25.	ELS	797.05	175.78	294.30

26.	ELS	1091.27	194.49	155.70

27.	ELS	921.41	198.68	132.82

28.	ELS	908.79	200.16	155.91

29.	ELS	921.72	174.27	284.00

30.	ELS	921.41	198.68	132.82

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 29.1 (cm2)	Section théorique	As2     = 20.9 (cm2)

Section minimum	As min = 100.0 (cm2)	Section maximum	As max = 500.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 806.77 (kN)	My = 249.89 (kN*m)	Mz = 316.49 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.82		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 71.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 94.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.97

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 1179.66 (kN)	My = 238.78 (kN*m)	Mz = 371.77 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 80.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 89.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.25

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 1124.45 (kN)	My = 237.16 (kN*m)	Mz = 344.00 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.72		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 80.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 89.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.24

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 1007.00 (kN)	My = 273.16 (kN*m)	Mz = 185.71 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.64		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 84.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 87.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.97

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =393.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 1179.66 (kN)	My = 238.78 (kN*m)	Mz = 371.77 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 80.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 89.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.25

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 1454.58 (kN)	My = 264.42 (kN*m)	Mz = 204.09 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.84		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 97.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 81.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.25

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =250.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 1090.81 (kN)	My = 272.58 (kN*m)	Mz = 174.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 87.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 85.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.74

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =348.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 1255.23 (kN)	My = 272.15 (kN*m)	Mz = 198.27 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.14		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 91.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 83.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.55

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =309.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 1372.67 (kN)	My = 236.15 (kN*m)	Mz = 356.57 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.44		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 86.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 86.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.84

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =367.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 1200.02 (kN)	My = 270.53 (kN*m)	Mz = 170.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.64		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 91.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 83.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.51

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =302.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 463.04 (kN)	My = 25.78 (kN*m)	Mz = 157.55 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	26.83		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 71.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.03

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =405.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 759.72 (kN)	My = 182.35 (kN*m)	Mz = 269.57 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.03		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 73.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 92.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.75

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 555.24 (kN)	My = 25.38 (kN*m)	Mz = 147.87 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	27.16		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 81.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 75.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.36

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =271.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 621.81 (kN)	My = 182.94 (kN*m)	Mz = 262.52 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.91		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 68.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 95.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.25

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 759.72 (kN)	My = 182.35 (kN*m)	Mz = 269.57 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.03		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 73.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 92.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.75

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 1044.69 (kN)	My = -29.68 (kN*m)	Mz = -224.29 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.81

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =162.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 1044.69 (kN)	My = -29.68 (kN*m)	Mz = -224.29 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.81

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =162.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 759.72 (kN)	My = 182.35 (kN*m)	Mz = 269.57 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.03		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 73.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 92.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.75

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 1044.69 (kN)	My = -29.68 (kN*m)	Mz = -224.29 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.81

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =162.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 1044.69 (kN)	My = -29.68 (kN*m)	Mz = -224.29 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.81

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =162.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 588.73 (kN)	My = 180.79 (kN*m)	Mz = 267.86 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.91

Position de l'axe neutre: 	y = 67.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 96.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 50.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 48.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 797.05 (kN)	My = 175.78 (kN*m)	Mz = 294.30 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.63

Position de l'axe neutre: 	y = 74.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 92.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 41.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 49.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 783.82 (kN)	My = 174.83 (kN*m)	Mz = 277.02 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.88

Position de l'axe neutre: 	y = 76.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 92.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 37.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 47.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 743.31 (kN)	My = 200.83 (kN*m)	Mz = 147.54 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.78

Position de l'axe neutre: 	y = 85.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 89.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 21.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 36.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 797.05 (kN)	My = 175.78 (kN*m)	Mz = 294.30 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.63

Position de l'axe neutre: 	y = 74.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 92.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 41.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 49.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1091.27 (kN)	My = 194.49 (kN*m)	Mz = 155.70 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.61

Position de l'axe neutre: 	y = 105.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 82.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 10.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 38.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 921.41 (kN)	My = 198.68 (kN*m)	Mz = 132.82 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.15

Position de l'axe neutre: 	y = 97.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 84.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 13.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 35.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 908.79 (kN)	My = 200.16 (kN*m)	Mz = 155.91 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.64

Position de l'axe neutre: 	y = 94.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 86.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 16.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 37.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 921.72 (kN)	My = 174.27 (kN*m)	Mz = 284.00 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.89

Position de l'axe neutre: 	y = 81.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 90.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 31.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 48.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 921.41 (kN)	My = 198.68 (kN*m)	Mz = 132.82 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.15

Position de l'axe neutre: 	y = 97.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 84.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 13.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 35.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C0A-A 2#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 100.0	(cm)

d = 6.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	1227.75	307.05	93.70

2.	ELU	1843.44	285.70	222.60

3.	ELU	1846.83	285.55	222.20

4.	ELU	1444.60	320.82	-37.93

5.	ELU	1843.44	285.70	222.60

6.	ELU	1966.10	285.70	185.48

7.	ELU	1668.01	319.20	-42.47

8.	ELU	1444.60	320.82	-37.93

9.	ELU	1846.83	285.55	222.20

10.	ELU	1668.01	319.20	-42.47

11.	ELA	660.25	10.52	124.08

12.	ELA	788.48	22.20	219.76

13.	ELA	807.61	22.12	219.58

14.	ELA	973.61	219.03	107.10

15.	ELA	788.48	22.20	219.76

16.	ELA	976.80	-20.14	-91.34

17.	ELA	848.57	-31.83	-187.02

18.	ELA	973.61	219.03	107.10

19.	ELA	972.93	-32.48	-185.66

20.	ELA	848.57	-31.83	-187.02

21.	ELS	901.57	219.10	127.81

22.	ELS	1250.71	210.85	175.71

23.	ELS	1252.34	210.78	175.52

24.	ELS	1059.35	236.22	-16.61

25.	ELS	1250.71	210.85	175.71

26.	ELS	1487.17	211.60	140.73

27.	ELS	1228.88	234.84	-21.40

28.	ELS	1059.35	236.22	-16.61

29.	ELS	1252.34	210.78	175.52

30.	ELS	1228.88	234.84	-21.40

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 31.2 (cm2)	Section théorique	As2     = 18.7 (cm2)

Section minimum	As min = 100.0 (cm2)	Section maximum	As max = 500.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 1227.75 (kN)	My = 307.05 (kN*m)	Mz = 93.70 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.85		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.32

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =264.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 1843.44 (kN)	My = 285.70 (kN*m)	Mz = 222.60 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 103.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =196.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 1846.83 (kN)	My = 285.55 (kN*m)	Mz = 222.20 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.70		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 103.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =195.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 1444.60 (kN)	My = 320.82 (kN*m)	Mz = -37.93 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.39		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 86.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 68.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.83

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =165.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 1843.44 (kN)	My = 285.70 (kN*m)	Mz = 222.60 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 103.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =196.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 1966.10 (kN)	My = 285.70 (kN*m)	Mz = 185.48 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 107.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 75.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.75

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =150.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 1668.01 (kN)	My = 319.20 (kN*m)	Mz = -42.47 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.78		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 67.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.57

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =114.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 1444.60 (kN)	My = 320.82 (kN*m)	Mz = -37.93 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.39		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 86.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 68.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.83

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =165.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 1846.83 (kN)	My = 285.55 (kN*m)	Mz = 222.20 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.70		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 103.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =195.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 1668.01 (kN)	My = 319.20 (kN*m)	Mz = -42.47 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.78		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 67.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.57

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =114.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 660.25 (kN)	My = 10.52 (kN*m)	Mz = 124.08 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	28.47		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 90.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 64.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.50

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =100.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 788.48 (kN)	My = 22.20 (kN*m)	Mz = 219.76 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	18.69		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 75.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 72.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.40

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =280.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 807.61 (kN)	My = 22.12 (kN*m)	Mz = 219.58 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	18.58		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 76.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 72.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.33

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =266.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 973.61 (kN)	My = 219.03 (kN*m)	Mz = 107.10 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.75		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 81.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.39

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =278.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 788.48 (kN)	My = 22.20 (kN*m)	Mz = 219.76 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	18.69		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 75.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 72.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.40

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =280.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 976.80 (kN)	My = -20.14 (kN*m)	Mz = -91.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	24.21		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 115.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 59.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 848.57 (kN)	My = -31.83 (kN*m)	Mz = -187.02 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	20.09		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 71.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.93

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =186.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 973.61 (kN)	My = 219.03 (kN*m)	Mz = 107.10 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.75		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 81.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.39

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =278.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 972.93 (kN)	My = -32.48 (kN*m)	Mz = -185.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.00		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 94.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.66

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =131.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 848.57 (kN)	My = -31.83 (kN*m)	Mz = -187.02 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	20.09		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 71.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.93

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =186.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 901.57 (kN)	My = 219.10 (kN*m)	Mz = 127.81 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.83

Position de l'axe neutre: 	y = 93.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 85.1 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 15.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 36.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 1250.71 (kN)	My = 210.85 (kN*m)	Mz = 175.71 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.87

Position de l'axe neutre: 	y = 107.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 81.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 10.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 42.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 1252.34 (kN)	My = 210.78 (kN*m)	Mz = 175.52 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.87

Position de l'axe neutre: 	y = 107.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 81.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 10.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 42.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 1059.35 (kN)	My = 236.22 (kN*m)	Mz = -16.61 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.65

Position de l'axe neutre: 	y = 91.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 67.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 3.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 30.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 1250.71 (kN)	My = 210.85 (kN*m)	Mz = 175.71 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.86

Position de l'axe neutre: 	y = 107.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 81.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 10.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 42.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1487.17 (kN)	My = 211.60 (kN*m)	Mz = 140.73 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.97

Position de l'axe neutre: 	y = 121.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 76.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 3.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 42.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 1228.88 (kN)	My = 234.84 (kN*m)	Mz = -21.40 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.07

Position de l'axe neutre: 	y = 101.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 65.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 0.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 32.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 1059.35 (kN)	My = 236.22 (kN*m)	Mz = -16.61 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.65

Position de l'axe neutre: 	y = 91.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 67.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 3.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 30.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 1252.34 (kN)	My = 210.78 (kN*m)	Mz = 175.52 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.87

Position de l'axe neutre: 	y = 107.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 81.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 10.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 42.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 1228.88 (kN)	My = 234.84 (kN*m)	Mz = -21.40 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.07

Position de l'axe neutre: 	y = 101.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 65.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 0.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 32.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C0A-A 3#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 100.0	(cm)

d = 6.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	1137.71	328.97	-273.39

2.	ELU	1815.60	310.71	-110.14

3.	ELU	1686.33	308.79	-133.46

4.	ELU	1267.50	344.94	-339.96

5.	ELU	1815.60	310.71	-110.14

6.	ELU	1892.64	311.57	-138.11

7.	ELU	1138.23	343.02	-363.28

8.	ELU	1267.50	344.94	-339.96

9.	ELU	1686.33	308.79	-133.46

10.	ELU	1497.85	342.46	-366.27

11.	ELA	623.75	27.55	178.38

12.	ELA	817.66	28.37	199.21

13.	ELA	817.66	28.37	199.21

14.	ELA	911.17	236.12	-128.50

15.	ELA	817.66	28.37	199.21

16.	ELA	1044.17	-23.64	-186.78

17.	ELA	850.25	-24.46	-207.61

18.	ELA	911.17	236.12	-128.50

19.	ELA	850.25	-24.46	-207.61

20.	ELA	850.25	-24.46	-207.61

21.	ELS	816.32	235.19	-140.81

22.	ELS	1201.92	229.11	-72.63

23.	ELS	1130.10	228.05	-85.58

24.	ELS	931.97	253.99	-242.84

25.	ELS	1201.92	229.11	-72.63

26.	ELS	1425.59	230.79	-106.00

27.	ELS	1156.30	252.14	-262.82

28.	ELS	931.97	253.99	-242.84

29.	ELS	1130.10	228.05	-85.58

30.	ELS	1156.30	252.14	-262.82

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 31.2 (cm2)	Section théorique	As2     = 18.7 (cm2)

Section minimum	As min = 100.0 (cm2)	Section maximum	As max = 500.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 1137.71 (kN)	My = 328.97 (kN*m)	Mz = -273.39 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.48		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 80.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 89.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.26

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 1815.60 (kN)	My = 310.71 (kN*m)	Mz = -110.14 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.25		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 103.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 73.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.68

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =135.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 1686.33 (kN)	My = 308.79 (kN*m)	Mz = -133.46 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 101.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 76.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.88

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =176.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 1267.50 (kN)	My = 344.94 (kN*m)	Mz = -339.96 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.59		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 80.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 90.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.30

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 1815.60 (kN)	My = 310.71 (kN*m)	Mz = -110.14 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.25		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 103.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 73.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.68

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =135.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 1892.64 (kN)	My = 311.57 (kN*m)	Mz = -138.11 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.92		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 104.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 74.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.72

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =144.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 1138.23 (kN)	My = 343.02 (kN*m)	Mz = -363.28 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.35		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 75.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 92.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.64

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 1267.50 (kN)	My = 344.94 (kN*m)	Mz = -339.96 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.59		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 80.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 90.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.30

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 1686.33 (kN)	My = 308.79 (kN*m)	Mz = -133.46 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 101.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 76.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.88

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =176.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 1497.85 (kN)	My = 342.46 (kN*m)	Mz = -366.27 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 84.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 87.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.00

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =400.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 623.75 (kN)	My = 27.55 (kN*m)	Mz = 178.38 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	22.90		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 77.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 75.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.54

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =307.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 817.66 (kN)	My = 28.37 (kN*m)	Mz = 199.21 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.66		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 83.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 72.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.12

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =223.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 817.66 (kN)	My = 28.37 (kN*m)	Mz = 199.21 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.66		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 83.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 72.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.12

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =223.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 911.17 (kN)	My = 236.12 (kN*m)	Mz = -128.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.67		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 86.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 85.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.79

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =357.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 817.66 (kN)	My = 28.37 (kN*m)	Mz = 199.21 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.66		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 83.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 72.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.12

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =223.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 1044.17 (kN)	My = -23.64 (kN*m)	Mz = -186.78 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	18.37		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 94.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 65.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.48

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =95.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 850.25 (kN)	My = -24.46 (kN*m)	Mz = -207.61 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	18.95		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 82.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 71.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.09

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =217.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 911.17 (kN)	My = 236.12 (kN*m)	Mz = -128.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.67		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 86.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 85.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.79

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =357.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 850.25 (kN)	My = -24.46 (kN*m)	Mz = -207.61 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	18.96		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 82.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 71.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.09

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =217.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 850.25 (kN)	My = -24.46 (kN*m)	Mz = -207.61 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	18.95		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 82.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 71.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.09

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =217.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 816.32 (kN)	My = 235.19 (kN*m)	Mz = -140.81 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.22

Position de l'axe neutre: 	y = 84.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 88.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 23.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 39.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 1201.92 (kN)	My = 229.11 (kN*m)	Mz = -72.63 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.28

Position de l'axe neutre: 	y = 106.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 73.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 4.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 35.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 1130.10 (kN)	My = 228.05 (kN*m)	Mz = -85.58 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.21

Position de l'axe neutre: 	y = 104.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 76.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 6.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 35.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 931.97 (kN)	My = 253.99 (kN*m)	Mz = -242.84 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.43

Position de l'axe neutre: 	y = 81.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 92.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 36.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 51.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 1201.92 (kN)	My = 229.11 (kN*m)	Mz = -72.63 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.28

Position de l'axe neutre: 	y = 106.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 73.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 4.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 35.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1425.59 (kN)	My = 230.79 (kN*m)	Mz = -106.00 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.28

Position de l'axe neutre: 	y = 116.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 74.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 3.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 40.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 1156.30 (kN)	My = 252.14 (kN*m)	Mz = -262.82 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.31

Position de l'axe neutre: 	y = 89.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 88.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 29.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 53.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 931.97 (kN)	My = 253.99 (kN*m)	Mz = -242.84 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.43

Position de l'axe neutre: 	y = 81.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 92.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 36.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 51.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 1130.10 (kN)	My = 228.05 (kN*m)	Mz = -85.58 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.21

Position de l'axe neutre: 	y = 104.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 76.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 6.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 35.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 1156.30 (kN)	My = 252.14 (kN*m)	Mz = -262.82 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.31

Position de l'axe neutre: 	y = 89.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 88.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 29.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 53.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C0A-A 4#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 100.0	(cm)

d = 6.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	584.18	267.84	-576.35

2.	ELU	1336.17	231.52	-334.86

3.	ELU	1336.17	231.52	-334.86

4.	ELU	584.18	267.84	-576.35

5.	ELU	1243.84	234.07	-331.44

6.	ELU	1507.81	232.93	-333.32

7.	ELU	584.18	267.84	-576.35

8.	ELU	706.90	267.56	-558.17

9.	ELU	1336.17	231.52	-334.86

10.	ELU	848.15	266.70	-578.23

11.	ELA	485.11	25.79	220.21

12.	ELA	614.15	26.46	248.01

13.	ELA	496.50	26.62	234.35

14.	ELA	601.83	178.89	-310.68

15.	ELA	614.15	26.46	248.01

16.	ELA	1183.10	-27.61	-119.50

17.	ELA	601.83	178.89	-310.68

18.	ELA	601.83	178.89	-310.68

19.	ELA	1171.72	-28.43	-133.63

20.	ELA	748.48	178.26	-311.73

21.	ELS	451.65	196.88	-418.13

22.	ELS	1046.35	171.43	-243.99

23.	ELS	913.73	170.66	-247.24

24.	ELS	451.65	196.88	-418.13

25.	ELS	973.41	173.45	-242.30

26.	ELS	1149.38	172.70	-243.56

27.	ELS	451.65	196.88	-418.13

28.	ELS	536.28	196.69	-405.59

29.	ELS	913.73	170.66	-247.24

30.	ELS	627.62	196.12	-419.38

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 21.8 (cm2)	Section théorique	As2     = 28.2 (cm2)

Section minimum	As min = 100.0 (cm2)	Section maximum	As max = 500.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 584.18 (kN)	My = 267.84 (kN*m)	Mz = -576.35 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.28		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 49.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 100.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.49

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 1336.17 (kN)	My = 231.52 (kN*m)	Mz = -334.86 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.77		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 87.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 86.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.80

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =360.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 1336.17 (kN)	My = 231.52 (kN*m)	Mz = -334.86 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.77		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 87.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 86.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.80

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =360.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 584.18 (kN)	My = 267.84 (kN*m)	Mz = -576.35 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.28		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 49.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 100.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.49

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 1243.84 (kN)	My = 234.07 (kN*m)	Mz = -331.44 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.85		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 85.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 87.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.95

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =389.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 1507.81 (kN)	My = 232.93 (kN*m)	Mz = -333.32 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.61		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 91.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 83.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.55

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =310.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 584.18 (kN)	My = 267.84 (kN*m)	Mz = -576.35 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.28		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 49.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 100.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.49

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 706.90 (kN)	My = 267.56 (kN*m)	Mz = -558.17 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.70		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 54.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 99.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.71

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 1336.17 (kN)	My = 231.52 (kN*m)	Mz = -334.86 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.77		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 87.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 86.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.80

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =360.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 848.15 (kN)	My = 266.70 (kN*m)	Mz = -578.23 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.80		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 58.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 97.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.21

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 485.11 (kN)	My = 25.79 (kN*m)	Mz = 220.21 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	20.56		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 60.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 80.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.81

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 614.15 (kN)	My = 26.46 (kN*m)	Mz = 248.01 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	18.21		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 64.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.40

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =480.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 496.50 (kN)	My = 26.62 (kN*m)	Mz = 234.35 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 59.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 81.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.96

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 601.83 (kN)	My = 178.89 (kN*m)	Mz = -310.68 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.53		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 63.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 96.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.67

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 614.15 (kN)	My = 26.46 (kN*m)	Mz = 248.01 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	18.21		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 64.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.40

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =480.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 1183.10 (kN)	My = -27.61 (kN*m)	Mz = -119.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 115.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 60.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 601.83 (kN)	My = 178.89 (kN*m)	Mz = -310.68 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.53		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 63.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 96.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.67

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 601.83 (kN)	My = 178.89 (kN*m)	Mz = -310.68 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.53		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 63.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 96.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.67

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 1171.72 (kN)	My = -28.43 (kN*m)	Mz = -133.63 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 112.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 62.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 748.48 (kN)	My = 178.26 (kN*m)	Mz = -311.73 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.97		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 70.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 93.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.03

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 451.65 (kN)	My = 196.88 (kN*m)	Mz = -418.13 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.39

Position de l'axe neutre: 	y = 54.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 99.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 104.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 67.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 1046.35 (kN)	My = 171.43 (kN*m)	Mz = -243.99 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.54

Position de l'axe neutre: 	y = 93.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 86.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 19.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 43.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 913.73 (kN)	My = 170.66 (kN*m)	Mz = -247.24 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.48

Position de l'axe neutre: 	y = 86.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 89.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 25.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 43.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 451.65 (kN)	My = 196.88 (kN*m)	Mz = -418.13 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.39

Position de l'axe neutre: 	y = 54.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 99.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 104.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 67.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 973.41 (kN)	My = 173.45 (kN*m)	Mz = -242.30 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.53

Position de l'axe neutre: 	y = 90.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 88.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 22.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 43.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1149.38 (kN)	My = 172.70 (kN*m)	Mz = -243.56 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.49

Position de l'axe neutre: 	y = 98.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 84.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 16.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 44.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 451.65 (kN)	My = 196.88 (kN*m)	Mz = -418.13 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.39

Position de l'axe neutre: 	y = 54.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 99.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 104.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 67.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 536.28 (kN)	My = 196.69 (kN*m)	Mz = -405.59 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.69

Position de l'axe neutre: 	y = 57.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 98.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 93.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 65.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 913.73 (kN)	My = 170.66 (kN*m)	Mz = -247.24 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.49

Position de l'axe neutre: 	y = 87.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 89.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 25.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 43.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 627.62 (kN)	My = 196.12 (kN*m)	Mz = -419.38 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.85

Position de l'axe neutre: 	y = 59.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 97.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 87.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 66.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C0B-B 1#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 250.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	1161.14	2919.35	-674.35

2.	ELU	1534.03	2870.36	-768.79

3.	ELU	1478.82	2853.13	-757.14

4.	ELU	1361.38	3026.81	-463.64

5.	ELU	1445.18	3021.71	-458.26

6.	ELU	1808.96	2985.12	-516.80

7.	ELU	1445.18	3021.71	-458.26

8.	ELU	1609.60	3026.46	-477.44

9.	ELU	1727.05	2852.78	-770.94

10.	ELU	1727.05	2852.78	-770.94

11.	ELA	725.54	100.17	310.87

12.	ELA	1022.22	2151.88	-545.66

13.	ELA	817.74	94.88	315.96

14.	ELA	884.31	2152.08	-537.88

15.	ELA	817.74	94.88	315.96

16.	ELA	1307.19	-174.84	-280.41

17.	ELA	1307.19	-174.84	-280.41

18.	ELA	1022.22	2151.88	-545.66

19.	ELA	1307.19	-174.84	-280.41

20.	ELA	1022.22	2151.88	-545.66

21.	ELS	851.23	2141.24	-551.05

22.	ELS	1059.55	2119.97	-594.59

23.	ELS	1046.32	2109.92	-586.84

24.	ELS	1005.81	2235.18	-358.81

25.	ELS	1063.60	2231.67	-355.09

26.	ELS	1353.77	2203.93	-393.56

27.	ELS	1183.91	2220.54	-358.69

28.	ELS	1171.29	2234.95	-368.01

29.	ELS	1184.22	2109.73	-594.50

30.	ELS	1084.19	2114.47	-595.65

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 88.7 (cm2)	Section théorique	As2     = 36.3 (cm2)

Section minimum	As min = 250.0 (cm2)	Section maximum	As max = 1250.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 1161.14 (kN)	My = 2919.35 (kN*m)	Mz = -674.35 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.99		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 78.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 157.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.33

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 1534.03 (kN)	My = 2870.36 (kN*m)	Mz = -768.79 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.14		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 81.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 144.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 1478.82 (kN)	My = 2853.13 (kN*m)	Mz = -757.14 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.14		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 81.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 145.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.65

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 1361.38 (kN)	My = 3026.81 (kN*m)	Mz = -463.64 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.65		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 90.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 178.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.25

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 1445.18 (kN)	My = 3021.71 (kN*m)	Mz = -458.26 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.79		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 176.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.01

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 1808.96 (kN)	My = 2985.12 (kN*m)	Mz = -516.80 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.06		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 98.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 161.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.09

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 1445.18 (kN)	My = 3021.71 (kN*m)	Mz = -458.26 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.79		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 176.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.01

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 1609.60 (kN)	My = 3026.46 (kN*m)	Mz = -477.44 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.92		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 96.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 169.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 1727.05 (kN)	My = 2852.78 (kN*m)	Mz = -770.94 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.31		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 85.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 142.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.23

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 1727.05 (kN)	My = 2852.78 (kN*m)	Mz = -770.94 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.31		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 85.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 142.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.23

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 725.54 (kN)	My = 100.17 (kN*m)	Mz = 310.87 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	33.18		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 58.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.82

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 1022.22 (kN)	My = 2151.88 (kN*m)	Mz = -545.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.03		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 78.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 153.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.19

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 817.74 (kN)	My = 94.88 (kN*m)	Mz = 315.96 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	32.80		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 61.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 76.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.43

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =486.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 884.31 (kN)	My = 2152.08 (kN*m)	Mz = -537.88 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.76		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 75.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 155.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.59

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 817.74 (kN)	My = 94.88 (kN*m)	Mz = 315.96 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	32.80		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 61.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 76.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.43

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =486.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 1307.19 (kN)	My = -174.84 (kN*m)	Mz = -280.41 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	31.96		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 74.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.95

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =190.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 1307.19 (kN)	My = -174.84 (kN*m)	Mz = -280.41 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	31.96		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 74.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.95

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =190.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 1022.22 (kN)	My = 2151.88 (kN*m)	Mz = -545.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.03		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 78.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 153.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.19

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 1307.19 (kN)	My = -174.84 (kN*m)	Mz = -280.41 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	31.96		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 74.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.95

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =190.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 1022.22 (kN)	My = 2151.88 (kN*m)	Mz = -545.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.03		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 78.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 153.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.19

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 851.23 (kN)	My = 2141.24 (kN*m)	Mz = -551.05 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.55

Position de l'axe neutre: 	y = 83.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 154.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 98.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 61.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 1059.55 (kN)	My = 2119.97 (kN*m)	Mz = -594.59 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.70

Position de l'axe neutre: 	y = 83.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 147.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 92.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 62.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 1046.32 (kN)	My = 2109.92 (kN*m)	Mz = -586.84 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.71

Position de l'axe neutre: 	y = 83.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 147.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 92.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 62.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 1005.81 (kN)	My = 2235.18 (kN*m)	Mz = -358.81 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.11

Position de l'axe neutre: 	y = 99.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 180.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 80.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 53.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 1063.60 (kN)	My = 2231.67 (kN*m)	Mz = -355.09 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.22

Position de l'axe neutre: 	y = 101.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 180.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 77.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 53.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1353.77 (kN)	My = 2203.93 (kN*m)	Mz = -393.56 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.64

Position de l'axe neutre: 	y = 105.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 170.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 68.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 54.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 1183.91 (kN)	My = 2220.54 (kN*m)	Mz = -358.69 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.42

Position de l'axe neutre: 	y = 103.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 177.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 73.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 53.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 1171.29 (kN)	My = 2234.95 (kN*m)	Mz = -368.01 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.34

Position de l'axe neutre: 	y = 102.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 177.1 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 74.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 54.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 1184.22 (kN)	My = 2109.73 (kN*m)	Mz = -594.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.87

Position de l'axe neutre: 	y = 85.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 145.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 87.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 62.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 1084.19 (kN)	My = 2114.47 (kN*m)	Mz = -595.65 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.73

Position de l'axe neutre: 	y = 84.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 146.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 91.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 62.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C0B-B 2#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 250.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	1582.12	2941.95	-228.20

2.	ELU	2197.81	2805.26	-422.04

3.	ELU	2201.20	2804.37	-422.01

4.	ELU	1798.98	3037.51	-50.92

5.	ELU	1798.98	3037.51	-50.92

6.	ELU	2320.47	2809.45	-391.27

7.	ELU	2022.39	3029.27	-54.11

8.	ELU	1798.98	3037.51	-50.92

9.	ELU	2201.20	2804.37	-422.01

10.	ELU	2197.81	2805.26	-422.04

11.	ELA	922.75	77.86	145.18

12.	ELA	1169.93	2123.00	-257.51

13.	ELA	1070.11	158.05	290.64

14.	ELA	1236.11	2125.93	-240.29

15.	ELA	926.62	161.49	293.09

16.	ELA	1239.30	-121.50	-183.93

17.	ELA	1111.07	-202.06	-329.49

18.	ELA	1236.11	2125.93	-240.29

19.	ELA	1235.43	-205.13	-331.84

20.	ELA	1235.43	-205.13	-331.84

21.	ELS	1164.07	2124.00	-256.87

22.	ELS	1513.21	2071.94	-329.94

23.	ELS	1514.84	2071.52	-329.92

24.	ELS	1321.85	2240.38	-54.22

25.	ELS	1321.85	2240.38	-54.22

26.	ELS	1749.67	2080.77	-292.56

27.	ELS	1491.38	2233.30	-56.67

28.	ELS	1321.85	2240.38	-54.22

29.	ELS	1514.84	2071.52	-329.92

30.	ELS	1513.21	2071.94	-329.94

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 105.0 (cm2)	Section théorique	As2     = 20.0 (cm2)

Section minimum	As min = 250.0 (cm2)	Section maximum	As max = 1250.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 1582.12 (kN)	My = 2941.95 (kN*m)	Mz = -228.20 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.25		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 104.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 190.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.71

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 2197.81 (kN)	My = 2805.26 (kN*m)	Mz = -422.04 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.34		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 112.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 152.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.09

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 2201.20 (kN)	My = 2804.37 (kN*m)	Mz = -422.01 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.34		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 112.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 152.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.08

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 1798.98 (kN)	My = 3037.51 (kN*m)	Mz = -50.92 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.74		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 107.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 206.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.78

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 1798.98 (kN)	My = 3037.51 (kN*m)	Mz = -50.92 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.74		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 107.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 206.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.78

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 2320.47 (kN)	My = 2809.45 (kN*m)	Mz = -391.27 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.52		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 118.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 153.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.90

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 2022.39 (kN)	My = 3029.27 (kN*m)	Mz = -54.11 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.05		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 121.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 201.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.83

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 1798.98 (kN)	My = 3037.51 (kN*m)	Mz = -50.92 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.74		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 107.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 206.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.78

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 2201.20 (kN)	My = 2804.37 (kN*m)	Mz = -422.01 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.34		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 112.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 152.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.08

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 2197.81 (kN)	My = 2805.26 (kN*m)	Mz = -422.04 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.34		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 112.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 152.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.09

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 922.75 (kN)	My = 77.86 (kN*m)	Mz = 145.18 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	53.46		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 101.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 66.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.37

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =73.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 1169.93 (kN)	My = 2123.00 (kN*m)	Mz = -257.51 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.28		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 98.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 177.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.67

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 1070.11 (kN)	My = 158.05 (kN*m)	Mz = 290.64 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	32.65		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 79.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 76.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.53

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =305.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 1236.11 (kN)	My = 2125.93 (kN*m)	Mz = -240.29 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.64		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 102.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 177.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.45

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 926.62 (kN)	My = 161.49 (kN*m)	Mz = 293.09 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	33.01		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 72.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =395.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 1239.30 (kN)	My = -121.50 (kN*m)	Mz = -183.93 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	40.59		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 105.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 67.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.34

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =67.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 1111.07 (kN)	My = -202.06 (kN*m)	Mz = -329.49 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	28.95		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 76.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 79.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.81

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =362.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 1236.11 (kN)	My = 2125.93 (kN*m)	Mz = -240.29 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.64		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 102.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 177.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.45

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 1235.43 (kN)	My = -205.13 (kN*m)	Mz = -331.84 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	28.32		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 80.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 77.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.53

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =306.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 1235.43 (kN)	My = -205.13 (kN*m)	Mz = -331.84 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	28.32		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 80.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 77.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.53

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =306.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 1164.07 (kN)	My = 2124.00 (kN*m)	Mz = -256.87 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.27

Position de l'axe neutre: 	y = 111.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 185.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 58.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 45.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 1513.21 (kN)	My = 2071.94 (kN*m)	Mz = -329.94 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.97

Position de l'axe neutre: 	y = 114.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 166.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 50.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 47.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 1514.84 (kN)	My = 2071.52 (kN*m)	Mz = -329.92 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.97

Position de l'axe neutre: 	y = 114.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 166.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 50.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 47.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 1321.85 (kN)	My = 2240.38 (kN*m)	Mz = -54.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.40

Position de l'axe neutre: 	y = 119.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 208.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 46.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 37.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 1321.85 (kN)	My = 2240.38 (kN*m)	Mz = -54.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.40

Position de l'axe neutre: 	y = 119.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 208.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 46.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 37.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1749.67 (kN)	My = 2080.77 (kN*m)	Mz = -292.56 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.01

Position de l'axe neutre: 	y = 126.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 169.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 41.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 46.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 1491.38 (kN)	My = 2233.30 (kN*m)	Mz = -56.67 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.05

Position de l'axe neutre: 	y = 127.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 205.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 41.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 38.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 1321.85 (kN)	My = 2240.38 (kN*m)	Mz = -54.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.40

Position de l'axe neutre: 	y = 119.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 208.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 46.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 37.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 1514.84 (kN)	My = 2071.52 (kN*m)	Mz = -329.92 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.97

Position de l'axe neutre: 	y = 114.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 166.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 50.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 47.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 1513.21 (kN)	My = 2071.94 (kN*m)	Mz = -329.94 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.97

Position de l'axe neutre: 	y = 114.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 166.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 50.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 47.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C0B-B 3#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 250.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	1492.08	3023.16	287.92

2.	ELU	2169.98	2898.43	75.99

3.	ELU	2040.71	2890.04	86.71

4.	ELU	1621.87	3123.40	420.35

5.	ELU	1492.60	3115.01	431.08

6.	ELU	2247.01	2906.29	101.74

7.	ELU	1492.60	3115.01	431.08

8.	ELU	1621.87	3123.40	420.35

9.	ELU	2040.71	2890.04	86.71

10.	ELU	2169.98	2898.43	75.99

11.	ELA	886.25	175.10	278.35

12.	ELA	1080.16	181.91	307.21

13.	ELA	1080.16	181.91	307.21

14.	ELA	1173.67	2187.24	116.89

15.	ELA	929.38	182.01	308.97

16.	ELA	1306.67	-167.39	-284.80

17.	ELA	1112.75	-174.19	-313.66

18.	ELA	1173.67	2187.24	116.89

19.	ELA	1263.54	-174.29	-315.42

20.	ELA	1263.54	-174.29	-315.42

21.	ELS	1078.82	2183.40	123.09

22.	ELS	1464.42	2139.64	39.26

23.	ELS	1392.60	2134.97	45.22

24.	ELS	1194.47	2303.78	296.59

25.	ELS	1108.29	2298.18	303.74

26.	ELS	1688.09	2153.01	77.15

27.	ELS	1418.80	2294.14	301.34

28.	ELS	1194.47	2303.78	296.59

29.	ELS	1392.60	2134.97	45.22

30.	ELS	1464.42	2139.64	39.26

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 102.9 (cm2)	Section théorique	As2     = 22.1 (cm2)

Section minimum	As min = 250.0 (cm2)	Section maximum	As max = 1250.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 1492.08 (kN)	My = 3023.16 (kN*m)	Mz = 287.92 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.62		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 98.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 188.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.06

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 2169.98 (kN)	My = 2898.43 (kN*m)	Mz = 75.99 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.53		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 137.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 195.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.08

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 2040.71 (kN)	My = 2890.04 (kN*m)	Mz = 86.71 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 130.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 197.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.41

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 1621.87 (kN)	My = 3123.40 (kN*m)	Mz = 420.35 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.14		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 97.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 170.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.52

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 1492.60 (kN)	My = 3115.01 (kN*m)	Mz = 431.08 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.95		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 93.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 173.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.86

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 2247.01 (kN)	My = 2906.29 (kN*m)	Mz = 101.74 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.49		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 140.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 191.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.89

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 1492.60 (kN)	My = 3115.01 (kN*m)	Mz = 431.08 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.95		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 93.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 173.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.86

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 1621.87 (kN)	My = 3123.40 (kN*m)	Mz = 420.35 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.14		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 97.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 170.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.52

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 2040.71 (kN)	My = 2890.04 (kN*m)	Mz = 86.71 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 130.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 197.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.41

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 2169.98 (kN)	My = 2898.43 (kN*m)	Mz = 75.99 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.53		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 137.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 195.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.08

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 886.25 (kN)	My = 175.10 (kN*m)	Mz = 278.35 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	34.47		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 74.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 80.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =396.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 1080.16 (kN)	My = 181.91 (kN*m)	Mz = 307.21 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	31.03		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 78.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.67

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =334.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 1080.16 (kN)	My = 181.91 (kN*m)	Mz = 307.21 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	31.03		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 78.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.67

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =334.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 1173.67 (kN)	My = 2187.24 (kN*m)	Mz = 116.89 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.85		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 98.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 206.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.57

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 929.38 (kN)	My = 182.01 (kN*m)	Mz = 308.97 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	31.35		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 71.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 80.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.14

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =427.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 1306.67 (kN)	My = -167.39 (kN*m)	Mz = -284.80 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	31.44		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 89.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 73.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.99

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =198.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 1112.75 (kN)	My = -174.19 (kN*m)	Mz = -313.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	30.47		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 77.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 77.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.63

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =326.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 1173.67 (kN)	My = 2187.24 (kN*m)	Mz = 116.89 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.85		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 98.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 206.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.57

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 1263.54 (kN)	My = -174.29 (kN*m)	Mz = -315.42 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	29.60		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 83.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 75.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.30

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =260.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 1263.54 (kN)	My = -174.29 (kN*m)	Mz = -315.42 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	29.60		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 83.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 75.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.30

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =260.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 1078.82 (kN)	My = 2183.40 (kN*m)	Mz = 123.09 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.46

Position de l'axe neutre: 	y = 113.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 208.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 56.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 39.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 1464.42 (kN)	My = 2139.64 (kN*m)	Mz = 39.26 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.51

Position de l'axe neutre: 	y = 126.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 204.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 38.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 36.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 1392.60 (kN)	My = 2134.97 (kN*m)	Mz = 45.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.17

Position de l'axe neutre: 	y = 124.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 205.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 40.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 36.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 1194.47 (kN)	My = 2303.78 (kN*m)	Mz = 296.59 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.70

Position de l'axe neutre: 	y = 108.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 184.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 67.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 50.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 1108.29 (kN)	My = 2298.18 (kN*m)	Mz = 303.74 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.53

Position de l'axe neutre: 	y = 105.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 184.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 70.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 50.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1688.09 (kN)	My = 2153.01 (kN*m)	Mz = 77.15 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.20

Position de l'axe neutre: 	y = 139.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 201.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 34.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 38.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 1418.80 (kN)	My = 2294.14 (kN*m)	Mz = 301.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.17

Position de l'axe neutre: 	y = 114.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 180.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 60.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 50.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 1194.47 (kN)	My = 2303.78 (kN*m)	Mz = 296.59 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.70

Position de l'axe neutre: 	y = 108.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 184.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 67.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 50.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 1392.60 (kN)	My = 2134.97 (kN*m)	Mz = 45.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.17

Position de l'axe neutre: 	y = 124.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 205.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 40.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 36.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 1464.42 (kN)	My = 2139.64 (kN*m)	Mz = 39.26 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.51

Position de l'axe neutre: 	y = 126.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 204.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 38.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 36.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C0B-B 4#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 250.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	786.68	1988.31	434.22

2.	ELU	1538.67	1858.20	277.23

3.	ELU	1538.67	1858.20	277.23

4.	ELU	909.40	1988.80	430.33

5.	ELU	786.68	1988.31	434.22

6.	ELU	1710.31	1861.32	281.17

7.	ELU	786.68	1988.31	434.22

8.	ELU	909.40	1988.80	430.33

9.	ELU	1538.67	1858.20	277.23

10.	ELU	1538.67	1858.20	277.23

11.	ELA	635.11	106.04	115.20

12.	ELA	764.15	109.55	125.33

13.	ELA	646.50	107.91	127.99

14.	ELA	751.83	1402.37	234.66

15.	ELA	751.83	1402.37	234.66

16.	ELA	1333.10	-75.54	-136.38

17.	ELA	751.83	1402.37	234.66

18.	ELA	751.83	1402.37	234.66

19.	ELA	1204.06	-79.06	-146.51

20.	ELA	1321.72	-77.42	-149.16

21.	ELS	601.65	1467.30	314.86

22.	ELS	1196.35	1375.39	200.30

23.	ELS	1063.73	1374.07	198.78

24.	ELS	686.28	1467.64	312.17

25.	ELS	601.65	1467.30	314.86

26.	ELS	1299.38	1379.44	207.59

27.	ELS	601.65	1467.30	314.86

28.	ELS	686.28	1467.64	312.17

29.	ELS	1063.73	1374.07	198.78

30.	ELS	1063.73	1374.07	198.78

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 92.8 (cm2)	Section théorique	As2     = 32.2 (cm2)

Section minimum	As min = 250.0 (cm2)	Section maximum	As max = 1250.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 786.68 (kN)	My = 1988.31 (kN*m)	Mz = 434.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.53		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 79.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 158.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.33

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 1538.67 (kN)	My = 1858.20 (kN*m)	Mz = 277.23 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.94		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 116.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 155.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.01

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 1538.67 (kN)	My = 1858.20 (kN*m)	Mz = 277.23 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.94		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 116.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 155.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.01

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 909.40 (kN)	My = 1988.80 (kN*m)	Mz = 430.33 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.85		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 83.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 156.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.93

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 786.68 (kN)	My = 1988.31 (kN*m)	Mz = 434.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.53		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 79.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 158.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.33

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 1710.31 (kN)	My = 1861.32 (kN*m)	Mz = 281.17 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.99		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 121.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 151.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.70

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 786.68 (kN)	My = 1988.31 (kN*m)	Mz = 434.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.53		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 79.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 158.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.33

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 909.40 (kN)	My = 1988.80 (kN*m)	Mz = 430.33 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.85		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 83.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 156.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.93

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 1538.67 (kN)	My = 1858.20 (kN*m)	Mz = 277.23 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.94		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 116.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 155.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.01

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 1538.67 (kN)	My = 1858.20 (kN*m)	Mz = 277.23 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.94		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 116.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 155.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.01

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 635.11 (kN)	My = 106.04 (kN*m)	Mz = 115.20 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	70.85		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 104.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 77.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.78

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =156.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 764.15 (kN)	My = 109.55 (kN*m)	Mz = 125.33 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	62.35		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 107.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 73.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.59

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =117.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 646.50 (kN)	My = 107.91 (kN*m)	Mz = 127.99 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	66.53		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 99.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 77.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.91

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =181.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 751.83 (kN)	My = 1402.37 (kN*m)	Mz = 234.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.11		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 170.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.82

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 751.83 (kN)	My = 1402.37 (kN*m)	Mz = 234.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.11		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 170.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.82

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 1333.10 (kN)	My = -75.54 (kN*m)	Mz = -136.38 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	43.04		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 113.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 58.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 751.83 (kN)	My = 1402.37 (kN*m)	Mz = 234.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.11		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 170.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.82

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 751.83 (kN)	My = 1402.37 (kN*m)	Mz = 234.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.11		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 170.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.82

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 1204.06 (kN)	My = -79.06 (kN*m)	Mz = -146.51 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	45.36		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 109.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 61.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.02

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =4.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 1321.72 (kN)	My = -77.42 (kN*m)	Mz = -149.16 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	42.29		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 110.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 59.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 601.65 (kN)	My = 1467.30 (kN*m)	Mz = 314.86 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.15

Position de l'axe neutre: 	y = 89.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 163.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 60.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 38.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 1196.35 (kN)	My = 1375.39 (kN*m)	Mz = 200.30 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.82

Position de l'axe neutre: 	y = 127.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 170.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 28.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 31.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 1063.73 (kN)	My = 1374.07 (kN*m)	Mz = 198.78 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.82

Position de l'axe neutre: 	y = 121.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 173.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 32.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 31.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 686.28 (kN)	My = 1467.64 (kN*m)	Mz = 312.17 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.41

Position de l'axe neutre: 	y = 92.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 162.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 56.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 38.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 601.65 (kN)	My = 1467.30 (kN*m)	Mz = 314.86 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.15

Position de l'axe neutre: 	y = 89.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 163.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 60.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 38.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1299.38 (kN)	My = 1379.44 (kN*m)	Mz = 207.59 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.00

Position de l'axe neutre: 	y = 130.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 166.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 26.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 31.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 601.65 (kN)	My = 1467.30 (kN*m)	Mz = 314.86 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.15

Position de l'axe neutre: 	y = 89.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 163.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 60.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 38.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 686.28 (kN)	My = 1467.64 (kN*m)	Mz = 312.17 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.41

Position de l'axe neutre: 	y = 92.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 162.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 56.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 38.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 1063.73 (kN)	My = 1374.07 (kN*m)	Mz = 198.78 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.82

Position de l'axe neutre: 	y = 121.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 173.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 32.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 31.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 1063.73 (kN)	My = 1374.07 (kN*m)	Mz = 198.78 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.82

Position de l'axe neutre: 	y = 121.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 173.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 32.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 31.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée P1A-A 1#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 390.0	(cm)

h = 130.0	(cm)

d = 6.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	5158.50	-4446.14	603.03

2.	ELU	5870.13	-5583.08	553.37

3.	ELU	6241.55	-1265.41	-557.55

4.	ELU	6241.55	-1265.41	-557.55

5.	ELU	5158.50	-4446.14	603.03

6.	ELU	7496.43	-3634.40	-2103.83

7.	ELU	7372.91	-2196.62	-2494.98

8.	ELU	7121.51	-6814.75	-1157.73

9.	ELU	7121.51	-6814.75	-1157.73

10.	ELU	7372.91	-2196.62	-2494.98

11.	ELA	2983.85	800.49	-357.28

12.	ELA	3646.88	-2440.26	527.94

13.	ELA	3332.23	1744.01	-637.70

14.	ELA	3332.23	1744.01	-637.70

15.	ELA	3646.88	-2440.26	527.94

16.	ELA	5376.50	-1149.09	-2391.05

17.	ELA	5376.50	-1149.09	-2391.05

18.	ELA	3729.45	-2771.58	-221.22

19.	ELA	3729.45	-2771.58	-221.22

20.	ELA	5376.50	-1149.09	-2391.05

21.	ELS	3637.23	-2426.18	537.75

22.	ELS	4014.06	-3524.16	512.52

23.	ELS	4555.82	-1056.82	-386.06

24.	ELS	4555.82	-1056.82	-386.06

25.	ELS	3637.23	-2426.18	537.75

26.	ELS	5656.55	-2767.68	-1459.60

27.	ELS	5393.56	-1742.95	-1792.16

28.	ELS	5397.99	-4961.03	-807.11

29.	ELS	5397.99	-4961.03	-807.11

30.	ELS	5393.56	-1742.95	-1792.16

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 245.4 (cm2)	Section théorique	As2     = 8.1 (cm2)

Section minimum	As min = 507.0 (cm2)	Section maximum	As max = 2535.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 5158.50 (kN)	My = -4446.14 (kN*m)	Mz = 603.03 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.86		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 61.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 110.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.41

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 5870.13 (kN)	My = -5583.08 (kN*m)	Mz = 553.37 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.50		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 52.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 110.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.50

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 6241.55 (kN)	My = -1265.41 (kN*m)	Mz = -557.55 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 139.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 86.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.22

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =44.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 6241.55 (kN)	My = -1265.41 (kN*m)	Mz = -557.55 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 139.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 86.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.22

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =44.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 5158.50 (kN)	My = -4446.14 (kN*m)	Mz = 603.03 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.86		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 61.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 110.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.41

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 7496.43 (kN)	My = -3634.40 (kN*m)	Mz = -2103.83 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.79		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 106.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 113.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.95

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =390.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 7372.91 (kN)	My = -2196.62 (kN*m)	Mz = -2494.98 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.08		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 143.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 119.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.20

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =240.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 7121.51 (kN)	My = -6814.75 (kN*m)	Mz = -1157.73 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.66		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 55.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 114.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.32

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 7121.51 (kN)	My = -6814.75 (kN*m)	Mz = -1157.73 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.66		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 55.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 114.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.32

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 7372.91 (kN)	My = -2196.62 (kN*m)	Mz = -2494.98 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.08		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 143.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 119.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.20

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =240.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 2983.85 (kN)	My = 800.49 (kN*m)	Mz = -357.28 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	31.70		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 128.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 94.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.68

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =136.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 3646.88 (kN)	My = -2440.26 (kN*m)	Mz = 527.94 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.65		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 76.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 107.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.99

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 3332.23 (kN)	My = 1744.01 (kN*m)	Mz = -637.70 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	18.23		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 107.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.23

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =446.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 3332.23 (kN)	My = 1744.01 (kN*m)	Mz = -637.70 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	18.23		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 107.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.23

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =446.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 3646.88 (kN)	My = -2440.26 (kN*m)	Mz = 527.94 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.65		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 76.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 107.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.99

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 5376.50 (kN)	My = -1149.09 (kN*m)	Mz = -2391.05 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	17.13		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 169.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 134.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.09

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =217.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 5376.50 (kN)	My = -1149.09 (kN*m)	Mz = -2391.05 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	17.13		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 169.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 134.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.09

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =217.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 3729.45 (kN)	My = -2771.58 (kN*m)	Mz = -221.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.93		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 63.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 104.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.74

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 3729.45 (kN)	My = -2771.58 (kN*m)	Mz = -221.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.93		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 63.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 104.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.74

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 5376.50 (kN)	My = -1149.09 (kN*m)	Mz = -2391.05 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	17.13		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 169.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 134.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.09

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =217.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 3637.23 (kN)	My = -2426.18 (kN*m)	Mz = 537.75 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.43

Position de l'axe neutre: 	y = 75.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 106.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 33.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 38.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 4014.06 (kN)	My = -3524.16 (kN*m)	Mz = 512.52 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.95

Position de l'axe neutre: 	y = 63.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 107.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 63.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 53.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 4555.82 (kN)	My = -1056.82 (kN*m)	Mz = -386.06 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.25

Position de l'axe neutre: 	y = 145.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 87.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 22.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 4555.82 (kN)	My = -1056.82 (kN*m)	Mz = -386.06 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.25

Position de l'axe neutre: 	y = 145.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 87.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 22.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 3637.23 (kN)	My = -2426.18 (kN*m)	Mz = 537.75 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.43

Position de l'axe neutre: 	y = 75.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 106.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 33.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 38.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 5656.55 (kN)	My = -2767.68 (kN*m)	Mz = -1459.60 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.90

Position de l'axe neutre: 	y = 99.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 110.1 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 28.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 49.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 5393.56 (kN)	My = -1742.95 (kN*m)	Mz = -1792.16 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.96

Position de l'axe neutre: 	y = 136.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 114.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 11.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 37.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 5397.99 (kN)	My = -4961.03 (kN*m)	Mz = -807.11 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.68

Position de l'axe neutre: 	y = 62.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 108.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 93.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 74.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 5397.99 (kN)	My = -4961.03 (kN*m)	Mz = -807.11 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.68

Position de l'axe neutre: 	y = 62.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 108.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 93.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 74.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 5393.56 (kN)	My = -1742.95 (kN*m)	Mz = -1792.16 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.96

Position de l'axe neutre: 	y = 136.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 114.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 11.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 37.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée P1A-A 2#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 390.0	(cm)

h = 130.0	(cm)

d = 6.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	5908.99	-2251.60	1702.01

2.	ELU	7047.15	-5137.37	4752.04

3.	ELU	6946.53	249.52	1998.87

4.	ELU	6946.53	249.52	1998.87

5.	ELU	7047.15	-5137.37	4752.04

6.	ELU	7198.81	-2800.89	4485.09

7.	ELU	6118.66	150.96	1465.84

8.	ELU	7047.15	-5137.37	4752.04

9.	ELU	7047.15	-5137.37	4752.04

10.	ELU	5958.07	-1033.62	1337.46

11.	ELA	2804.24	1464.30	2511.47

12.	ELA	3538.90	1564.22	2947.89

13.	ELA	3762.84	2610.08	2530.81

14.	ELA	3762.84	2610.08	2530.81

15.	ELA	3538.90	1564.22	2947.89

16.	ELA	5062.20	-547.82	1080.73

17.	ELA	4327.54	-647.73	644.31

18.	ELA	4228.85	-1717.12	2330.05

19.	ELA	4228.85	-1717.12	2330.05

20.	ELA	4327.54	-647.73	644.31

21.	ELS	4111.46	-1609.12	1404.36

22.	ELS	5104.46	-3050.17	3149.29

23.	ELS	5083.37	59.89	1533.36

24.	ELS	5083.37	59.89	1533.36

25.	ELS	5365.63	-3719.27	3489.01

26.	ELS	5470.22	-2107.90	3304.90

27.	ELS	4512.43	-8.09	1165.76

28.	ELS	5365.63	-3719.27	3489.01

29.	ELS	5365.63	-3719.27	3489.01

30.	ELS	4401.68	-825.04	1077.22

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 214.6 (cm2)	Section théorique	As2     = 38.9 (cm2)

Section minimum	As min = 507.0 (cm2)	Section maximum	As max = 2535.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 5908.99 (kN)	My = -2251.60 (kN*m)	Mz = 1702.01 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.89		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 118.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 112.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.55

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =309.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 7047.15 (kN)	My = -5137.37 (kN*m)	Mz = 4752.04 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.38		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 89.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.51

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 6946.53 (kN)	My = 249.52 (kN*m)	Mz = 1998.87 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.17		Pivot: C

Position de l'axe neutre:	y  = 393.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 206.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.48

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 6946.53 (kN)	My = 249.52 (kN*m)	Mz = 1998.87 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.17		Pivot: C

Position de l'axe neutre:	y  = 393.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 206.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.48

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 7047.15 (kN)	My = -5137.37 (kN*m)	Mz = 4752.04 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.38		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 89.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.51

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 7198.81 (kN)	My = -2800.89 (kN*m)	Mz = 4485.09 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.09		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 132.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 138.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.01

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =401.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 6118.66 (kN)	My = 150.96 (kN*m)	Mz = 1465.84 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.58		Pivot: C

Position de l'axe neutre:	y  = 429.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 210.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.36

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 7047.15 (kN)	My = -5137.37 (kN*m)	Mz = 4752.04 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.38		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 89.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.51

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 7047.15 (kN)	My = -5137.37 (kN*m)	Mz = 4752.04 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.38		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 89.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.51

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 5958.07 (kN)	My = -1033.62 (kN*m)	Mz = 1337.46 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.30		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 162.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 104.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.45

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =89.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 2804.24 (kN)	My = 1464.30 (kN*m)	Mz = 2511.47 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.27		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 112.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 148.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 3538.90 (kN)	My = 1564.22 (kN*m)	Mz = 2947.89 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.89		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 123.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 149.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.58

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 3762.84 (kN)	My = 2610.08 (kN*m)	Mz = 2530.81 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.40		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.60

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 3762.84 (kN)	My = 2610.08 (kN*m)	Mz = 2530.81 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.40		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.60

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 3538.90 (kN)	My = 1564.22 (kN*m)	Mz = 2947.89 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.89		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 123.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 149.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.58

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 5062.20 (kN)	My = -547.82 (kN*m)	Mz = 1080.73 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	23.72		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 193.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 109.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.18

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =36.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 4327.54 (kN)	My = -647.73 (kN*m)	Mz = 644.31 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	26.49		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 158.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 92.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.17

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =34.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 4228.85 (kN)	My = -1717.12 (kN*m)	Mz = 2330.05 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 123.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.12

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =424.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 4228.85 (kN)	My = -1717.12 (kN*m)	Mz = 2330.05 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 123.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.12

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =424.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 4327.54 (kN)	My = -647.73 (kN*m)	Mz = 644.31 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	26.49		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 158.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 92.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.17

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =34.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 4111.46 (kN)	My = -1609.12 (kN*m)	Mz = 1404.36 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.00

Position de l'axe neutre: 	y = 117.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 114.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 14.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 33.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 5104.46 (kN)	My = -3050.17 (kN*m)	Mz = 3149.29 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.44

Position de l'axe neutre: 	y = 95.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 127.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 56.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 64.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 5083.37 (kN)	My = 59.89 (kN*m)	Mz = 1533.36 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.31

Position de l'axe neutre: 	y = 637.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 224.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 19.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 5083.37 (kN)	My = 59.89 (kN*m)	Mz = 1533.36 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.31

Position de l'axe neutre: 	y = 637.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 224.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 19.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 5365.63 (kN)	My = -3719.27 (kN*m)	Mz = 3489.01 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.23

Position de l'axe neutre: 	y = 86.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 126.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 77.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 76.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 5470.22 (kN)	My = -2107.90 (kN*m)	Mz = 3304.90 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.89

Position de l'axe neutre: 	y = 129.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 134.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 27.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 50.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 4512.43 (kN)	My = -8.09 (kN*m)	Mz = 1165.76 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.74

Position de l'axe neutre: 	y = 728.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 216.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 15.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 5365.63 (kN)	My = -3719.27 (kN*m)	Mz = 3489.01 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.23

Position de l'axe neutre: 	y = 86.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 126.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 77.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 76.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 5365.63 (kN)	My = -3719.27 (kN*m)	Mz = 3489.01 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.23

Position de l'axe neutre: 	y = 86.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 126.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 77.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 76.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 4401.68 (kN)	My = -825.04 (kN*m)	Mz = 1077.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.24

Position de l'axe neutre: 	y = 179.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 106.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 0.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 22.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée P1B-B 1#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 390.0	(cm)

h = 130.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	6427.99	7870.54	-10860.36

2.	ELU	7139.62	9830.44	-11044.43

3.	ELU	7511.03	2427.98	-7648.68

4.	ELU	8390.99	10570.09	-10960.42

5.	ELU	8493.78	2533.26	-7462.99

6.	ELU	8765.91	5118.91	-7948.35

7.	ELU	8642.39	3021.94	-7484.30

8.	ELU	8390.99	10570.09	-10960.42

9.	ELU	7511.03	2427.98	-7648.68

10.	ELU	7288.23	10319.13	-11065.75

11.	ELA	3924.21	1753.52	3699.38

12.	ELA	4587.24	4316.24	-8149.70

13.	ELA	4272.59	3446.07	2251.53

14.	ELA	4669.81	4610.57	-8143.93

15.	ELA	4702.13	1777.69	3811.66

16.	ELA	6316.86	-1543.98	-2739.56

17.	ELA	6316.86	-1543.98	-2739.56

18.	ELA	4669.81	4610.57	-8143.93

19.	ELA	5190.55	-3260.69	-1403.99

20.	ELA	4669.81	4587.74	-8161.54

21.	ELS	4577.59	4358.82	-8119.07

22.	ELS	4954.41	6200.09	-8647.23

23.	ELS	5496.18	1987.13	-5858.77

24.	ELS	6338.34	7632.44	-8107.77

25.	ELS	6234.84	2069.61	-5723.37

26.	ELS	6596.91	3873.01	-6030.48

27.	ELS	6333.92	2395.40	-5737.58

28.	ELS	6338.34	7632.44	-8107.77

29.	ELS	5496.18	1987.13	-5858.77

30.	ELS	5036.98	6471.58	-8659.07

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 225.3 (cm2)	Section théorique	As2     = 28.2 (cm2)

Section minimum	As min = 507.0 (cm2)	Section maximum	As max = 2535.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 6427.99 (kN)	My = 7870.54 (kN*m)	Mz = -10860.36 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.19		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 75.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 148.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.25

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 7139.62 (kN)	My = 9830.44 (kN*m)	Mz = -11044.43 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.78		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 64.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 139.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 7511.03 (kN)	My = 2427.98 (kN*m)	Mz = -7648.68 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.08		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 150.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 165.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.20

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 8390.99 (kN)	My = 10570.09 (kN*m)	Mz = -10960.42 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 65.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 136.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.69

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 8493.78 (kN)	My = 2533.26 (kN*m)	Mz = -7462.99 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.98		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 154.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 158.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.95

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =389.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 8765.91 (kN)	My = 5118.91 (kN*m)	Mz = -7948.35 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.85		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 108.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 142.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 8642.39 (kN)	My = 3021.94 (kN*m)	Mz = -7484.30 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.50		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 144.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 153.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.09

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =418.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 8390.99 (kN)	My = 10570.09 (kN*m)	Mz = -10960.42 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 65.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 136.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.69

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 7511.03 (kN)	My = 2427.98 (kN*m)	Mz = -7648.68 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.08		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 150.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 165.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.20

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 7288.23 (kN)	My = 10319.13 (kN*m)	Mz = -11065.75 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.69		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 61.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 137.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.18

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 3924.21 (kN)	My = 1753.52 (kN*m)	Mz = 3699.38 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.45		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 123.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 151.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.66

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 4587.24 (kN)	My = 4316.24 (kN*m)	Mz = -8149.70 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.50		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 86.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 160.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.82

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 4272.59 (kN)	My = 3446.07 (kN*m)	Mz = 2251.53 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.00		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 73.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 122.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.10

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 4669.81 (kN)	My = 4610.57 (kN*m)	Mz = -8143.93 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.29		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 83.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 157.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.93

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 4702.13 (kN)	My = 1777.69 (kN*m)	Mz = 3811.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.24		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 133.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 148.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.25

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =450.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 6316.86 (kN)	My = -1543.98 (kN*m)	Mz = -2739.56 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.72		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 155.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 126.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.15

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =230.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 6316.86 (kN)	My = -1543.98 (kN*m)	Mz = -2739.56 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.72		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 155.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 126.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.15

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =230.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 4669.81 (kN)	My = 4610.57 (kN*m)	Mz = -8143.93 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.29		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 83.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 157.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.93

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 5190.55 (kN)	My = -3260.69 (kN*m)	Mz = -1403.99 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.34		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 81.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 109.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.93

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 4669.81 (kN)	My = 4587.74 (kN*m)	Mz = -8161.54 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.30		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 84.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 157.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.92

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 4577.59 (kN)	My = 4358.82 (kN*m)	Mz = -8119.07 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.60

Position de l'axe neutre: 	y = 91.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 155.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 8.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 156.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 114.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 4954.41 (kN)	My = 6200.09 (kN*m)	Mz = -8647.23 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.13

Position de l'axe neutre: 	y = 77.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 142.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 11.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 221.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 143.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 5496.18 (kN)	My = 1987.13 (kN*m)	Mz = -5858.77 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.64

Position de l'axe neutre: 	y = 145.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 168.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 44.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 62.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 6338.34 (kN)	My = 7632.44 (kN*m)	Mz = -8107.77 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.02

Position de l'axe neutre: 	y = 71.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 131.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 12.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 244.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 159.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 6234.84 (kN)	My = 2069.61 (kN*m)	Mz = -5723.37 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.64

Position de l'axe neutre: 	y = 150.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 160.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 38.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 62.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 6596.91 (kN)	My = 3873.01 (kN*m)	Mz = -6030.48 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.88

Position de l'axe neutre: 	y = 103.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 139.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 6.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 86.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 92.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 6333.92 (kN)	My = 2395.40 (kN*m)	Mz = -5737.58 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.28

Position de l'axe neutre: 	y = 138.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 154.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 45.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 67.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 6338.34 (kN)	My = 7632.44 (kN*m)	Mz = -8107.77 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.02

Position de l'axe neutre: 	y = 71.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 131.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 12.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 244.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 159.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 5496.18 (kN)	My = 1987.13 (kN*m)	Mz = -5858.77 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.64

Position de l'axe neutre: 	y = 145.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 168.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 44.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 62.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 5036.98 (kN)	My = 6471.58 (kN*m)	Mz = -8659.07 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.09

Position de l'axe neutre: 	y = 75.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 140.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 11.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 230.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 147.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée P1B-B 2#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 390.0	(cm)

h = 130.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	7178.47	5385.27	5821.18

2.	ELU	8316.63	9559.20	2931.52

3.	ELU	8216.00	1392.70	6661.51

4.	ELU	8316.63	9559.20	2931.52

5.	ELU	7388.14	1445.51	6734.46

6.	ELU	8468.28	5732.44	3998.45

7.	ELU	7388.14	1445.51	6734.46

8.	ELU	8316.63	9559.20	2931.52

9.	ELU	8216.00	1392.70	6661.51

10.	ELU	8316.63	9559.20	2931.52

11.	ELA	3744.59	1528.23	3324.39

12.	ELA	4479.25	1476.66	3295.15

13.	ELA	4703.19	3245.17	1821.19

14.	ELA	5169.20	3912.33	2469.34

15.	ELA	3744.59	1528.23	3324.39

16.	ELA	6002.55	-1998.23	-3313.16

17.	ELA	5267.89	-1946.65	-3283.92

18.	ELA	5169.20	3912.33	2469.34

19.	ELA	5778.61	-3766.75	-1839.19

20.	ELA	6002.55	-1998.23	-3313.16

21.	ELS	5051.82	3800.00	2667.51

22.	ELS	6044.82	5886.39	1802.82

23.	ELS	6023.72	1225.80	4745.07

24.	ELS	6305.99	6867.59	2146.06

25.	ELS	5452.79	1262.23	4795.38

26.	ELS	6410.58	4228.45	2881.88

27.	ELS	5452.79	1262.23	4795.38

28.	ELS	6305.99	6867.59	2146.06

29.	ELS	6023.72	1225.80	4745.07

30.	ELS	6044.82	5886.39	1802.82

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 239.5 (cm2)	Section théorique	As2     = 14.0 (cm2)

Section minimum	As min = 507.0 (cm2)	Section maximum	As max = 2535.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 7178.47 (kN)	My = 5385.27 (kN*m)	Mz = 5821.18 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.96		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 91.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.53

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 8316.63 (kN)	My = 9559.20 (kN*m)	Mz = 2931.52 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.25		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 47.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 116.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.84

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 8216.00 (kN)	My = 1392.70 (kN*m)	Mz = 6661.51 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.61		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 200.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 177.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.41

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =282.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 8316.63 (kN)	My = 9559.20 (kN*m)	Mz = 2931.52 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.25		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 47.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 116.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.84

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 7388.14 (kN)	My = 1445.51 (kN*m)	Mz = 6734.46 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 188.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 179.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.67

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =334.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 8468.28 (kN)	My = 5732.44 (kN*m)	Mz = 3998.45 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.16		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 90.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 121.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.02

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 7388.14 (kN)	My = 1445.51 (kN*m)	Mz = 6734.46 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 188.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 179.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.67

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =334.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 8316.63 (kN)	My = 9559.20 (kN*m)	Mz = 2931.52 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.25		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 47.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 116.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.84

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 8216.00 (kN)	My = 1392.70 (kN*m)	Mz = 6661.51 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.61		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 200.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 177.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.41

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =282.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 8316.63 (kN)	My = 9559.20 (kN*m)	Mz = 2931.52 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.25		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 47.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 116.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.84

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 3744.59 (kN)	My = 1528.23 (kN*m)	Mz = 3324.39 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.21		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 131.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 152.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.44

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =487.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 4479.25 (kN)	My = 1476.66 (kN*m)	Mz = 3295.15 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.40		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 144.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 148.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.97

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =393.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 4703.19 (kN)	My = 3245.17 (kN*m)	Mz = 1821.19 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.16		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 81.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 117.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.30

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 5169.20 (kN)	My = 3912.33 (kN*m)	Mz = 2469.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 78.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 121.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.72

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 3744.59 (kN)	My = 1528.23 (kN*m)	Mz = 3324.39 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.21		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 131.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 152.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.44

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =487.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 6002.55 (kN)	My = -1998.23 (kN*m)	Mz = -3313.16 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.72		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 139.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 134.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.73

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =345.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 5267.89 (kN)	My = -1946.65 (kN*m)	Mz = -3283.92 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.15		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 133.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 138.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =396.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 5169.20 (kN)	My = 3912.33 (kN*m)	Mz = 2469.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 78.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 121.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.72

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 5778.61 (kN)	My = -3766.75 (kN*m)	Mz = -1839.19 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.08		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 82.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 113.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.04

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 6002.55 (kN)	My = -1998.23 (kN*m)	Mz = -3313.16 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.72		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 139.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 134.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.73

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =345.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 5051.82 (kN)	My = 3800.00 (kN*m)	Mz = 2667.51 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.25

Position de l'axe neutre: 	y = 78.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 118.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 76.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 70.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 6044.82 (kN)	My = 5886.39 (kN*m)	Mz = 1802.82 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.95

Position de l'axe neutre: 	y = 62.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 110.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 7.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 128.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 93.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 6023.72 (kN)	My = 1225.80 (kN*m)	Mz = 4745.07 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.47

Position de l'axe neutre: 	y = 200.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 174.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 16.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 45.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 6305.99 (kN)	My = 6867.59 (kN*m)	Mz = 2146.06 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.55

Position de l'axe neutre: 	y = 59.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 111.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 8.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 161.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 107.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 5452.79 (kN)	My = 1262.23 (kN*m)	Mz = 4795.38 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.41

Position de l'axe neutre: 	y = 186.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 177.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 21.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 46.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 6410.58 (kN)	My = 4228.45 (kN*m)	Mz = 2881.88 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.38

Position de l'axe neutre: 	y = 83.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 116.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 74.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 78.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 5452.79 (kN)	My = 1262.23 (kN*m)	Mz = 4795.38 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.41

Position de l'axe neutre: 	y = 186.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 177.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 21.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 46.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 6305.99 (kN)	My = 6867.59 (kN*m)	Mz = 2146.06 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.55

Position de l'axe neutre: 	y = 59.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 111.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 8.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 161.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 107.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 6023.72 (kN)	My = 1225.80 (kN*m)	Mz = 4745.07 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.47

Position de l'axe neutre: 	y = 200.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 174.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 16.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 45.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 6044.82 (kN)	My = 5886.39 (kN*m)	Mz = 1802.82 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.95

Position de l'axe neutre: 	y = 62.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 110.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 7.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 128.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 93.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée P2A-A 1#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 390.0	(cm)

h = 130.0	(cm)

d = 6.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	6169.11	214.50	-3019.61

2.	ELU	7223.26	-3270.25	-1450.31

3.	ELU	8112.60	2427.68	-3086.83

4.	ELU	8112.60	2427.68	-3086.83

5.	ELU	6263.79	-2127.86	-1311.58

6.	ELU	8335.01	-1485.79	-2589.18

7.	ELU	8107.90	2198.89	-4396.90

8.	ELU	7218.56	-3499.03	-2760.38

9.	ELU	7218.56	-3499.03	-2760.38

10.	ELU	8107.90	2198.89	-4396.90

11.	ELA	3035.81	952.73	-650.98

12.	ELA	4331.45	-142.81	-1066.29

13.	ELA	3214.20	2139.94	-916.59

14.	ELA	3214.20	2139.94	-916.59

15.	ELA	3035.81	952.73	-650.98

16.	ELA	5246.36	-1490.29	-2365.28

17.	ELA	5246.36	-1490.29	-2365.28

18.	ELA	5067.97	-2677.49	-2099.67

19.	ELA	5067.97	-2677.49	-2099.67

20.	ELA	5246.36	-1490.29	-2365.28

21.	ELS	4293.40	-682.27	-1413.63

22.	ELS	4879.62	-1725.23	-879.60

23.	ELS	6141.65	1732.79	-2318.68

24.	ELS	6141.65	1732.79	-2318.68

25.	ELS	4296.01	-555.16	-685.81

26.	ELS	6295.04	-966.16	-1975.48

27.	ELS	6138.52	1580.26	-3192.06

28.	ELS	5269.62	-2450.98	-1958.50

29.	ELS	5269.62	-2450.98	-1958.50

30.	ELS	6138.52	1580.26	-3192.06

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 233.2 (cm2)	Section théorique	As2     = 20.3 (cm2)

Section minimum	As min = 507.0 (cm2)	Section maximum	As max = 2535.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 6169.11 (kN)	My = 214.50 (kN*m)	Mz = -3019.61 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.13		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 368.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 230.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.24

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =48.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 7223.26 (kN)	My = -3270.25 (kN*m)	Mz = -1450.31 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.49		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 104.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 106.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.73

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =346.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 8112.60 (kN)	My = 2427.68 (kN*m)	Mz = -3086.83 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.06		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 143.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 123.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.29

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =257.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 8112.60 (kN)	My = 2427.68 (kN*m)	Mz = -3086.83 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.06		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 143.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 123.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.29

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =257.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 6263.79 (kN)	My = -2127.86 (kN*m)	Mz = -1311.58 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 123.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 106.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.19

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =238.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 8335.01 (kN)	My = -1485.79 (kN*m)	Mz = -2589.18 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.87		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 173.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 118.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.65

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =130.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 8107.90 (kN)	My = 2198.89 (kN*m)	Mz = -4396.90 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.87		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 157.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 139.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.43

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =286.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 7218.56 (kN)	My = -3499.03 (kN*m)	Mz = -2760.38 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.78		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 109.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 120.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.10

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =419.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 7218.56 (kN)	My = -3499.03 (kN*m)	Mz = -2760.38 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.78		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 109.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 120.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.10

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =419.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 8107.90 (kN)	My = 2198.89 (kN*m)	Mz = -4396.90 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.87		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 157.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 139.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.43

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =286.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 3035.81 (kN)	My = 952.73 (kN*m)	Mz = -650.98 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	27.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 126.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 106.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.14

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =228.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 4331.45 (kN)	My = -142.81 (kN*m)	Mz = -1066.29 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	29.45		Pivot: C

Position de l'axe neutre:	y  = 407.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 205.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.42

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 3214.20 (kN)	My = 2139.94 (kN*m)	Mz = -916.59 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 81.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 115.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.14

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 3214.20 (kN)	My = 2139.94 (kN*m)	Mz = -916.59 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 81.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 115.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.14

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 3035.81 (kN)	My = 952.73 (kN*m)	Mz = -650.98 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	27.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 126.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 106.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.14

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =228.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 5246.36 (kN)	My = -1490.29 (kN*m)	Mz = -2365.28 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.50		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 148.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 130.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.40

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =280.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 5246.36 (kN)	My = -1490.29 (kN*m)	Mz = -2365.28 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.50		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 148.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 130.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.40

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =280.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 5067.97 (kN)	My = -2677.49 (kN*m)	Mz = -2099.67 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.96		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 100.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 122.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.52

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 5067.97 (kN)	My = -2677.49 (kN*m)	Mz = -2099.67 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.96		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 100.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 122.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.52

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 5246.36 (kN)	My = -1490.29 (kN*m)	Mz = -2365.28 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.50		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 148.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 130.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.40

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =280.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 4293.40 (kN)	My = -682.27 (kN*m)	Mz = -1413.63 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.57

Position de l'axe neutre: 	y = 211.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 124.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 0.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 22.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 4879.62 (kN)	My = -1725.23 (kN*m)	Mz = -879.60 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.10

Position de l'axe neutre: 	y = 119.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 101.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 8.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 32.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 6141.65 (kN)	My = 1732.79 (kN*m)	Mz = -2318.68 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.30

Position de l'axe neutre: 	y = 150.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 118.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 10.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 41.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 6141.65 (kN)	My = 1732.79 (kN*m)	Mz = -2318.68 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.30

Position de l'axe neutre: 	y = 150.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 118.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 10.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 41.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 4296.01 (kN)	My = -555.16 (kN*m)	Mz = -685.81 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.38

Position de l'axe neutre: 	y = 219.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 99.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 18.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 6295.04 (kN)	My = -966.16 (kN*m)	Mz = -1975.48 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.45

Position de l'axe neutre: 	y = 214.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 122.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 32.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 6138.52 (kN)	My = 1580.26 (kN*m)	Mz = -3192.06 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.96

Position de l'axe neutre: 	y = 166.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 135.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 12.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 43.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 5269.62 (kN)	My = -2450.98 (kN*m)	Mz = -1958.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.13

Position de l'axe neutre: 	y = 106.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 116.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 27.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 48.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 5269.62 (kN)	My = -2450.98 (kN*m)	Mz = -1958.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.13

Position de l'axe neutre: 	y = 106.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 116.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 27.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 48.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 6138.52 (kN)	My = 1580.26 (kN*m)	Mz = -3192.06 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.96

Position de l'axe neutre: 	y = 166.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 135.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 12.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 43.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée P2A-A 2#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 390.0	(cm)

h = 130.0	(cm)

d = 6.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	6388.66	337.53	2238.15

2.	ELU	7617.66	-939.09	3613.81

3.	ELU	7899.62	4571.91	2789.28

4.	ELU	7899.62	4571.91	2789.28

5.	ELU	7617.66	-939.09	3613.81

6.	ELU	7905.60	4502.72	1436.78

7.	ELU	6717.26	3720.62	833.41

8.	ELU	6528.14	-1451.32	1620.72

9.	ELU	6528.14	-1451.32	1620.72

10.	ELU	6510.95	2257.78	635.18

11.	ELA	2945.37	1455.69	2366.49

12.	ELA	3697.67	1524.80	2818.87

13.	ELA	3865.74	2718.47	2489.10

14.	ELA	3865.74	2718.47	2489.10

15.	ELA	3697.67	1524.80	2818.87

16.	ELA	5651.57	1871.37	433.12

17.	ELA	5651.57	1871.37	433.12

18.	ELA	4187.22	-2123.53	1222.73

19.	ELA	4187.22	-2123.53	1222.73

20.	ELA	5651.57	1871.37	433.12

21.	ELS	4312.53	675.57	1510.04

22.	ELS	5344.57	3.77	2347.25

23.	ELS	6020.11	3315.95	2042.33

24.	ELS	6020.11	3315.95	2042.33

25.	ELS	5643.70	-357.40	2677.44

26.	ELS	6024.09	3269.82	1140.67

27.	ELS	4934.96	2614.88	676.44

28.	ELS	4804.53	-951.97	1219.41

29.	ELS	4804.53	-951.97	1219.41

30.	ELS	4792.68	1606.03	539.73

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 214.7 (cm2)	Section théorique	As2     = 38.8 (cm2)

Section minimum	As min = 507.0 (cm2)	Section maximum	As max = 2535.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 6388.66 (kN)	My = 337.53 (kN*m)	Mz = 2238.15 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 345.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 196.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.11

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =23.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 7617.66 (kN)	My = -939.09 (kN*m)	Mz = 3613.81 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.77		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 229.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 159.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.71

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =141.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 7899.62 (kN)	My = 4571.91 (kN*m)	Mz = 2789.28 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.37		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 94.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 117.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 7899.62 (kN)	My = 4571.91 (kN*m)	Mz = 2789.28 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.37		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 94.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 117.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 7617.66 (kN)	My = -939.09 (kN*m)	Mz = 3613.81 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.77		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 229.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 159.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.71

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =141.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 7905.60 (kN)	My = 4502.72 (kN*m)	Mz = 1436.78 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.70		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 87.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 105.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.32

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 6717.26 (kN)	My = 3720.62 (kN*m)	Mz = 833.41 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.94		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 85.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 101.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.17

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =433.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 6528.14 (kN)	My = -1451.32 (kN*m)	Mz = 1620.72 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.91		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 151.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 108.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.71

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =142.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 6528.14 (kN)	My = -1451.32 (kN*m)	Mz = 1620.72 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.91		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 151.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 108.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.71

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =142.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 6510.95 (kN)	My = 2257.78 (kN*m)	Mz = 635.18 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.92		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 109.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 94.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.06

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =211.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 2945.37 (kN)	My = 1455.69 (kN*m)	Mz = 2366.49 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.76		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 114.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 144.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.78

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 3697.67 (kN)	My = 1524.80 (kN*m)	Mz = 2818.87 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.37		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 127.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 146.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.39

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =477.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 3865.74 (kN)	My = 2718.47 (kN*m)	Mz = 2489.10 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.08		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 86.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.64

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 3865.74 (kN)	My = 2718.47 (kN*m)	Mz = 2489.10 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.08		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 86.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.64

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 3697.67 (kN)	My = 1524.80 (kN*m)	Mz = 2818.87 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.37		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 127.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 146.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.39

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =477.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 5651.57 (kN)	My = 1871.37 (kN*m)	Mz = 433.12 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.81		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 107.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 92.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.02

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =204.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 5651.57 (kN)	My = 1871.37 (kN*m)	Mz = 433.12 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.81		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 107.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 92.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.02

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =204.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 4187.22 (kN)	My = -2123.53 (kN*m)	Mz = 1222.73 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.05		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 95.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 113.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.35

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =469.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 4187.22 (kN)	My = -2123.53 (kN*m)	Mz = 1222.73 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.06		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 95.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 113.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.35

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =469.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 5651.57 (kN)	My = 1871.37 (kN*m)	Mz = 433.12 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.81		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 107.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 92.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.02

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =204.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 4312.53 (kN)	My = 675.57 (kN*m)	Mz = 1510.04 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.35

Position de l'axe neutre: 	y = 212.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 126.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 0.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 22.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 5344.57 (kN)	My = 3.77 (kN*m)	Mz = 2347.25 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.08

Position de l'axe neutre: 	y = 507.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 230.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 22.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 6020.11 (kN)	My = 3315.95 (kN*m)	Mz = 2042.33 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.69

Position de l'axe neutre: 	y = 91.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 114.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 46.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 62.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 6020.11 (kN)	My = 3315.95 (kN*m)	Mz = 2042.33 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.69

Position de l'axe neutre: 	y = 91.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 114.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 46.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 62.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 5643.70 (kN)	My = -357.40 (kN*m)	Mz = 2677.44 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.25

Position de l'axe neutre: 	y = 369.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 202.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 27.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 6024.09 (kN)	My = 3269.82 (kN*m)	Mz = 1140.67 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.14

Position de l'axe neutre: 	y = 86.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 106.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 39.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 56.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 4934.96 (kN)	My = 2614.88 (kN*m)	Mz = 676.44 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.59

Position de l'axe neutre: 	y = 85.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 104.1 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 28.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 44.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 4804.53 (kN)	My = -951.97 (kN*m)	Mz = 1219.41 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.81

Position de l'axe neutre: 	y = 174.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 107.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 0.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 25.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 4804.53 (kN)	My = -951.97 (kN*m)	Mz = 1219.41 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.81

Position de l'axe neutre: 	y = 174.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 107.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 0.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 25.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 4792.68 (kN)	My = 1606.03 (kN*m)	Mz = 539.73 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.94

Position de l'axe neutre: 	y = 117.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 95.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 6.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 30.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée P2B-B 1#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 390.0	(cm)

h = 130.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	7438.60	-1172.63	-5400.98

2.	ELU	8492.75	4613.29	-6761.13

3.	ELU	9382.08	-3717.54	-4333.90

4.	ELU	8488.05	4741.89	-6679.97

5.	ELU	9284.12	-3540.96	-4245.85

6.	ELU	9604.49	2317.26	-5588.48

7.	ELU	9377.38	-3588.94	-4252.74

8.	ELU	8488.05	4741.89	-6679.97

9.	ELU	9382.08	-3717.54	-4333.90

10.	ELU	8492.75	4613.29	-6761.13

11.	ELA	3976.16	1935.82	2842.31

12.	ELA	5271.81	89.73	-5380.08

13.	ELA	4154.56	3776.99	1632.52

14.	ELA	4928.80	3812.59	1736.90

15.	ELA	4750.40	1971.42	2946.69

16.	ELA	6186.72	-1630.98	-2011.19

17.	ELA	6186.72	-1630.98	-2011.19

18.	ELA	6008.32	-3472.15	-801.40

19.	ELA	5234.09	-3507.75	-905.78

20.	ELA	5271.81	89.73	-5380.08

21.	ELS	5233.76	442.90	-5276.96

22.	ELS	5819.98	2265.40	-5582.96

23.	ELS	7082.01	-2601.52	-3318.34

24.	ELS	6209.98	3292.56	-4995.44

25.	ELS	7078.88	-2515.78	-3264.23

26.	ELS	7235.40	1560.41	-4183.57

27.	ELS	7078.88	-2515.78	-3264.23

28.	ELS	6209.98	3292.56	-4995.44

29.	ELS	7082.01	-2601.52	-3318.34

30.	ELS	5819.98	2265.40	-5582.96

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 234.2 (cm2)	Section théorique	As2     = 19.3 (cm2)

Section minimum	As min = 507.0 (cm2)	Section maximum	As max = 2535.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 7438.60 (kN)	My = -1172.63 (kN*m)	Mz = -5400.98 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.00		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 206.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 172.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.23

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =245.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 8492.75 (kN)	My = 4613.29 (kN*m)	Mz = -6761.13 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.40		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 112.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 140.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.72

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 9382.08 (kN)	My = -3717.54 (kN*m)	Mz = -4333.90 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.67		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 125.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 124.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.79

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =357.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 8488.05 (kN)	My = 4741.89 (kN*m)	Mz = -6679.97 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 110.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 138.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.77

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 9284.12 (kN)	My = -3540.96 (kN*m)	Mz = -4245.85 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 127.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 124.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.72

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =343.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 9604.49 (kN)	My = 2317.26 (kN*m)	Mz = -5588.48 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.74		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 165.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 141.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.34

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =267.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 9377.38 (kN)	My = -3588.94 (kN*m)	Mz = -4252.74 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.82		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 127.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 124.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.72

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =343.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 8488.05 (kN)	My = 4741.89 (kN*m)	Mz = -6679.97 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 110.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 138.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.77

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 9382.08 (kN)	My = -3717.54 (kN*m)	Mz = -4333.90 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.67		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 125.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 124.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.79

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =357.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 8492.75 (kN)	My = 4613.29 (kN*m)	Mz = -6761.13 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.40		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 112.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 140.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.72

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 3976.16 (kN)	My = 1935.82 (kN*m)	Mz = 2842.31 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.87		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 114.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 137.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.59

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 5271.81 (kN)	My = 89.73 (kN*m)	Mz = -5380.08 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.69		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 283.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 277.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.40

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =279.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 4154.56 (kN)	My = 3776.99 (kN*m)	Mz = 1632.52 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.32		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 60.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 117.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.02

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 4928.80 (kN)	My = 3812.59 (kN*m)	Mz = 1736.90 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 72.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 116.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.84

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 4750.40 (kN)	My = 1971.42 (kN*m)	Mz = 2946.69 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.52		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 123.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.18

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =436.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 6186.72 (kN)	My = -1630.98 (kN*m)	Mz = -2011.19 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.22		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 144.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 114.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.04

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =207.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 6186.72 (kN)	My = -1630.98 (kN*m)	Mz = -2011.19 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.22		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 144.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 114.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.04

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =207.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 6008.32 (kN)	My = -3472.15 (kN*m)	Mz = -801.40 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.17		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 80.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 101.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.47

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =494.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 5234.09 (kN)	My = -3507.75 (kN*m)	Mz = -905.78 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.02		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 74.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 105.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.08

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 5271.81 (kN)	My = 89.73 (kN*m)	Mz = -5380.08 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.69		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 283.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 277.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.40

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =279.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 5233.76 (kN)	My = 442.90 (kN*m)	Mz = -5276.96 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.87

Position de l'axe neutre: 	y = 283.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 259.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 13.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 38.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 5819.98 (kN)	My = 2265.40 (kN*m)	Mz = -5582.96 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.46

Position de l'axe neutre: 	y = 138.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 158.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 45.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 64.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 7082.01 (kN)	My = -2601.52 (kN*m)	Mz = -3318.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.01

Position de l'axe neutre: 	y = 128.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 121.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 25.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 57.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 6209.98 (kN)	My = 3292.56 (kN*m)	Mz = -4995.44 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.69

Position de l'axe neutre: 	y = 109.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 137.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 64.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 77.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 7078.88 (kN)	My = -2515.78 (kN*m)	Mz = -3264.23 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.14

Position de l'axe neutre: 	y = 131.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 121.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 23.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 56.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 7235.40 (kN)	My = 1560.41 (kN*m)	Mz = -4183.57 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.05

Position de l'axe neutre: 	y = 186.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 144.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 12.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 48.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 7078.88 (kN)	My = -2515.78 (kN*m)	Mz = -3264.23 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.14

Position de l'axe neutre: 	y = 131.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 121.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 23.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 56.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 6209.98 (kN)	My = 3292.56 (kN*m)	Mz = -4995.44 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.69

Position de l'axe neutre: 	y = 109.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 137.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 64.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 77.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 7082.01 (kN)	My = -2601.52 (kN*m)	Mz = -3318.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.01

Position de l'axe neutre: 	y = 128.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 121.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 25.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 57.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 5819.98 (kN)	My = 2265.40 (kN*m)	Mz = -5582.96 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.46

Position de l'axe neutre: 	y = 138.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 158.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 45.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 64.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée P2B-B 2#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 390.0	(cm)

h = 130.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	7658.13	609.77	7934.48

2.	ELU	8887.14	3238.78	7043.22

3.	ELU	9169.10	-4969.27	9312.83

4.	ELU	7797.61	3533.75	7339.23

5.	ELU	7986.74	-4402.99	9545.66

6.	ELU	9175.07	-4916.49	9513.28

7.	ELU	7986.74	-4402.99	9545.66

8.	ELU	7797.61	3533.75	7339.23

9.	ELU	9169.10	-4969.27	9312.83

10.	ELU	8887.14	3238.78	7043.22

11.	ELA	3885.72	1665.85	2404.61

12.	ELA	4638.03	1630.01	2352.86

13.	ELA	4806.10	3472.55	1130.28

14.	ELA	4053.79	3508.39	1182.03

15.	ELA	6591.92	-1086.02	5300.25

16.	ELA	6591.92	-1086.02	5300.25

17.	ELA	6591.92	-1086.02	5300.25

18.	ELA	5127.58	-3778.95	-1377.24

19.	ELA	5879.88	-3814.79	-1429.00

20.	ELA	6047.95	-1972.26	-2651.58

21.	ELS	5252.88	-378.55	5191.99

22.	ELS	6284.92	1187.64	4773.50

23.	ELS	6960.47	-3540.47	6740.21

24.	ELS	5744.88	2406.55	5398.72

25.	ELS	5875.32	-3067.06	6920.40

26.	ELS	6964.45	-3505.28	6873.85

27.	ELS	5875.32	-3067.06	6920.40

28.	ELS	5744.88	2406.55	5398.72

29.	ELS	6960.47	-3540.47	6740.21

30.	ELS	6223.58	1337.23	4762.60

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 238.1 (cm2)	Section théorique	As2     = 15.4 (cm2)

Section minimum	As min = 507.0 (cm2)	Section maximum	As max = 2535.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 7658.13 (kN)	My = 609.77 (kN*m)	Mz = 7934.48 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.72		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 258.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 250.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.54

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =308.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 8887.14 (kN)	My = 3238.78 (kN*m)	Mz = 7043.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 141.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 149.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.05

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =410.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 9169.10 (kN)	My = -4969.27 (kN*m)	Mz = 9312.83 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.74		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 117.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 151.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.89

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 7797.61 (kN)	My = 3533.75 (kN*m)	Mz = 7339.23 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.09		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 128.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 152.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.53

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 7986.74 (kN)	My = -4402.99 (kN*m)	Mz = 9545.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.92		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 118.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 160.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.09

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 9175.07 (kN)	My = -4916.49 (kN*m)	Mz = 9513.28 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 118.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 152.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.89

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 7986.74 (kN)	My = -4402.99 (kN*m)	Mz = 9545.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.92		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 118.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 160.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.09

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 7797.61 (kN)	My = 3533.75 (kN*m)	Mz = 7339.23 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.09		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 128.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 152.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.53

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 9169.10 (kN)	My = -4969.27 (kN*m)	Mz = 9312.83 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.74		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 117.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 151.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.89

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 8887.14 (kN)	My = 3238.78 (kN*m)	Mz = 7043.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 141.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 149.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.05

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =410.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 3885.72 (kN)	My = 1665.85 (kN*m)	Mz = 2404.61 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.01		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 121.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 134.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.23

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =446.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 4638.03 (kN)	My = 1630.01 (kN*m)	Mz = 2352.86 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.00		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 133.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 130.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.75

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =349.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 4806.10 (kN)	My = 3472.55 (kN*m)	Mz = 1130.28 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.92		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 73.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 110.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.45

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 4053.79 (kN)	My = 3508.39 (kN*m)	Mz = 1182.03 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.22		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 60.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 114.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.75

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 6591.92 (kN)	My = -1086.02 (kN*m)	Mz = 5300.25 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.01		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 198.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 177.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.44

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =287.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 6591.92 (kN)	My = -1086.02 (kN*m)	Mz = 5300.25 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.01		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 198.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 177.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.44

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =287.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 6591.92 (kN)	My = -1086.02 (kN*m)	Mz = 5300.25 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.01		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 198.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 177.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.44

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =287.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 5127.58 (kN)	My = -3778.95 (kN*m)	Mz = -1377.24 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.09		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 73.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 112.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 5879.88 (kN)	My = -3814.79 (kN*m)	Mz = -1429.00 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.17		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 79.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 109.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.97

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 6047.95 (kN)	My = -1972.26 (kN*m)	Mz = -2651.58 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.40		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 135.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 125.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.53

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =305.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 5252.88 (kN)	My = -378.55 (kN*m)	Mz = 5191.99 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.13

Position de l'axe neutre: 	y = 295.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 265.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 11.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 37.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 6284.92 (kN)	My = 1187.64 (kN*m)	Mz = 4773.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.48

Position de l'axe neutre: 	y = 208.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 174.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 15.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 45.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 6960.47 (kN)	My = -3540.47 (kN*m)	Mz = 6740.21 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.15

Position de l'axe neutre: 	y = 117.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 149.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 6.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 77.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 90.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 5744.88 (kN)	My = 2406.55 (kN*m)	Mz = 5398.72 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.37

Position de l'axe neutre: 	y = 132.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 154.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 48.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 66.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 5875.32 (kN)	My = -3067.06 (kN*m)	Mz = 6920.40 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.16

Position de l'axe neutre: 	y = 120.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 161.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 6.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 79.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 85.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 6964.45 (kN)	My = -3505.28 (kN*m)	Mz = 6873.85 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.14

Position de l'axe neutre: 	y = 118.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 150.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 6.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 77.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 91.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 5875.32 (kN)	My = -3067.06 (kN*m)	Mz = 6920.40 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.16

Position de l'axe neutre: 	y = 120.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 161.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 6.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 79.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 85.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 5744.88 (kN)	My = 2406.55 (kN*m)	Mz = 5398.72 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.37

Position de l'axe neutre: 	y = 132.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 154.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 48.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 66.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 6960.47 (kN)	My = -3540.47 (kN*m)	Mz = 6740.21 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.15

Position de l'axe neutre: 	y = 117.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 149.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 6.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 77.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 90.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 6223.58 (kN)	My = 1337.23 (kN*m)	Mz = 4762.60 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.23

Position de l'axe neutre: 	y = 193.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 168.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 17.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 47.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée P3A-A 1#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 390.0	(cm)

h = 130.0	(cm)

d = 6.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	6073.87	3077.12	-3200.64

2.	ELU	7108.15	-845.23	-2660.58

3.	ELU	7136.21	4248.80	-5385.13

4.	ELU	7136.21	4248.80	-5385.13

5.	ELU	7108.15	-845.23	-2660.58

6.	ELU	8530.35	1200.55	-5693.60

7.	ELU	8265.28	3767.11	-6075.56

8.	ELU	8307.98	-1408.40	-3303.91

9.	ELU	8307.98	-1408.40	-3303.91

10.	ELU	8265.28	3767.11	-6075.56

11.	ELA	2834.38	699.12	-322.62

12.	ELA	2834.38	699.12	-322.62

13.	ELA	3123.26	1778.06	-777.05

14.	ELA	3123.26	1778.06	-777.05

15.	ELA	2834.38	699.12	-322.62

16.	ELA	5308.42	-1583.41	-2953.79

17.	ELA	5308.42	-1583.41	-2953.79

18.	ELA	5019.54	-2662.35	-2499.36

19.	ELA	5019.54	-2662.35	-2499.36

20.	ELA	4623.07	1040.60	-3196.98

21.	ELS	4174.82	1662.23	-1648.45

22.	ELS	4773.24	247.69	-1749.80

23.	ELS	5205.00	3050.38	-3834.56

24.	ELS	5205.00	3050.38	-3834.56

25.	ELS	4174.82	1662.23	-1648.45

26.	ELS	6433.14	860.58	-4097.77

27.	ELS	6051.57	2655.62	-4451.86

28.	ELS	6282.40	-933.21	-2485.22

29.	ELS	6282.40	-933.21	-2485.22

30.	ELS	6051.57	2655.62	-4451.86

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 158.4 (cm2)	Section théorique	As2     = 95.1 (cm2)

Section minimum	As min = 507.0 (cm2)	Section maximum	As max = 2535.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 6073.87 (kN)	My = 3077.12 (kN*m)	Mz = -3200.64 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.99		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 101.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 123.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 7108.15 (kN)	My = -845.23 (kN*m)	Mz = -2660.58 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.23		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 208.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.53

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =105.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 7136.21 (kN)	My = 4248.80 (kN*m)	Mz = -5385.13 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.84		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 96.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.15

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 7136.21 (kN)	My = 4248.80 (kN*m)	Mz = -5385.13 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.84		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 96.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.15

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 7108.15 (kN)	My = -845.23 (kN*m)	Mz = -2660.58 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.23		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 208.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.53

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =105.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 8530.35 (kN)	My = 1200.55 (kN*m)	Mz = -5693.60 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.47		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 210.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 167.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.08

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =217.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 8265.28 (kN)	My = 3767.11 (kN*m)	Mz = -6075.56 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.18		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 115.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 137.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.50

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 8307.98 (kN)	My = -1408.40 (kN*m)	Mz = -3303.91 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.58		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 174.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 125.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.79

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =158.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 8307.98 (kN)	My = -1408.40 (kN*m)	Mz = -3303.91 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.58		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 174.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 125.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.79

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =158.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 8265.28 (kN)	My = 3767.11 (kN*m)	Mz = -6075.56 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.18		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 115.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 137.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.50

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 2834.38 (kN)	My = 699.12 (kN*m)	Mz = -322.62 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	33.45		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 124.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 92.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.66

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =132.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 2834.38 (kN)	My = 699.12 (kN*m)	Mz = -322.62 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	33.45		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 124.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 92.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.66

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =132.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 3123.26 (kN)	My = 1778.06 (kN*m)	Mz = -777.05 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.22		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 80.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 110.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.93

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 3123.26 (kN)	My = 1778.06 (kN*m)	Mz = -777.05 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.22		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 80.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 110.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.93

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 2834.38 (kN)	My = 699.12 (kN*m)	Mz = -322.62 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	33.45		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 124.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 92.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.66

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =132.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 5308.42 (kN)	My = -1583.41 (kN*m)	Mz = -2953.79 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.93		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 140.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 134.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.68

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =336.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 5308.42 (kN)	My = -1583.41 (kN*m)	Mz = -2953.79 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.93		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 140.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 134.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.68

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =336.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 5019.54 (kN)	My = -2662.35 (kN*m)	Mz = -2499.36 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.02		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 93.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 122.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.86

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 5019.54 (kN)	My = -2662.35 (kN*m)	Mz = -2499.36 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.02		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 93.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 122.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.86

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 4623.07 (kN)	My = 1040.60 (kN*m)	Mz = -3196.98 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	17.02		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 164.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 150.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =311.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 4174.82 (kN)	My = 1662.23 (kN*m)	Mz = -1648.45 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.18

Position de l'axe neutre: 	y = 112.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 116.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 18.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 36.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 4773.24 (kN)	My = 247.69 (kN*m)	Mz = -1749.80 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.90

Position de l'axe neutre: 	y = 405.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 185.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 20.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 5205.00 (kN)	My = 3050.38 (kN*m)	Mz = -3834.56 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.72

Position de l'axe neutre: 	y = 93.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 130.1 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 67.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 71.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 5205.00 (kN)	My = 3050.38 (kN*m)	Mz = -3834.56 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.72

Position de l'axe neutre: 	y = 93.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 130.1 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 67.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 71.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 4174.82 (kN)	My = 1662.23 (kN*m)	Mz = -1648.45 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.18

Position de l'axe neutre: 	y = 112.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 116.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 18.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 36.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 6433.14 (kN)	My = 860.58 (kN*m)	Mz = -4097.77 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.72

Position de l'axe neutre: 	y = 245.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 174.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 6.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 39.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 6051.57 (kN)	My = 2655.62 (kN*m)	Mz = -4451.86 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.41

Position de l'axe neutre: 	y = 115.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 136.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 47.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 67.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 6282.40 (kN)	My = -933.21 (kN*m)	Mz = -2485.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.97

Position de l'axe neutre: 	y = 215.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 131.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 1.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 33.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 6282.40 (kN)	My = -933.21 (kN*m)	Mz = -2485.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.97

Position de l'axe neutre: 	y = 215.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 131.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 1.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 33.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 6051.57 (kN)	My = 2655.62 (kN*m)	Mz = -4451.86 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.41

Position de l'axe neutre: 	y = 115.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 136.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 47.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 67.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée P3A-A 2#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 390.0	(cm)

h = 130.0	(cm)

d = 6.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	5283.62	4922.63	-1211.45

2.	ELU	6921.98	920.55	1987.58

3.	ELU	5425.35	5560.71	21.63

4.	ELU	5425.35	5560.71	21.63

5.	ELU	6921.98	920.55	1987.58

6.	ELU	6921.98	920.55	1987.58

7.	ELU	5283.62	4922.63	-1211.45

8.	ELU	6780.26	282.47	754.50

9.	ELU	6780.26	282.47	754.50

10.	ELU	5283.62	4922.63	-1211.45

11.	ELA	2781.03	1092.23	2587.41

12.	ELA	3532.44	1132.52	3007.67

13.	ELA	4719.70	1751.39	750.80

14.	ELA	3921.74	2068.67	2590.36

15.	ELA	3532.44	1132.52	3007.67

16.	ELA	5315.08	-757.64	827.70

17.	ELA	4841.65	1223.23	-41.05

18.	ELA	4174.37	-1734.09	824.75

19.	ELA	4174.37	-1734.09	824.75

20.	ELA	4841.65	1223.23	-41.05

21.	ELS	3590.63	2385.50	-572.98

22.	ELS	4903.40	1367.92	1108.76

23.	ELS	3996.35	4009.09	-5.91

24.	ELS	3996.35	4009.09	-5.91

25.	ELS	5278.67	737.81	1450.50

26.	ELS	5278.67	737.81	1450.50

27.	ELS	3901.87	3583.70	-827.96

28.	ELS	5184.18	312.43	628.45

29.	ELS	5184.18	312.43	628.45

30.	ELS	3901.87	3583.70	-827.96

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 243.9 (cm2)	Section théorique	As2     = 9.6 (cm2)

Section minimum	As min = 507.0 (cm2)	Section maximum	As max = 2535.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 5283.62 (kN)	My = 4922.63 (kN*m)	Mz = -1211.45 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.07		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 60.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 116.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.90

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 6921.98 (kN)	My = 920.55 (kN*m)	Mz = 1987.58 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.86		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 199.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 124.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.43

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =85.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 5425.35 (kN)	My = 5560.71 (kN*m)	Mz = 21.63 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.37		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 41.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 107.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.92

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 5425.35 (kN)	My = 5560.71 (kN*m)	Mz = 21.63 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.37		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 41.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 107.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.92

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 6921.98 (kN)	My = 920.55 (kN*m)	Mz = 1987.58 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.86		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 199.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 124.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.43

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =85.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 6921.98 (kN)	My = 920.55 (kN*m)	Mz = 1987.58 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.86		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 199.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 124.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.43

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =85.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 5283.62 (kN)	My = 4922.63 (kN*m)	Mz = -1211.45 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.07		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 60.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 116.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.90

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 6780.26 (kN)	My = 282.47 (kN*m)	Mz = 754.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.76		Pivot: C

Position de l'axe neutre:	y  = 290.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.33

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 6780.26 (kN)	My = 282.47 (kN*m)	Mz = 754.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.76		Pivot: C

Position de l'axe neutre:	y  = 290.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.33

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 5283.62 (kN)	My = 4922.63 (kN*m)	Mz = -1211.45 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.07		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 60.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 116.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.90

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 2781.03 (kN)	My = 1092.23 (kN*m)	Mz = 2587.41 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.54		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 137.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 161.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.47

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =494.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 3532.44 (kN)	My = 1132.52 (kN*m)	Mz = 3007.67 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	17.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 150.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 161.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.13

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =425.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 4719.70 (kN)	My = 1751.39 (kN*m)	Mz = 750.80 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.56		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 111.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 102.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.35

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =269.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 3921.74 (kN)	My = 2068.67 (kN*m)	Mz = 2590.36 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.92		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 110.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 138.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.73

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 3532.44 (kN)	My = 1132.52 (kN*m)	Mz = 3007.67 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	17.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 150.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 161.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.13

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =425.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 5315.08 (kN)	My = -757.64 (kN*m)	Mz = 827.70 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	21.93		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 164.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 94.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.15

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =30.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 4841.65 (kN)	My = 1223.23 (kN*m)	Mz = -41.05 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	20.29		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 115.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 79.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.32

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =63.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 4174.37 (kN)	My = -1734.09 (kN*m)	Mz = 824.75 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	17.19		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 106.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 106.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.66

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =332.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 4174.37 (kN)	My = -1734.09 (kN*m)	Mz = 824.75 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	17.19		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 106.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 106.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.66

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =332.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 4841.65 (kN)	My = 1223.23 (kN*m)	Mz = -41.05 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	20.29		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 115.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 79.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.32

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =63.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 3590.63 (kN)	My = 2385.50 (kN*m)	Mz = -572.98 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.50

Position de l'axe neutre: 	y = 75.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 107.1 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 33.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 38.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 4903.40 (kN)	My = 1367.92 (kN*m)	Mz = 1108.76 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.20

Position de l'axe neutre: 	y = 142.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 103.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 4.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 29.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 3996.35 (kN)	My = 4009.09 (kN*m)	Mz = -5.91 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.27

Position de l'axe neutre: 	y = 55.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 105.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 76.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 55.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 3996.35 (kN)	My = 4009.09 (kN*m)	Mz = -5.91 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.27

Position de l'axe neutre: 	y = 55.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 105.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 76.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 55.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 5278.67 (kN)	My = 737.81 (kN*m)	Mz = 1450.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.93

Position de l'axe neutre: 	y = 225.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 119.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 25.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 5278.67 (kN)	My = 737.81 (kN*m)	Mz = 1450.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.93

Position de l'axe neutre: 	y = 225.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 119.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 25.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 3901.87 (kN)	My = 3583.70 (kN*m)	Mz = -827.96 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.61

Position de l'axe neutre: 	y = 63.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 110.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 69.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 55.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 5184.18 (kN)	My = 312.43 (kN*m)	Mz = 628.45 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.74

Position de l'axe neutre: 	y = 378.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 110.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 18.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 5184.18 (kN)	My = 312.43 (kN*m)	Mz = 628.45 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.74

Position de l'axe neutre: 	y = 378.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 110.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 18.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 3901.87 (kN)	My = 3583.70 (kN*m)	Mz = -827.96 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.61

Position de l'axe neutre: 	y = 63.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 110.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 69.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 55.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée P3B-B 1#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 390.0	(cm)

h = 130.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	7343.35	-6690.14	-1194.99

2.	ELU	8377.63	-632.33	-3083.52

3.	ELU	8405.70	-8714.77	588.34

4.	ELU	9468.10	-385.94	-2994.75

5.	ELU	9534.76	-8545.16	787.25

6.	ELU	9799.83	-4525.71	-226.92

7.	ELU	9534.76	-8545.16	787.25

8.	ELU	9577.47	-438.88	-2976.39

9.	ELU	8405.70	-8714.77	588.34

10.	ELU	8377.63	-632.33	-3083.52

11.	ELA	3774.74	1973.62	3647.70

12.	ELA	3774.74	1973.62	3647.70

13.	ELA	4063.62	3761.78	2133.65

14.	ELA	4825.96	3815.07	2215.85

15.	ELA	4537.09	2026.90	3729.90

16.	ELA	6248.77	-1488.62	-3090.15

17.	ELA	6248.77	-1488.62	-3090.15

18.	ELA	5959.90	-3276.79	-1576.09

19.	ELA	5430.24	-3610.84	-2195.54

20.	ELA	5486.43	-1541.91	-3172.35

21.	ELS	5115.18	-3769.05	-2261.25

22.	ELS	5713.60	-1735.69	-2801.83

23.	ELS	6145.36	-6277.97	227.28

24.	ELS	7222.76	-537.03	-2189.21

25.	ELS	6991.93	-6148.83	373.80

26.	ELS	7373.50	-3348.98	-300.35

27.	ELS	6991.93	-6148.83	373.80

28.	ELS	7222.76	-537.03	-2189.21

29.	ELS	6145.36	-6277.97	227.28

30.	ELS	5713.60	-1735.69	-2801.83

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 242.1 (cm2)	Section théorique	As2     = 11.4 (cm2)

Section minimum	As min = 507.0 (cm2)	Section maximum	As max = 2535.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 7343.35 (kN)	My = -6690.14 (kN*m)	Mz = -1194.99 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.64		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 56.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 110.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.92

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 8377.63 (kN)	My = -632.33 (kN*m)	Mz = -3083.52 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 292.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 173.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.26

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =52.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 8405.70 (kN)	My = -8714.77 (kN*m)	Mz = 588.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.66		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 43.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 108.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.78

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 9468.10 (kN)	My = -385.94 (kN*m)	Mz = -2994.75 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.16		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 376.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 202.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 9534.76 (kN)	My = -8545.16 (kN*m)	Mz = 787.25 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.89		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 53.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 106.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.99

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 9799.83 (kN)	My = -4525.71 (kN*m)	Mz = -226.92 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.53		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 88.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.45

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =289.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 9534.76 (kN)	My = -8545.16 (kN*m)	Mz = 787.25 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.89		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 53.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 106.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.99

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 9577.47 (kN)	My = -438.88 (kN*m)	Mz = -2976.39 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.05		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 364.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 196.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 8405.70 (kN)	My = -8714.77 (kN*m)	Mz = 588.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.66		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 43.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 108.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.78

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 8377.63 (kN)	My = -632.33 (kN*m)	Mz = -3083.52 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 292.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 173.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.26

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =52.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 3774.74 (kN)	My = 1973.62 (kN*m)	Mz = 3647.70 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.55		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 114.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 150.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.96

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 3774.74 (kN)	My = 1973.62 (kN*m)	Mz = 3647.70 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.55		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 114.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 150.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.96

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 4063.62 (kN)	My = 3761.78 (kN*m)	Mz = 2133.65 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.22		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 65.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 122.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.87

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 4825.96 (kN)	My = 3815.07 (kN*m)	Mz = 2215.85 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.54		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 75.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 120.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.90

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 4537.09 (kN)	My = 2026.90 (kN*m)	Mz = 3729.90 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.46		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 123.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 146.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.51

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 6248.77 (kN)	My = -1488.62 (kN*m)	Mz = -3090.15 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.64		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 161.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.23

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =246.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 6248.77 (kN)	My = -1488.62 (kN*m)	Mz = -3090.15 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.64		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 161.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.23

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =246.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 5959.90 (kN)	My = -3276.79 (kN*m)	Mz = -1576.09 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 90.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 109.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.43

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =486.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 5430.24 (kN)	My = -3610.84 (kN*m)	Mz = -2195.54 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.20		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 84.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 117.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.16

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 5486.43 (kN)	My = -1541.91 (kN*m)	Mz = -3172.35 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.83		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 152.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 139.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.55

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =309.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 5115.18 (kN)	My = -3769.05 (kN*m)	Mz = -2261.25 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.50

Position de l'axe neutre: 	y = 77.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 115.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 71.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 67.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 5713.60 (kN)	My = -1735.69 (kN*m)	Mz = -2801.83 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.91

Position de l'axe neutre: 	y = 147.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 125.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 14.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 42.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 6145.36 (kN)	My = -6277.97 (kN*m)	Mz = 227.28 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.95

Position de l'axe neutre: 	y = 54.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 103.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 6.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 128.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 86.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 7222.76 (kN)	My = -537.03 (kN*m)	Mz = -2189.21 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.74

Position de l'axe neutre: 	y = 339.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 151.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 31.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 6991.93 (kN)	My = -6148.83 (kN*m)	Mz = 373.80 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.22

Position de l'axe neutre: 	y = 59.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 103.1 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 6.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 112.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 87.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 7373.50 (kN)	My = -3348.98 (kN*m)	Mz = -300.35 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.33

Position de l'axe neutre: 	y = 90.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 93.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 22.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 53.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 6991.93 (kN)	My = -6148.83 (kN*m)	Mz = 373.80 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.22

Position de l'axe neutre: 	y = 59.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 103.1 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 6.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 112.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 87.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 7222.76 (kN)	My = -537.03 (kN*m)	Mz = -2189.21 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.74

Position de l'axe neutre: 	y = 339.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 151.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 31.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 6145.36 (kN)	My = -6277.97 (kN*m)	Mz = 227.28 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.95

Position de l'axe neutre: 	y = 54.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 103.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 6.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 128.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 86.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 5713.60 (kN)	My = -1735.69 (kN*m)	Mz = -2801.83 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.91

Position de l'axe neutre: 	y = 147.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 125.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 14.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 42.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée P3B-B 2#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 390.0	(cm)

h = 130.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	6553.10	-9029.64	13336.43

2.	ELU	8191.46	-2034.99	9934.74

3.	ELU	6694.82	-9526.95	13332.08

4.	ELU	8049.74	-1537.67	9939.09

5.	ELU	6553.10	-9029.64	13336.43

6.	ELU	8191.46	-2034.99	9934.74

7.	ELU	6553.10	-9029.64	13336.43

8.	ELU	8049.74	-1537.67	9939.09

9.	ELU	6694.82	-9526.95	13332.08

10.	ELU	8147.67	-2036.93	9878.70

11.	ELA	3721.38	1572.29	3147.69

12.	ELA	4472.79	1550.56	3067.83

13.	ELA	5660.05	-4080.49	7323.63

14.	ELA	4110.68	3257.44	1632.05

15.	ELA	5581.31	-3804.21	7326.04

16.	ELA	6255.43	-1755.43	-3725.69

17.	ELA	5782.00	-3728.52	7275.70

18.	ELA	5114.72	-3418.84	-2130.20

19.	ELA	5660.05	-4080.49	7323.63

20.	ELA	6255.43	-1755.43	-3725.69

21.	ELS	4530.98	-4289.01	7645.15

22.	ELS	5843.75	-2634.25	6902.85

23.	ELS	4936.71	-6876.42	9696.78

24.	ELS	6124.54	-1360.25	7312.39

25.	ELS	4842.23	-6544.87	9699.67

26.	ELS	6219.02	-1691.80	7309.49

27.	ELS	4842.23	-6544.87	9699.67

28.	ELS	6124.54	-1360.25	7312.39

29.	ELS	4936.71	-6876.42	9696.78

30.	ELS	5843.75	-2634.25	6902.85

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 215.5 (cm2)	Section théorique	As2     = 59.4 (cm2)

Section minimum	As min = 507.0 (cm2)	Section maximum	As max = 2535.0 (cm2)

théorique	r       = 1.08 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 6553.10 (kN)	My = -9029.64 (kN*m)	Mz = 13336.43 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 71.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 146.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.51

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 8191.46 (kN)	My = -2034.99 (kN*m)	Mz = 9934.74 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.72		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 168.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 185.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.21

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 6694.82 (kN)	My = -9526.95 (kN*m)	Mz = 13332.08 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.79		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 68.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 143.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.67

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 8049.74 (kN)	My = -1537.67 (kN*m)	Mz = 9939.09 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.14		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 188.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 203.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.10

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =419.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 6553.10 (kN)	My = -9029.64 (kN*m)	Mz = 13336.43 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 71.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 146.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.51

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 8191.46 (kN)	My = -2034.99 (kN*m)	Mz = 9934.74 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.72		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 168.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 185.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.21

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 6553.10 (kN)	My = -9029.64 (kN*m)	Mz = 13336.43 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 71.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 146.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.51

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 8049.74 (kN)	My = -1537.67 (kN*m)	Mz = 9939.09 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.14		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 188.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 203.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.10

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =419.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 6694.82 (kN)	My = -9526.95 (kN*m)	Mz = 13332.08 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.79		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 68.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 143.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.67

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 8147.67 (kN)	My = -2036.93 (kN*m)	Mz = 9878.70 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.74		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 168.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 185.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.21

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 3721.38 (kN)	My = 1572.29 (kN*m)	Mz = 3147.69 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.50		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 124.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 145.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.44

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =487.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 4472.79 (kN)	My = 1550.56 (kN*m)	Mz = 3067.83 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.59		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 136.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 140.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.96

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =391.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 5660.05 (kN)	My = -4080.49 (kN*m)	Mz = 7323.63 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.42		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 94.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 148.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.88

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 4110.68 (kN)	My = 3257.44 (kN*m)	Mz = 1632.05 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.85		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 70.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 115.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.00

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 5581.31 (kN)	My = -3804.21 (kN*m)	Mz = 7326.04 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 98.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 151.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.76

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 6255.43 (kN)	My = -1755.43 (kN*m)	Mz = -3725.69 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.17		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 149.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 137.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =311.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 5782.00 (kN)	My = -3728.52 (kN*m)	Mz = 7275.70 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.86		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 100.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 150.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.60

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 5114.72 (kN)	My = -3418.84 (kN*m)	Mz = -2130.20 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.53		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 81.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 115.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.25

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 5660.05 (kN)	My = -4080.49 (kN*m)	Mz = 7323.63 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.42		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 94.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 148.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.88

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 6255.43 (kN)	My = -1755.43 (kN*m)	Mz = -3725.69 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.17		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 149.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 137.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =311.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 4530.98 (kN)	My = -4289.01 (kN*m)	Mz = 7645.15 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.73

Position de l'axe neutre: 	y = 88.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 148.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 8.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 144.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 107.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 5843.75 (kN)	My = -2634.25 (kN*m)	Mz = 6902.85 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.73

Position de l'axe neutre: 	y = 127.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 162.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 64.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 76.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 4936.71 (kN)	My = -6876.42 (kN*m)	Mz = 9696.78 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.00

Position de l'axe neutre: 	y = 74.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 139.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 12.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 250.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 156.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 6124.54 (kN)	My = -1360.25 (kN*m)	Mz = 7312.39 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.90

Position de l'axe neutre: 	y = 189.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 206.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 36.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 60.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 4842.23 (kN)	My = -6544.87 (kN*m)	Mz = 9699.67 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.04

Position de l'axe neutre: 	y = 75.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 141.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 11.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 239.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 152.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 6219.02 (kN)	My = -1691.80 (kN*m)	Mz = 7309.49 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.52

Position de l'axe neutre: 	y = 170.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 190.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 42.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 64.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 4842.23 (kN)	My = -6544.87 (kN*m)	Mz = 9699.67 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.04

Position de l'axe neutre: 	y = 75.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 141.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 11.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 239.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 152.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 6124.54 (kN)	My = -1360.25 (kN*m)	Mz = 7312.39 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.90

Position de l'axe neutre: 	y = 189.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 206.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 36.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 60.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 4936.71 (kN)	My = -6876.42 (kN*m)	Mz = 9696.78 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.00

Position de l'axe neutre: 	y = 74.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 139.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 12.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 250.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 156.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 5843.75 (kN)	My = -2634.25 (kN*m)	Mz = 6902.85 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.73

Position de l'axe neutre: 	y = 127.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 162.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 64.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 76.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C1A-A 1#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 100.0	(cm)

d = 6.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	668.44	-225.87	-480.17

2.	ELU	945.21	-253.98	-306.45

3.	ELU	1007.62	-255.06	-327.44

4.	ELU	840.21	-218.87	-487.78

5.	ELU	945.21	-253.98	-306.45

6.	ELU	1215.34	-251.61	-314.90

7.	ELU	925.48	-220.73	-507.32

8.	ELU	840.21	-218.87	-487.78

9.	ELU	1007.62	-255.06	-327.44

10.	ELU	925.48	-220.73	-507.32

11.	ELA	444.85	30.88	216.18

12.	ELA	535.20	31.43	225.00

13.	ELA	785.91	-186.18	-243.65

14.	ELA	535.20	31.43	225.00

15.	ELA	535.20	31.43	225.00

16.	ELA	1043.78	-25.32	-159.42

17.	ELA	784.51	-185.52	-247.67

18.	ELA	1043.78	-25.32	-159.42

19.	ELA	785.91	-186.18	-243.65

20.	ELA	784.51	-185.52	-247.67

21.	ELS	517.56	-168.90	-345.71

22.	ELS	749.18	-189.97	-207.32

23.	ELS	800.85	-191.21	-216.49

24.	ELS	631.46	-163.80	-353.00

25.	ELS	749.18	-189.97	-207.32

26.	ELS	889.95	-190.17	-209.37

27.	ELS	744.55	-164.30	-364.12

28.	ELS	631.46	-163.80	-353.00

29.	ELS	777.76	-191.23	-220.27

30.	ELS	689.01	-165.35	-364.35

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 22.0 (cm2)	Section théorique	As2     = 28.0 (cm2)

Section minimum	As min = 100.0 (cm2)	Section maximum	As max = 500.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 668.44 (kN)	My = -225.87 (kN*m)	Mz = -480.17 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.65		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 56.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 97.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.39

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 945.21 (kN)	My = -253.98 (kN*m)	Mz = -306.45 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.97		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 76.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 91.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.55

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 1007.62 (kN)	My = -255.06 (kN*m)	Mz = -327.44 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.68		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 77.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 91.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.49

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 840.21 (kN)	My = -218.87 (kN*m)	Mz = -487.78 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.97		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 62.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 95.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.69

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 945.21 (kN)	My = -253.98 (kN*m)	Mz = -306.45 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.97		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 76.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 91.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.55

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 1215.34 (kN)	My = -251.61 (kN*m)	Mz = -314.90 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.86		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 84.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 87.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.00

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =399.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 925.48 (kN)	My = -220.73 (kN*m)	Mz = -507.32 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 64.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 94.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.50

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 840.21 (kN)	My = -218.87 (kN*m)	Mz = -487.78 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.97		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 62.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 95.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.69

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 1007.62 (kN)	My = -255.06 (kN*m)	Mz = -327.44 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.68		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 77.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 91.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.49

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 925.48 (kN)	My = -220.73 (kN*m)	Mz = -507.32 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 64.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 94.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.50

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 444.85 (kN)	My = 30.88 (kN*m)	Mz = 216.18 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	20.56		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 59.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 83.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.10

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 535.20 (kN)	My = 31.43 (kN*m)	Mz = 225.00 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.83		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 64.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 81.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.57

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 785.91 (kN)	My = -186.18 (kN*m)	Mz = -243.65 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.75		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 77.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 91.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.49

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =497.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 535.20 (kN)	My = 31.43 (kN*m)	Mz = 225.00 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.83		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 64.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 81.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.57

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 535.20 (kN)	My = 31.43 (kN*m)	Mz = 225.00 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.83		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 64.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 81.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.57

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 1043.78 (kN)	My = -25.32 (kN*m)	Mz = -159.42 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.81		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 102.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 64.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.26

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =51.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 784.51 (kN)	My = -185.52 (kN*m)	Mz = -247.67 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.64		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 77.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 91.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.51

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 1043.78 (kN)	My = -25.32 (kN*m)	Mz = -159.42 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.81		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 102.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 64.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.26

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =51.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 785.91 (kN)	My = -186.18 (kN*m)	Mz = -243.65 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.75		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 77.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 91.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.49

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =497.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 784.51 (kN)	My = -185.52 (kN*m)	Mz = -247.67 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.64		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 77.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 91.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.51

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 517.56 (kN)	My = -168.90 (kN*m)	Mz = -345.71 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.39

Position de l'axe neutre: 	y = 59.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 97.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 73.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 55.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 749.18 (kN)	My = -189.97 (kN*m)	Mz = -207.32 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.71

Position de l'axe neutre: 	y = 81.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 92.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 29.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 42.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 800.85 (kN)	My = -191.21 (kN*m)	Mz = -216.49 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.57

Position de l'axe neutre: 	y = 83.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 91.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 28.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 43.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 631.46 (kN)	My = -163.80 (kN*m)	Mz = -353.00 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.87

Position de l'axe neutre: 	y = 62.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 95.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 64.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 55.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 749.18 (kN)	My = -189.97 (kN*m)	Mz = -207.32 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.71

Position de l'axe neutre: 	y = 81.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 92.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 29.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 42.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 889.95 (kN)	My = -190.17 (kN*m)	Mz = -209.37 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.77

Position de l'axe neutre: 	y = 88.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 89.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 23.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 42.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 744.55 (kN)	My = -164.30 (kN*m)	Mz = -364.12 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.30

Position de l'axe neutre: 	y = 66.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 93.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 58.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 56.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 631.46 (kN)	My = -163.80 (kN*m)	Mz = -353.00 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.87

Position de l'axe neutre: 	y = 62.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 95.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 64.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 55.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 777.76 (kN)	My = -191.23 (kN*m)	Mz = -220.27 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.49

Position de l'axe neutre: 	y = 81.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 92.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 30.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 43.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 689.01 (kN)	My = -165.35 (kN*m)	Mz = -364.35 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.98

Position de l'axe neutre: 	y = 64.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 94.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 62.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 56.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C1A-A 2#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 100.0	(cm)

d = 6.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	1168.81	-302.80	-132.96

2.	ELU	1323.63	-302.59	-92.01

3.	ELU	1198.43	-304.27	-118.51

4.	ELU	1758.97	-267.82	-321.49

5.	ELU	1323.63	-302.59	-92.01

6.	ELU	1758.97	-267.82	-321.49

7.	ELU	1565.61	-270.50	-354.34

8.	ELU	1758.97	-267.82	-321.49

9.	ELU	1198.43	-304.27	-118.51

10.	ELU	1565.61	-270.50	-354.34

11.	ELA	666.44	20.32	86.51

12.	ELA	668.89	33.53	187.21

13.	ELA	901.56	-223.02	-100.84

14.	ELA	814.05	34.41	184.89

15.	ELA	688.12	33.63	187.26

16.	ELA	989.72	-8.92	-132.40

17.	ELA	987.26	-22.14	-233.10

18.	ELA	987.26	-22.14	-233.10

19.	ELA	901.56	-223.02	-100.84

20.	ELA	968.04	-22.23	-233.14

21.	ELS	875.80	-224.41	-95.69

22.	ELS	954.95	-226.82	-52.47

23.	ELS	885.39	-227.75	-67.19

24.	ELS	1276.50	-200.07	-228.13

25.	ELS	971.12	-226.62	-51.71

26.	ELS	1276.50	-200.07	-228.13

27.	ELS	1145.08	-201.85	-250.46

28.	ELS	1276.50	-200.07	-228.13

29.	ELS	885.39	-227.75	-67.19

30.	ELS	1145.08	-201.85	-250.46

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 31.2 (cm2)	Section théorique	As2     = 18.7 (cm2)

Section minimum	As min = 100.0 (cm2)	Section maximum	As max = 500.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 1168.81 (kN)	My = -302.80 (kN*m)	Mz = -132.96 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.62		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 82.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.57

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =313.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 1323.63 (kN)	My = -302.59 (kN*m)	Mz = -92.01 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 76.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.13

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =226.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 1198.43 (kN)	My = -304.27 (kN*m)	Mz = -118.51 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 81.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.46

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =292.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 1758.97 (kN)	My = -267.82 (kN*m)	Mz = -321.49 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.14		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 96.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 81.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.32

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =264.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 1323.63 (kN)	My = -302.59 (kN*m)	Mz = -92.01 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 76.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.13

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =226.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 1758.97 (kN)	My = -267.82 (kN*m)	Mz = -321.49 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.14		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 96.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 81.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.32

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =264.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 1565.61 (kN)	My = -270.50 (kN*m)	Mz = -354.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.00		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 89.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 84.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.66

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =332.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 1758.97 (kN)	My = -267.82 (kN*m)	Mz = -321.49 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.14		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 96.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 81.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.32

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =264.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 1198.43 (kN)	My = -304.27 (kN*m)	Mz = -118.51 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 81.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.46

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =292.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 1565.61 (kN)	My = -270.50 (kN*m)	Mz = -354.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.00		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 89.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 84.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.66

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =332.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 666.44 (kN)	My = 20.32 (kN*m)	Mz = 86.51 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	32.39		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 108.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 64.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.17

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =34.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 668.89 (kN)	My = 33.53 (kN*m)	Mz = 187.21 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	21.57		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 79.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 76.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.51

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =302.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 901.56 (kN)	My = -223.02 (kN*m)	Mz = -100.84 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.02		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 82.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =311.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 814.05 (kN)	My = 34.41 (kN*m)	Mz = 184.89 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	20.49		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 73.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.02

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =203.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 688.12 (kN)	My = 33.63 (kN*m)	Mz = 187.26 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	21.42		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 80.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 75.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.44

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =288.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 989.72 (kN)	My = -8.92 (kN*m)	Mz = -132.40 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	21.83		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 100.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 58.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 987.26 (kN)	My = -22.14 (kN*m)	Mz = -233.10 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.74		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 82.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =195.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 987.26 (kN)	My = -22.14 (kN*m)	Mz = -233.10 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 82.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =195.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 901.56 (kN)	My = -223.02 (kN*m)	Mz = -100.84 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.02		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 82.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =311.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 968.04 (kN)	My = -22.23 (kN*m)	Mz = -233.14 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.85		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 81.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.02

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =204.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 875.80 (kN)	My = -224.41 (kN*m)	Mz = -95.69 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.42

Position de l'axe neutre: 	y = 91.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 82.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 13.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 34.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 954.95 (kN)	My = -226.82 (kN*m)	Mz = -52.47 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.28

Position de l'axe neutre: 	y = 93.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 75.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 7.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 31.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 885.39 (kN)	My = -227.75 (kN*m)	Mz = -67.19 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.99

Position de l'axe neutre: 	y = 90.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 79.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 10.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 32.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 1276.50 (kN)	My = -200.07 (kN*m)	Mz = -228.13 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.29

Position de l'axe neutre: 	y = 103.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 83.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 14.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 46.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 971.12 (kN)	My = -226.62 (kN*m)	Mz = -51.71 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.27

Position de l'axe neutre: 	y = 94.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 74.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 6.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 31.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1276.50 (kN)	My = -200.07 (kN*m)	Mz = -228.13 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.29

Position de l'axe neutre: 	y = 103.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 83.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 14.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 46.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 1145.08 (kN)	My = -201.85 (kN*m)	Mz = -250.46 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.04

Position de l'axe neutre: 	y = 94.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 86.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 20.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 47.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 1276.50 (kN)	My = -200.07 (kN*m)	Mz = -228.13 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.29

Position de l'axe neutre: 	y = 103.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 83.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 14.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 46.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 885.39 (kN)	My = -227.75 (kN*m)	Mz = -67.19 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.99

Position de l'axe neutre: 	y = 90.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 79.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 10.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 32.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 1145.08 (kN)	My = -201.85 (kN*m)	Mz = -250.46 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.04

Position de l'axe neutre: 	y = 94.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 86.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 20.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 47.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C1A-A 3#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 100.0	(cm)

d = 6.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	1071.77	-323.46	232.98

2.	ELU	1257.45	-325.60	249.34

3.	ELU	1377.73	-326.73	214.84

4.	ELU	1439.84	-291.28	17.15

5.	ELU	1257.45	-325.60	249.34

6.	ELU	1744.10	-292.49	-19.66

7.	ELU	1498.61	-293.22	-27.58

8.	ELU	1623.82	-291.36	14.84

9.	ELU	1242.91	-326.81	184.74

10.	ELU	1498.61	-293.22	-27.58

11.	ELA	617.89	24.40	181.67

12.	ELA	796.55	-238.40	167.28

13.	ELA	863.37	-239.03	148.11

14.	ELA	679.81	25.78	206.89

15.	ELA	659.46	25.77	207.36

16.	ELA	1033.46	-26.91	-187.52

17.	ELA	991.88	-28.28	-213.21

18.	ELA	991.88	-28.28	-213.21

19.	ELA	863.37	-239.03	148.11

20.	ELA	991.88	-28.28	-213.21

21.	ELS	791.86	-243.43	199.75

22.	ELS	791.86	-243.43	199.75

23.	ELS	951.74	-244.20	182.47

24.	ELS	1052.85	-217.40	22.53

25.	ELS	884.92	-243.57	201.63

26.	ELS	1259.92	-218.21	-2.07

27.	ELS	1092.51	-218.66	-7.58

28.	ELS	1179.74	-217.45	20.93

29.	ELS	951.74	-244.20	182.47

30.	ELS	1092.51	-218.66	-7.58

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 31.2 (cm2)	Section théorique	As2     = 18.7 (cm2)

Section minimum	As min = 100.0 (cm2)	Section maximum	As max = 500.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 1071.77 (kN)	My = -323.46 (kN*m)	Mz = 232.98 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.07		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 80.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 89.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.24

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 1257.45 (kN)	My = -325.60 (kN*m)	Mz = 249.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.76		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 85.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 87.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.95

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =389.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 1377.73 (kN)	My = -326.73 (kN*m)	Mz = 214.84 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.01		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 89.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 84.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.64

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =327.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 1439.84 (kN)	My = -291.28 (kN*m)	Mz = 17.15 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.97		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 86.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 64.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.57

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =113.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 1257.45 (kN)	My = -325.60 (kN*m)	Mz = 249.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.76		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 85.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 87.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.95

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =389.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 1744.10 (kN)	My = -292.49 (kN*m)	Mz = -19.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.98		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 93.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 61.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.28

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =55.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 1498.61 (kN)	My = -293.22 (kN*m)	Mz = -27.58 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 90.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 65.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =111.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 1623.82 (kN)	My = -291.36 (kN*m)	Mz = 14.84 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.37		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 90.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 62.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.36

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =71.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 1242.91 (kN)	My = -326.81 (kN*m)	Mz = 184.74 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.50		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 87.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 84.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.75

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =350.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 1498.61 (kN)	My = -293.22 (kN*m)	Mz = -27.58 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 90.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 65.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =111.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 617.89 (kN)	My = 24.40 (kN*m)	Mz = 181.67 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	22.75		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 75.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 75.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.59

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =318.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 796.55 (kN)	My = -238.40 (kN*m)	Mz = 167.28 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.55		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 79.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 89.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.33

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =465.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 863.37 (kN)	My = -239.03 (kN*m)	Mz = 148.11 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.07		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 82.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 87.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.04

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =407.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 679.81 (kN)	My = 25.78 (kN*m)	Mz = 206.89 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	20.17		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 73.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 75.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.68

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =335.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 659.46 (kN)	My = 25.77 (kN*m)	Mz = 207.36 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	20.26		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 72.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 75.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.77

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =353.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 1033.46 (kN)	My = -26.91 (kN*m)	Mz = -187.52 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	18.41		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 94.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 66.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.53

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =105.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 991.88 (kN)	My = -28.28 (kN*m)	Mz = -213.21 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	17.55		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.83

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =165.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 991.88 (kN)	My = -28.28 (kN*m)	Mz = -213.21 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	17.55		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.83

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =165.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 863.37 (kN)	My = -239.03 (kN*m)	Mz = 148.11 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.07		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 82.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 87.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.04

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =407.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 991.88 (kN)	My = -28.28 (kN*m)	Mz = -213.21 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	17.55		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.83

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =165.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 791.86 (kN)	My = -243.43 (kN*m)	Mz = 199.75 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.05

Position de l'axe neutre: 	y = 79.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 93.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 34.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 46.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 791.86 (kN)	My = -243.43 (kN*m)	Mz = 199.75 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.05

Position de l'axe neutre: 	y = 79.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 93.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 34.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 46.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 951.74 (kN)	My = -244.20 (kN*m)	Mz = 182.47 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.39

Position de l'axe neutre: 	y = 88.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 88.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 24.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 44.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 1052.85 (kN)	My = -217.40 (kN*m)	Mz = 22.53 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.03

Position de l'axe neutre: 	y = 97.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 67.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 2.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 29.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 884.92 (kN)	My = -243.57 (kN*m)	Mz = 201.63 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.09

Position de l'axe neutre: 	y = 83.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 91.1 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 30.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 46.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1259.92 (kN)	My = -218.21 (kN*m)	Mz = -2.07 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.71

Position de l'axe neutre: 	y = 102.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 60.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 30.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 1092.51 (kN)	My = -218.66 (kN*m)	Mz = -7.58 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.23

Position de l'axe neutre: 	y = 96.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 64.1 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 0.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 28.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 1179.74 (kN)	My = -217.45 (kN*m)	Mz = 20.93 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.62

Position de l'axe neutre: 	y = 103.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 65.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 30.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 951.74 (kN)	My = -244.20 (kN*m)	Mz = 182.47 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.39

Position de l'axe neutre: 	y = 88.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 88.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 24.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 44.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 1092.51 (kN)	My = -218.66 (kN*m)	Mz = -7.58 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.23

Position de l'axe neutre: 	y = 96.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 64.1 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 0.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 28.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C1A-A 4#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 100.0	(cm)

d = 6.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	637.99	-248.71	451.73

2.	ELU	923.65	-247.44	462.64

3.	ELU	637.99	-248.71	451.73

4.	ELU	1249.65	-214.15	210.88

5.	ELU	923.65	-247.44	462.64

6.	ELU	1504.72	-215.55	234.57

7.	ELU	1249.65	-214.15	210.88

8.	ELU	1385.23	-214.43	236.84

9.	ELU	1134.46	-249.57	448.75

10.	ELU	1249.65	-214.15	210.88

11.	ELA	485.18	28.30	129.27

12.	ELA	664.94	-182.00	341.22

13.	ELA	527.75	-181.89	335.66

14.	ELA	606.57	30.16	134.14

15.	ELA	664.94	-182.00	341.22

16.	ELA	1199.51	-24.84	-239.94

17.	ELA	1197.31	-26.40	-259.34

18.	ELA	1078.12	-26.70	-244.81

19.	ELA	664.94	-182.00	341.22

20.	ELA	1197.31	-26.40	-259.34

21.	ELS	489.61	-184.06	334.49

22.	ELS	630.49	-187.02	370.28

23.	ELS	605.01	-187.02	352.19

24.	ELS	906.55	-160.26	168.98

25.	ELS	630.49	-187.02	370.28

26.	ELS	1071.19	-160.40	175.66

27.	ELS	906.55	-160.26	168.98

28.	ELS	994.39	-160.45	186.65

29.	ELS	742.21	-187.14	357.76

30.	ELS	906.55	-160.26	168.98

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 23.9 (cm2)	Section théorique	As2     = 26.1 (cm2)

Section minimum	As min = 100.0 (cm2)	Section maximum	As max = 500.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 637.99 (kN)	My = -248.71 (kN*m)	Mz = 451.73 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.69		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 57.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 99.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.37

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 923.65 (kN)	My = -247.44 (kN*m)	Mz = 462.64 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.10		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 66.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 94.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.33

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 637.99 (kN)	My = -248.71 (kN*m)	Mz = 451.73 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.69		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 57.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 99.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.37

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 1249.65 (kN)	My = -214.15 (kN*m)	Mz = 210.88 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.91		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 95.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 82.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.37

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =273.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 923.65 (kN)	My = -247.44 (kN*m)	Mz = 462.64 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.10		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 66.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 94.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.33

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 1504.72 (kN)	My = -215.55 (kN*m)	Mz = 234.57 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.99		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 100.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 80.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.14

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =227.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 1249.65 (kN)	My = -214.15 (kN*m)	Mz = 210.88 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.91		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 95.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 82.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.37

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =273.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 1385.23 (kN)	My = -214.43 (kN*m)	Mz = 236.84 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.23		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 97.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 81.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.29

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =257.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 1134.46 (kN)	My = -249.57 (kN*m)	Mz = 448.75 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.38		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 73.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 91.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.70

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 1249.65 (kN)	My = -214.15 (kN*m)	Mz = 210.88 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.91		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 95.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 82.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.37

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =273.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 485.18 (kN)	My = 28.30 (kN*m)	Mz = 129.27 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	30.96		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 84.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 77.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.39

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =278.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 664.94 (kN)	My = -182.00 (kN*m)	Mz = 341.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.89		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 63.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 95.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.63

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 527.75 (kN)	My = -181.89 (kN*m)	Mz = 335.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.41		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 57.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 98.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.34

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 606.57 (kN)	My = 30.16 (kN*m)	Mz = 134.14 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	28.07		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 74.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =196.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 664.94 (kN)	My = -182.00 (kN*m)	Mz = 341.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.89		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 63.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 95.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.63

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 1199.51 (kN)	My = -24.84 (kN*m)	Mz = -239.94 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.32		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 90.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 66.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.61

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =121.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 1197.31 (kN)	My = -26.40 (kN*m)	Mz = -259.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 87.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 68.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.76

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =151.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 1078.12 (kN)	My = -26.70 (kN*m)	Mz = -244.81 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 86.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.86

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =173.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 664.94 (kN)	My = -182.00 (kN*m)	Mz = 341.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.89		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 63.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 95.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.63

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 1197.31 (kN)	My = -26.40 (kN*m)	Mz = -259.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 87.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 68.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.76

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =151.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 489.61 (kN)	My = -184.06 (kN*m)	Mz = 334.49 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.25

Position de l'axe neutre: 	y = 59.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 99.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 76.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 56.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 630.49 (kN)	My = -187.02 (kN*m)	Mz = 370.28 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.39

Position de l'axe neutre: 	y = 61.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 96.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 73.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 60.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 605.01 (kN)	My = -187.02 (kN*m)	Mz = 352.19 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.51

Position de l'axe neutre: 	y = 62.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 97.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 71.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 58.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 906.55 (kN)	My = -160.26 (kN*m)	Mz = 168.98 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.20

Position de l'axe neutre: 	y = 98.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 85.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 13.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 35.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 630.49 (kN)	My = -187.02 (kN*m)	Mz = 370.28 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.39

Position de l'axe neutre: 	y = 61.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 96.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 73.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 60.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1071.19 (kN)	My = -160.40 (kN*m)	Mz = 175.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.88

Position de l'axe neutre: 	y = 106.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 82.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 9.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 36.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 906.55 (kN)	My = -160.26 (kN*m)	Mz = 168.98 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.20

Position de l'axe neutre: 	y = 98.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 85.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 13.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 35.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 994.39 (kN)	My = -160.45 (kN*m)	Mz = 186.65 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.76

Position de l'axe neutre: 	y = 101.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 84.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 12.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 37.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 742.21 (kN)	My = -187.14 (kN*m)	Mz = 357.76 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.09

Position de l'axe neutre: 	y = 66.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 95.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 61.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 58.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 906.55 (kN)	My = -160.26 (kN*m)	Mz = 168.98 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.20

Position de l'axe neutre: 	y = 98.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 85.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 13.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 35.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C1B-B 1#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 250.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	1022.81	-2802.35	937.03

2.	ELU	1299.59	-2933.69	665.37

3.	ELU	1361.99	-2948.93	675.45

4.	ELU	1194.58	-2766.79	973.43

5.	ELU	1113.62	-2770.37	980.80

6.	ELU	1569.71	-2932.78	674.86

7.	ELU	1279.86	-2787.03	977.39

8.	ELU	1194.58	-2766.79	973.43

9.	ELU	1361.99	-2948.93	675.45

10.	ELU	1552.98	-2944.26	664.47

11.	ELA	707.35	179.12	303.30

12.	ELA	797.70	185.16	299.73

13.	ELA	1048.41	-2173.07	504.04

14.	ELA	797.70	185.16	299.73

15.	ELA	906.24	-2163.90	511.27

16.	ELA	1306.28	-95.19	-316.16

17.	ELA	1047.01	-2169.77	510.76

18.	ELA	1306.28	-95.19	-316.16

19.	ELA	1048.41	-2173.07	504.04

20.	ELA	1306.28	-95.19	-316.16

21.	ELS	780.06	-2083.57	677.70

22.	ELS	1011.68	-2183.60	459.13

23.	ELS	1063.35	-2195.75	458.91

24.	ELS	893.96	-2057.87	705.81

25.	ELS	838.13	-2060.34	710.90

26.	ELS	1152.45	-2189.48	458.63

27.	ELS	1007.05	-2067.38	710.29

28.	ELS	893.96	-2057.87	705.81

29.	ELS	1063.35	-2195.75	458.91

30.	ELS	1152.45	-2189.48	458.63

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 82.1 (cm2)	Section théorique	As2     = 42.9 (cm2)

Section minimum	As min = 250.0 (cm2)	Section maximum	As max = 1250.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 1022.81 (kN)	My = -2802.35 (kN*m)	Mz = 937.03 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.24		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 67.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 139.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.59

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 1299.59 (kN)	My = -2933.69 (kN*m)	Mz = 665.37 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.09		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 83.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 160.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.10

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 1361.99 (kN)	My = -2948.93 (kN*m)	Mz = 675.45 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.09		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 84.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 158.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 1194.58 (kN)	My = -2766.79 (kN*m)	Mz = 973.43 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 68.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.28

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 1113.62 (kN)	My = -2770.37 (kN*m)	Mz = 980.80 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.24		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 67.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 136.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.43

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 1569.71 (kN)	My = -2932.78 (kN*m)	Mz = 674.86 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 155.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 1279.86 (kN)	My = -2787.03 (kN*m)	Mz = 977.39 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.36		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 69.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.14

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 1194.58 (kN)	My = -2766.79 (kN*m)	Mz = 973.43 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 68.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.28

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 1361.99 (kN)	My = -2948.93 (kN*m)	Mz = 675.45 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.09		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 84.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 158.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 1552.98 (kN)	My = -2944.26 (kN*m)	Mz = 664.47 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 157.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.60

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 707.35 (kN)	My = 179.12 (kN*m)	Mz = 303.30 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	32.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 63.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 84.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.89

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 797.70 (kN)	My = 185.16 (kN*m)	Mz = 299.73 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	33.14		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 69.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 83.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.45

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =489.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 1048.41 (kN)	My = -2173.07 (kN*m)	Mz = 504.04 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.23		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 82.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 161.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.19

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 797.70 (kN)	My = 185.16 (kN*m)	Mz = 299.73 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	33.14		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 69.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 83.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.45

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =489.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 906.24 (kN)	My = -2163.90 (kN*m)	Mz = 511.27 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 78.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 162.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.60

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 1306.28 (kN)	My = -95.19 (kN*m)	Mz = -316.16 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	30.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 81.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.04

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =207.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 1047.01 (kN)	My = -2169.77 (kN*m)	Mz = 510.76 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.19		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 82.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 160.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.19

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 1306.28 (kN)	My = -95.19 (kN*m)	Mz = -316.16 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	30.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 81.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.04

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =207.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 1048.41 (kN)	My = -2173.07 (kN*m)	Mz = 504.04 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.23		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 82.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 161.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.19

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 1306.28 (kN)	My = -95.19 (kN*m)	Mz = -316.16 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	30.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 81.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.04

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =207.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 780.06 (kN)	My = -2083.57 (kN*m)	Mz = 677.70 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.22

Position de l'axe neutre: 	y = 74.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 142.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 112.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 67.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 1011.68 (kN)	My = -2183.60 (kN*m)	Mz = 459.13 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.86

Position de l'axe neutre: 	y = 93.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 168.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 87.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 58.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 1063.35 (kN)	My = -2195.75 (kN*m)	Mz = 458.91 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.91

Position de l'axe neutre: 	y = 94.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 167.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 86.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 58.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 893.96 (kN)	My = -2057.87 (kN*m)	Mz = 705.81 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.28

Position de l'axe neutre: 	y = 74.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 138.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 109.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 67.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 838.13 (kN)	My = -2060.34 (kN*m)	Mz = 710.90 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.22

Position de l'axe neutre: 	y = 73.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 138.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 112.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 68.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1152.45 (kN)	My = -2189.48 (kN*m)	Mz = 458.63 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.04

Position de l'axe neutre: 	y = 96.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 166.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 82.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 58.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 1007.05 (kN)	My = -2067.38 (kN*m)	Mz = 710.29 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.37

Position de l'axe neutre: 	y = 76.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 137.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 105.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 68.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 893.96 (kN)	My = -2057.87 (kN*m)	Mz = 705.81 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.28

Position de l'axe neutre: 	y = 74.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 138.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 109.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 67.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 1063.35 (kN)	My = -2195.75 (kN*m)	Mz = 458.91 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.91

Position de l'axe neutre: 	y = 94.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 167.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 86.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 58.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 1152.45 (kN)	My = -2189.48 (kN*m)	Mz = 458.63 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.04

Position de l'axe neutre: 	y = 96.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 166.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 82.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 58.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C1B-B 2#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 250.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	1523.18	-2911.40	286.12

2.	ELU	1678.01	-2915.83	259.03

3.	ELU	1552.80	-2921.45	274.05

4.	ELU	2113.35	-2689.00	603.20

5.	ELU	1988.14	-2694.62	618.22

6.	ELU	2113.35	-2689.00	603.20

7.	ELU	1919.98	-2699.90	617.52

8.	ELU	2113.35	-2689.00	603.20

9.	ELU	1552.80	-2921.45	274.05

10.	ELU	1678.01	-2915.83	259.03

11.	ELA	928.94	123.62	190.64

12.	ELA	931.39	213.00	348.46

13.	ELA	1164.06	-2149.25	215.07

14.	ELA	1076.55	217.41	352.63

15.	ELA	1076.55	217.41	352.63

16.	ELA	1252.22	-68.57	-132.00

17.	ELA	1249.76	-157.95	-289.82

18.	ELA	1249.76	-157.95	-289.82

19.	ELA	1164.06	-2149.25	215.07

20.	ELA	1104.60	-162.36	-293.99

21.	ELS	1138.30	-2157.71	208.43

22.	ELS	1217.45	-2177.62	156.84

23.	ELS	1147.89	-2180.75	165.18

24.	ELS	1539.00	-2002.76	430.32

25.	ELS	1407.58	-2009.90	440.42

26.	ELS	1539.00	-2002.76	430.32

27.	ELS	1407.58	-2009.90	440.42

28.	ELS	1539.00	-2002.76	430.32

29.	ELS	1147.89	-2180.75	165.18

30.	ELS	1217.45	-2177.62	156.84

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 107.2 (cm2)	Section théorique	As2     = 17.8 (cm2)

Section minimum	As min = 250.0 (cm2)	Section maximum	As max = 1250.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 1523.18 (kN)	My = -2911.40 (kN*m)	Mz = 286.12 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.08		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 101.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 181.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.65

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 1678.01 (kN)	My = -2915.83 (kN*m)	Mz = 259.03 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 108.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 180.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.19

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 1552.80 (kN)	My = -2921.45 (kN*m)	Mz = 274.05 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.15		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 102.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 182.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.60

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 2113.35 (kN)	My = -2689.00 (kN*m)	Mz = 603.20 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.66		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 98.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 138.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.26

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 1988.14 (kN)	My = -2694.62 (kN*m)	Mz = 618.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.50		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 95.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 138.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.45

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 2113.35 (kN)	My = -2689.00 (kN*m)	Mz = 603.20 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.66		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 98.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 138.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.26

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 1919.98 (kN)	My = -2699.90 (kN*m)	Mz = 617.52 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.45		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 94.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 139.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 2113.35 (kN)	My = -2689.00 (kN*m)	Mz = 603.20 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.66		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 98.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 138.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.26

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 1552.80 (kN)	My = -2921.45 (kN*m)	Mz = 274.05 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.15		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 102.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 182.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.60

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 1678.01 (kN)	My = -2915.83 (kN*m)	Mz = 259.03 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 108.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 180.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.19

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 928.94 (kN)	My = 123.62 (kN*m)	Mz = 190.64 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	45.64		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 93.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 73.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.90

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =180.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 931.39 (kN)	My = 213.00 (kN*m)	Mz = 348.46 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	27.65		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 66.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 82.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.54

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 1164.06 (kN)	My = -2149.25 (kN*m)	Mz = 215.07 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.50		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 99.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 185.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.88

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 1076.55 (kN)	My = 217.41 (kN*m)	Mz = 352.63 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	27.20		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 71.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 80.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.12

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =424.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 1076.55 (kN)	My = 217.41 (kN*m)	Mz = 352.63 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	27.21		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 71.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 80.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.12

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =424.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 1252.22 (kN)	My = -68.57 (kN*m)	Mz = -132.00 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	45.32		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 110.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 58.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 1249.76 (kN)	My = -157.95 (kN*m)	Mz = -289.82 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	31.50		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 85.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 73.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.12

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =224.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 1249.76 (kN)	My = -157.95 (kN*m)	Mz = -289.82 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	31.50		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 85.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 73.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.12

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =224.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 1164.06 (kN)	My = -2149.25 (kN*m)	Mz = 215.07 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.50		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 99.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 185.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.88

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 1104.60 (kN)	My = -162.36 (kN*m)	Mz = -293.99 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	32.07		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 79.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 76.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.48

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =296.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 1138.30 (kN)	My = -2157.71 (kN*m)	Mz = 208.43 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.39

Position de l'axe neutre: 	y = 114.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 194.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 57.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 43.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 1217.45 (kN)	My = -2177.62 (kN*m)	Mz = 156.84 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.80

Position de l'axe neutre: 	y = 119.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 201.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 52.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 41.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 1147.89 (kN)	My = -2180.75 (kN*m)	Mz = 165.18 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.55

Position de l'axe neutre: 	y = 116.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 201.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 54.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 41.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 1539.00 (kN)	My = -2002.76 (kN*m)	Mz = 430.32 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.65

Position de l'axe neutre: 	y = 104.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 149.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 53.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 50.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 1407.58 (kN)	My = -2009.90 (kN*m)	Mz = 440.42 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.24

Position de l'axe neutre: 	y = 100.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 150.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 59.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 51.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1539.00 (kN)	My = -2002.76 (kN*m)	Mz = 430.32 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.65

Position de l'axe neutre: 	y = 104.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 149.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 53.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 50.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 1407.58 (kN)	My = -2009.90 (kN*m)	Mz = 440.42 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.24

Position de l'axe neutre: 	y = 100.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 150.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 59.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 51.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 1539.00 (kN)	My = -2002.76 (kN*m)	Mz = 430.32 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.65

Position de l'axe neutre: 	y = 104.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 149.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 53.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 50.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 1147.89 (kN)	My = -2180.75 (kN*m)	Mz = 165.18 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.55

Position de l'axe neutre: 	y = 116.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 201.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 54.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 41.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 1217.45 (kN)	My = -2177.62 (kN*m)	Mz = 156.84 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.80

Position de l'axe neutre: 	y = 119.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 201.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 52.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 41.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C1B-B 3#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 250.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	1426.14	-2987.86	-228.88

2.	ELU	1611.83	-3000.51	-242.48

3.	ELU	1732.10	-3001.94	-215.61

4.	ELU	1978.20	-2775.47	104.88

5.	ELU	1852.98	-2781.04	132.29

6.	ELU	2098.47	-2776.89	131.75

7.	ELU	1852.98	-2781.04	132.29

8.	ELU	1978.20	-2775.47	104.88

9.	ELU	1732.10	-3001.94	-215.61

10.	ELU	1611.83	-3000.51	-242.48

11.	ELA	880.39	172.11	293.76

12.	ELA	921.96	183.81	332.90

13.	ELA	1125.87	-2206.79	-149.46

14.	ELA	1071.35	184.81	336.43

15.	ELA	1071.35	184.81	336.43

16.	ELA	1295.96	-169.65	-266.74

17.	ELA	1254.38	-181.35	-305.88

18.	ELA	1254.38	-181.35	-305.88

19.	ELA	1125.87	-2206.79	-149.46

20.	ELA	1105.00	-182.35	-309.41

21.	ELS	1054.36	-2238.56	-213.50

22.	ELS	1054.36	-2238.56	-213.50

23.	ELS	1214.24	-2239.57	-195.86

24.	ELS	1442.24	-2066.52	61.49

25.	ELS	1355.01	-2070.01	80.19

26.	ELS	1522.42	-2067.47	79.41

27.	ELS	1355.01	-2070.01	80.19

28.	ELS	1442.24	-2066.52	61.49

29.	ELS	1214.24	-2239.57	-195.86

30.	ELS	1054.36	-2238.56	-213.50

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 108.5 (cm2)	Section théorique	As2     = 16.5 (cm2)

Section minimum	As min = 250.0 (cm2)	Section maximum	As max = 1250.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 1426.14 (kN)	My = -2987.86 (kN*m)	Mz = -228.88 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.91		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 97.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 195.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.40

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 1611.83 (kN)	My = -3000.51 (kN*m)	Mz = -242.48 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.15		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 104.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 187.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.62

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 1732.10 (kN)	My = -3001.94 (kN*m)	Mz = -215.61 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 110.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 187.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.27

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 1978.20 (kN)	My = -2775.47 (kN*m)	Mz = 104.88 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.94		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 133.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 191.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.19

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 1852.98 (kN)	My = -2781.04 (kN*m)	Mz = 132.29 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.69		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 125.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 191.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.54

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 2098.47 (kN)	My = -2776.89 (kN*m)	Mz = 131.75 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.89		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 137.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 186.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.93

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 1852.98 (kN)	My = -2781.04 (kN*m)	Mz = 132.29 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.69		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 125.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 191.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.54

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 1978.20 (kN)	My = -2775.47 (kN*m)	Mz = 104.88 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.94		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 133.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 191.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.19

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 1732.10 (kN)	My = -3001.94 (kN*m)	Mz = -215.61 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 110.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 187.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.27

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 1611.83 (kN)	My = -3000.51 (kN*m)	Mz = -242.48 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.15		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 104.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 187.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.62

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 880.39 (kN)	My = 172.11 (kN*m)	Mz = 293.76 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	32.77		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 70.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 80.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.17

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 921.96 (kN)	My = 183.81 (kN*m)	Mz = 332.90 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	29.14		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 66.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 80.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.41

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =482.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 1125.87 (kN)	My = -2206.79 (kN*m)	Mz = -149.46 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.48		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 96.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 202.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.64

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 1071.35 (kN)	My = 184.81 (kN*m)	Mz = 336.43 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	28.62		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 72.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.97

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =393.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 1071.35 (kN)	My = 184.81 (kN*m)	Mz = 336.43 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	28.62		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 72.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.97

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =393.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 1295.96 (kN)	My = -169.65 (kN*m)	Mz = -266.74 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	32.66		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 73.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.90

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =180.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 1254.38 (kN)	My = -181.35 (kN*m)	Mz = -305.88 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	30.09		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 84.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 75.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.27

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =254.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 1254.38 (kN)	My = -181.35 (kN*m)	Mz = -305.88 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	30.09		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 84.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 75.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.27

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =254.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 1125.87 (kN)	My = -2206.79 (kN*m)	Mz = -149.46 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.48		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 96.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 202.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.64

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 1105.00 (kN)	My = -182.35 (kN*m)	Mz = -309.41 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	30.57		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 78.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 77.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.64

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =329.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 1054.36 (kN)	My = -2238.56 (kN*m)	Mz = -213.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.98

Position de l'axe neutre: 	y = 110.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 196.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 62.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 44.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 1054.36 (kN)	My = -2238.56 (kN*m)	Mz = -213.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.98

Position de l'axe neutre: 	y = 110.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 196.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 62.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 44.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 1214.24 (kN)	My = -2239.57 (kN*m)	Mz = -195.86 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.43

Position de l'axe neutre: 	y = 116.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 197.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 56.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 43.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 1442.24 (kN)	My = -2066.52 (kN*m)	Mz = 61.49 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.91

Position de l'axe neutre: 	y = 131.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 204.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 36.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 35.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 1355.01 (kN)	My = -2070.01 (kN*m)	Mz = 80.19 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.31

Position de l'axe neutre: 	y = 128.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 205.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 39.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 36.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1522.42 (kN)	My = -2067.47 (kN*m)	Mz = 79.41 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.15

Position de l'axe neutre: 	y = 136.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 202.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 34.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 36.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 1355.01 (kN)	My = -2070.01 (kN*m)	Mz = 80.19 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.31

Position de l'axe neutre: 	y = 128.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 205.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 39.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 36.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 1442.24 (kN)	My = -2066.52 (kN*m)	Mz = 61.49 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.91

Position de l'axe neutre: 	y = 131.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 204.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 36.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 35.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 1214.24 (kN)	My = -2239.57 (kN*m)	Mz = -195.86 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.43

Position de l'axe neutre: 	y = 116.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 197.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 56.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 43.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 1054.36 (kN)	My = -2238.56 (kN*m)	Mz = -213.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.98

Position de l'axe neutre: 	y = 110.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 196.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 62.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 44.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C1B-B 4#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 250.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	992.36	-3173.33	-632.46

2.	ELU	1278.03	-3152.27	-641.47

3.	ELU	992.36	-3173.33	-632.46

4.	ELU	1739.61	-2995.53	-305.20

5.	ELU	1604.02	-3004.97	-283.33

6.	ELU	1859.10	-2999.08	-308.34

7.	ELU	1604.02	-3004.97	-283.33

8.	ELU	1739.61	-2995.53	-305.20

9.	ELU	992.36	-3173.33	-632.46

10.	ELU	1239.32	-3165.28	-642.19

11.	ELA	747.68	104.26	319.84

12.	ELA	927.44	-2328.81	-472.69

13.	ELA	790.25	-2333.28	-467.29

14.	ELA	749.88	109.98	354.45

15.	ELA	869.07	108.04	366.78

16.	ELA	1462.01	-144.64	-220.23

17.	ELA	1459.81	-150.37	-254.83

18.	ELA	1340.62	-148.42	-267.17

19.	ELA	790.25	-2333.28	-467.29

20.	ELA	927.44	-2328.81	-472.69

21.	ELS	752.11	-2349.15	-468.15

22.	ELS	892.99	-2354.12	-519.19

23.	ELS	867.51	-2360.33	-501.09

24.	ELS	1256.89	-2227.01	-243.01

25.	ELS	1169.05	-2233.33	-228.15

26.	ELS	1333.69	-2227.96	-234.64

27.	ELS	1169.05	-2233.33	-228.15

28.	ELS	1256.89	-2227.01	-243.01

29.	ELS	867.51	-2360.33	-501.09

30.	ELS	892.99	-2354.12	-519.19

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 94.9 (cm2)	Section théorique	As2     = 30.1 (cm2)

Section minimum	As min = 250.0 (cm2)	Section maximum	As max = 1250.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 992.36 (kN)	My = -3173.33 (kN*m)	Mz = -632.46 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.59		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 76.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 168.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.08

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 1278.03 (kN)	My = -3152.27 (kN*m)	Mz = -641.47 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.92		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 81.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 161.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.28

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 992.36 (kN)	My = -3173.33 (kN*m)	Mz = -632.46 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.59		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 76.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 168.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.08

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 1739.61 (kN)	My = -2995.53 (kN*m)	Mz = -305.20 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.84		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 106.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 180.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.29

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 1604.02 (kN)	My = -3004.97 (kN*m)	Mz = -283.33 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.70		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 102.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 188.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.78

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 1859.10 (kN)	My = -2999.08 (kN*m)	Mz = -308.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.98		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 110.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 177.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.97

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 1604.02 (kN)	My = -3004.97 (kN*m)	Mz = -283.33 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.70		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 102.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 188.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.78

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 1739.61 (kN)	My = -2995.53 (kN*m)	Mz = -305.20 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.84		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 106.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 180.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.29

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 992.36 (kN)	My = -3173.33 (kN*m)	Mz = -632.46 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.59		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 76.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 168.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.08

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 1239.32 (kN)	My = -3165.28 (kN*m)	Mz = -642.19 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.86		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 80.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 162.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.39

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 747.68 (kN)	My = 104.26 (kN*m)	Mz = 319.84 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	31.86		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 57.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.86

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 927.44 (kN)	My = -2328.81 (kN*m)	Mz = -472.69 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.81		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 79.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 167.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.73

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 790.25 (kN)	My = -2333.28 (kN*m)	Mz = -467.29 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.46		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 76.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 171.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.28

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 749.88 (kN)	My = 109.98 (kN*m)	Mz = 354.45 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	28.42		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 53.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 79.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.29

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 869.07 (kN)	My = 108.04 (kN*m)	Mz = 366.78 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	27.95		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 57.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 77.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.80

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 1462.01 (kN)	My = -144.64 (kN*m)	Mz = -220.23 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	34.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 105.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 67.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.35

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =70.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 1459.81 (kN)	My = -150.37 (kN*m)	Mz = -254.83 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	32.21		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 99.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.55

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =109.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 1340.62 (kN)	My = -148.42 (kN*m)	Mz = -267.17 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	32.68		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 93.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 71.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.78

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =155.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 790.25 (kN)	My = -2333.28 (kN*m)	Mz = -467.29 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.46		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 76.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 171.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.28

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 927.44 (kN)	My = -2328.81 (kN*m)	Mz = -472.69 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.81		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 79.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 167.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.73

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 752.11 (kN)	My = -2349.15 (kN*m)	Mz = -468.15 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.46

Position de l'axe neutre: 	y = 87.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 169.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 101.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 60.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 892.99 (kN)	My = -2354.12 (kN*m)	Mz = -519.19 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.49

Position de l'axe neutre: 	y = 86.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 161.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 100.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 62.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 867.51 (kN)	My = -2360.33 (kN*m)	Mz = -501.09 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.50

Position de l'axe neutre: 	y = 87.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 164.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 99.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 62.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 1256.89 (kN)	My = -2227.01 (kN*m)	Mz = -243.01 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.08

Position de l'axe neutre: 	y = 114.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 192.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 61.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 47.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 1169.05 (kN)	My = -2233.33 (kN*m)	Mz = -228.15 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.93

Position de l'axe neutre: 	y = 112.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 195.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 63.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 46.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1333.69 (kN)	My = -2227.96 (kN*m)	Mz = -234.64 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.29

Position de l'axe neutre: 	y = 117.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 192.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 58.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 46.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 1169.05 (kN)	My = -2233.33 (kN*m)	Mz = -228.15 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.93

Position de l'axe neutre: 	y = 112.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 195.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 63.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 46.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 1256.89 (kN)	My = -2227.01 (kN*m)	Mz = -243.01 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.08

Position de l'axe neutre: 	y = 114.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 192.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 61.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 47.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 867.51 (kN)	My = -2360.33 (kN*m)	Mz = -501.09 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.50

Position de l'axe neutre: 	y = 87.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 164.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 99.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 62.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 892.99 (kN)	My = -2354.12 (kN*m)	Mz = -519.19 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.49

Position de l'axe neutre: 	y = 86.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 161.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 100.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 62.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Calcul de Section à l'effort Tranchant C0A-A 1#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 100.0 (cm)

h = 100.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	-273.58	806.77

2.	ELU	-264.66	1124.45

3.	ELU	-282.12	1454.58

4.	ELU	-287.72	1255.23

5.	ELA	23.38	463.04

6.	ELA	24.20	555.24

7.	ELA	-11.59	1044.69

8.	ELA	-201.34	759.72

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.3 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 4.5 (cm2)

Cadres:	4 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)

Calcul de Section à l'effort Tranchant C0A-A 2#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 100.0 (cm)

h = 100.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	-267.82	1227.75

2.	ELU	-248.47	1846.83

3.	ELU	-249.29	1966.10

4.	ELU	-281.45	1444.60

5.	ELA	16.44	660.25

6.	ELA	28.78	807.61

7.	ELA	-10.77	976.80

8.	ELA	-190.90	973.61

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.3 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 4.5 (cm2)

Cadres:	4 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)

Calcul de Section à l'effort Tranchant C0A-A 3#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 100.0 (cm)

h = 100.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	-277.70	1137.71

2.	ELU	-258.87	1686.33

3.	ELU	-261.12	1892.64

4.	ELU	-291.74	1267.50

5.	ELA	23.91	623.75

6.	ELA	25.00	817.66

7.	ELA	-24.55	1044.17

8.	ELA	-198.27	911.17

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.3 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 4.5 (cm2)

Cadres:	4 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)

Calcul de Section à l'effort Tranchant C0A-A 4#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 100.0 (cm)

h = 100.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	-327.51	584.18

2.	ELU	-304.06	1336.17

3.	ELU	-304.49	1507.81

4.	ELU	-327.70	706.90

5.	ELA	12.45	485.11

6.	ELA	12.71	496.50

7.	ELA	-20.53	1183.10

8.	ELA	-229.86	601.83

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.3 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 4.5 (cm2)

Cadres:	4 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)

Calcul de Section à l'effort Tranchant C0B-B 1#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 100.0 (cm)

h = 250.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	-668.51	1161.14

2.	ELU	-659.59	1478.82

3.	ELU	-677.05	1808.96

4.	ELU	-682.65	1609.60

5.	ELA	23.38	725.54

6.	ELA	24.20	817.74

7.	ELA	-11.59	1307.19

8.	ELA	-493.89	1022.22

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.3 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 4.5 (cm2)

Cadres:	4 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)

Calcul de Section à l'effort Tranchant C0B-B 2#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 100.0 (cm)

h = 250.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	-662.75	1582.12

2.	ELU	-643.40	2201.20

3.	ELU	-644.22	2320.47

4.	ELU	-676.38	1798.98

5.	ELA	16.44	922.75

6.	ELA	28.78	1070.11

7.	ELA	-10.77	1239.30

8.	ELA	-483.45	1236.11

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.3 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 4.5 (cm2)

Cadres:	4 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)

Calcul de Section à l'effort Tranchant C0B-B 3#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 100.0 (cm)

h = 250.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	-672.63	1492.08

2.	ELU	-653.81	2040.71

3.	ELU	-656.05	2247.01

4.	ELU	-686.68	1621.87

5.	ELA	23.91	886.25

6.	ELA	25.00	1080.16

7.	ELA	-24.55	1306.67

8.	ELA	-490.82	1173.67

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.3 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 4.5 (cm2)

Cadres:	4 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)

Calcul de Section à l'effort Tranchant C0B-B 4#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 100.0 (cm)

h = 250.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	-555.96	786.68

2.	ELU	-532.51	1538.67

3.	ELU	-532.93	1710.31

4.	ELU	-556.15	909.40

5.	ELA	12.45	635.11

6.	ELA	12.71	646.50

7.	ELA	-20.53	1333.10

8.	ELA	-399.08	751.83

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.2 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 4.5 (cm2)

Cadres:	4 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)

Calcul de Section à l'effort Tranchant P1A-A 1#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 390.0 (cm)

h = 130.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	-1759.52	5158.50

2.	ELU	-527.63	6241.55

3.	ELU	-1250.47	7496.43

4.	ELU	-2483.55	7121.51

5.	ELA	338.03	2983.85

6.	ELA	714.77	3332.23

7.	ELA	-417.76	5376.50

8.	ELA	-1054.59	3729.45

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.5 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 14.7 (cm2)

Cadres:	13 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)

Calcul de Section à l'effort Tranchant P1A-A 2#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 390.0 (cm)

h = 130.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	-1090.98	5908.99

2.	ELU	-163.31	6946.53

3.	ELU	-1219.05	7198.81

4.	ELU	-2099.51	7047.15

5.	ELA	487.08	2804.24

6.	ELA	910.89	3762.84

7.	ELA	-289.01	5062.20

8.	ELA	-804.21	4228.85

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.4 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 14.7 (cm2)

Cadres:	13 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)

Calcul de Section à l'effort Tranchant P1B-B 1#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 390.0 (cm)

h = 130.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	-1759.52	6427.99

2.	ELU	-527.63	7511.03

3.	ELU	-1250.47	8765.91

4.	ELU	-2483.55	8390.99

5.	ELA	338.03	3924.21

6.	ELA	714.77	4272.59

7.	ELA	-417.76	6316.86

8.	ELA	-1054.59	4669.81

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.5 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 14.7 (cm2)

Cadres:	13 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)

Calcul de Section à l'effort Tranchant P1B-B 2#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 390.0 (cm)

h = 130.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	-1090.98	7178.47

2.	ELU	-163.31	8216.00

3.	ELU	-1219.05	8468.28

4.	ELU	-2099.51	8316.63

5.	ELA	487.08	3744.59

6.	ELA	910.89	4703.19

7.	ELA	-289.01	6002.55

8.	ELA	-804.21	5169.20

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.4 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 14.7 (cm2)

Cadres:	13 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)

Calcul de Section à l'effort Tranchant P2A-A 1#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 390.0 (cm)

h = 130.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	198.16	6169.11

2.	ELU	877.89	8112.60

3.	ELU	-543.29	8335.01

4.	ELU	-1177.27	7218.56

5.	ELA	373.79	3035.81

6.	ELA	806.67	3214.20

7.	ELA	-494.13	5246.36

8.	ELA	-927.01	5067.97

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.2 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 14.7 (cm2)

Cadres:	13 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)

Calcul de Section à l'effort Tranchant P2A-A 2#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 390.0 (cm)

h = 130.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	-38.89	6388.66

2.	ELU	1363.03	7899.62

3.	ELU	1345.60	7905.60

4.	ELU	-712.15	6528.14

5.	ELA	484.21	2945.37

6.	ELA	933.18	3865.74

7.	ELA	422.49	5651.57

8.	ELA	-804.42	4187.22

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.3 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 14.7 (cm2)

Cadres:	13 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)

Calcul de Section à l'effort Tranchant P2B-B 1#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 390.0 (cm)

h = 130.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	198.16	7438.60

2.	ELU	877.89	9382.08

3.	ELU	-543.29	9604.49

4.	ELU	-1177.27	8488.05

5.	ELA	373.79	3976.16

6.	ELA	806.67	4154.56

7.	ELA	-494.13	6186.72

8.	ELA	-927.01	6008.32

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.2 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 14.7 (cm2)

Cadres:	13 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)

Calcul de Section à l'effort Tranchant P2B-B 2#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 390.0 (cm)

h = 130.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	-38.89	7658.13

2.	ELU	1363.03	9169.10

3.	ELU	1345.60	9175.07

4.	ELU	-712.15	7797.61

5.	ELA	484.21	3885.72

6.	ELA	933.18	4806.10

7.	ELA	422.49	6591.92

8.	ELA	-804.42	5127.58

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.3 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 14.7 (cm2)

Cadres:	13 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)

Calcul de Section à l'effort Tranchant P3A-A 1#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 390.0 (cm)

h = 130.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	1395.32	6073.87

2.	ELU	1851.94	7136.21

3.	ELU	818.04	8530.35

4.	ELU	-138.50	8307.98

5.	ELA	319.87	2834.38

6.	ELA	729.62	3123.26

7.	ELA	-515.48	5308.42

8.	ELA	-925.23	5019.54

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.4 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 14.7 (cm2)

Cadres:	13 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)

Calcul de Section à l'effort Tranchant P3A-A 2#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 390.0 (cm)

h = 130.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	1993.18	5283.62

2.	ELU	2155.38	5425.35

3.	ELU	422.22	6921.98

4.	ELU	260.02	6780.26

5.	ELA	403.37	2781.03

6.	ELA	833.13	4719.70

7.	ELA	-329.41	5315.08

8.	ELA	-712.90	4174.37

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.4 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 14.7 (cm2)

Cadres:	13 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)

Calcul de Section à l'effort Tranchant P3B-B 1#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 390.0 (cm)

h = 130.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	1395.32	7343.35

2.	ELU	1851.94	8405.70

3.	ELU	818.04	9799.83

4.	ELU	-138.50	9577.47

5.	ELA	319.87	3774.74

6.	ELA	729.62	4063.62

7.	ELA	-515.48	6248.77

8.	ELA	-925.23	5959.90

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.4 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 14.7 (cm2)

Cadres:	13 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)

Calcul de Section à l'effort Tranchant P3B-B 2#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 390.0 (cm)

h = 130.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	1993.18	6553.10

2.	ELU	2155.38	6694.82

3.	ELU	422.22	8191.46

4.	ELU	260.02	8049.74

5.	ELA	403.37	3721.38

6.	ELA	833.13	5660.05

7.	ELA	-329.41	6255.43

8.	ELA	-712.90	5114.72

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.4 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 14.7 (cm2)

Cadres:	13 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)

Calcul de Section à l'effort Tranchant C1A-A 1#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 100.0 (cm)

h = 100.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	258.08	668.44

2.	ELU	277.64	1007.62

3.	ELU	275.53	1215.34

4.	ELU	253.32	840.21

5.	ELA	12.56	444.85

6.	ELA	204.23	785.91

7.	ELA	-25.63	1043.78

8.	ELA	-25.63	1043.78

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.3 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 4.5 (cm2)

Cadres:	4 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)

Calcul de Section à l'effort Tranchant C1A-A 2#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 100.0 (cm)

h = 100.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	263.43	1168.81

2.	ELU	264.86	1198.43

3.	ELU	232.19	1758.97

4.	ELU	232.19	1758.97

5.	ELA	10.53	666.44

6.	ELA	194.12	901.56

7.	ELA	-17.81	989.72

8.	ELA	-30.50	987.26

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.3 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 4.5 (cm2)

Cadres:	4 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)

Calcul de Section à l'effort Tranchant C1A-A 3#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 100.0 (cm)

h = 100.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	272.73	1071.77

2.	ELU	274.53	1377.73

3.	ELU	242.73	1744.10

4.	ELU	242.68	1623.82

5.	ELA	23.96	617.89

6.	ELA	201.05	863.37

7.	ELA	-24.79	1033.46

8.	ELA	-26.51	991.88

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.3 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 4.5 (cm2)

Cadres:	4 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)

Calcul de Section à l'effort Tranchant C1A-A 4#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 100.0 (cm)

h = 100.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	316.10	637.99

2.	ELU	316.10	637.99

3.	ELU	292.59	1504.72

4.	ELU	292.18	1385.23

5.	ELA	19.62	485.18

6.	ELA	231.65	527.75

7.	ELA	-12.31	1199.51

8.	ELA	-13.37	1078.12

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.3 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 4.5 (cm2)

Cadres:	4 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)

Calcul de Section à l'effort Tranchant C1B-B 1#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 100.0 (cm)

h = 250.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	653.01	1022.81

2.	ELU	672.58	1361.99

3.	ELU	670.46	1569.71

4.	ELU	648.25	1194.58

5.	ELA	12.56	707.35

6.	ELA	496.78	1048.41

7.	ELA	-25.63	1306.28

8.	ELA	-25.63	1306.28

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.3 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 4.5 (cm2)

Cadres:	4 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)

Calcul de Section à l'effort Tranchant C1B-B 2#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 100.0 (cm)

h = 250.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	658.37	1523.18

2.	ELU	659.80	1552.80

3.	ELU	627.13	2113.35

4.	ELU	627.13	2113.35

5.	ELA	10.53	928.94

6.	ELA	486.67	1164.06

7.	ELA	-17.81	1252.22

8.	ELA	-30.50	1249.76

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.3 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 4.5 (cm2)

Cadres:	4 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)

Calcul de Section à l'effort Tranchant C1B-B 3#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 100.0 (cm)

h = 250.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	667.67	1426.14

2.	ELU	669.47	1732.10

3.	ELU	637.67	2098.47

4.	ELU	637.62	1978.20

5.	ELA	23.96	880.39

6.	ELA	493.59	1125.87

7.	ELA	-24.79	1295.96

8.	ELA	-26.51	1254.38

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.3 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 4.5 (cm2)

Cadres:	4 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)

Calcul de Section à l'effort Tranchant C1B-B 4#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 100.0 (cm)

h = 250.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	711.04	992.36

2.	ELU	711.04	992.36

3.	ELU	687.52	1859.10

4.	ELU	687.12	1739.61

5.	ELA	19.62	747.68

6.	ELA	524.20	790.25

7.	ELA	-12.31	1462.01

8.	ELA	-13.37	1340.62

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.3 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 4.5 (cm2)

Cadres:	4 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)