Calcul de Section en Flexion Composée C0 A-A B-B D-D E-E

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul en poutre

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b  = 129.3	(cm)

h  = 140.0	(cm)

d1 = 5.0	(cm)

d2 = 5.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	M (kN*m)

1.	ELS	   20.10	   -100.64

2.	ELS	   20.10	   -100.64

3.	ELA	   20.10	   -100.64

4.	ELA	   20.10	   -100.64

5.	ELU	   27.14	   -135.87

6.	ELU	   27.14	   -135.87

7.	ELS	   -54.35	   468.71

8.	ELS	   4.65	   251.64

9.	ELA	   -52.70	   373.89

10.	ELA	   -51.08	   338.56

11.	ELU	   -73.05	   625.66

12.	ELU	   9.49	   327.23

13.	ELS	   -24.82	   18.70

14.	ELS	   34.77	   -104.88

15.	ELA	   -22.86	   -36.36

16.	ELA	   -21.23	   -49.79

17.	ELU	   -33.21	   32.39

18.	ELU	   50.19	   -136.56

19.	ELS	   -66.18	   -64.12

20.	ELS	   55.94	   -157.33

21.	ELA	   -54.53	   -58.54

22.	ELA	   -47.23	   -97.62

23.	ELU	   -90.00	   -84.73

24.	ELU	   86.87	   -214.66

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique    As1 = 48.9 (cm2)	Section théorique     As2 = 48.9 (cm2)

Section minimum	As min = 97.8 (cm2)	Section maximum As max = 436.4 (cm2)

théorique	r       = 0.56 (%)

minimum	rmin   = 0.28 (%)	            maximum rmax   = 2.41 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELS	N = 20.10	(kN)	M = -100.64	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		17.26

Position de l'axe neutre:		y = 33.8 (cm)

Bras de levier:			Z = 123.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 2.6 (MPa)

comprimée:		ss' = 2.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 2: Type ELS	N = 20.10	(kN)	M = -100.64	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		17.26

Position de l'axe neutre:		y = 33.8 (cm)

Bras de levier:			Z = 123.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 2.6 (MPa)

comprimée:		ss' = 2.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 3: Type ELA	N = 20.10	(kN)	M = -100.64	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	36.55		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 10.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 130.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.83

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 85.3	(MPa)

Cas NO 4: Type ELA	N = 20.10	(kN)	M = -100.64	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	36.55		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 10.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 130.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.83

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 85.3	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 27.14	(kN)	M = -135.87	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	23.47		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 11.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 130.6	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.90

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 98.7	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 27.14	(kN)	M = -135.87	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	23.47		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 11.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 130.6	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.90

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 98.7	(MPa)

Cas NO 7: Type ELS	N = -54.35	(kN)	M = 468.71	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		3.08

Position de l'axe neutre:		y = 28.0 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.9 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 13.2 (MPa)

comprimée:		ss' = 12.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 8: Type ELS	N = 4.65	(kN)	M = 251.64	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		6.19

Position de l'axe neutre:		y = 30.4 (cm)

Bras de levier:			Z = 124.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.5 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 6.8 (MPa)

comprimée:		ss' = 6.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 9: Type ELA	N = -52.70	(kN)	M = 373.89	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.88		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.2	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.55

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 31.4	(MPa)

Cas NO 10: Type ELA	N = -51.08	(kN)	M = 338.56	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.66		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 6.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.2	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.54

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 30.1	(MPa)

Cas NO 11: Type ELU	N = -73.05	(kN)	M = 625.66	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.15		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.62

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 44.4	(MPa)

Cas NO 12: Type ELU	N = 9.49	(kN)	M = 327.23	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.68		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 9.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.3	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.73

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 66.4	(MPa)

Cas NO 13: Type ELS	N = -24.82	(kN)	M = 18.70	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		45.64

Position de l'axe neutre:		y = 8.2 (cm)

Bras de levier:			Z = 132.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.0 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 0.7 (MPa)

comprimée:		ss' = 0.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 14: Type ELS	N = 34.77	(kN)	M = -104.88	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		18.04

Position de l'axe neutre:		y = 36.5 (cm)

Bras de levier:			Z = 122.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 2.6 (MPa)

comprimée:		ss' = 3.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = -22.86	(kN)	M = -36.36	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	62.74		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 4.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.4	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.31

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = -21.23	(kN)	M = -49.79	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	50.59		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 5.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.39

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 1.4	(MPa)

Cas NO 17: Type ELU	N = -33.21	(kN)	M = 32.39	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	51.59		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 2.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.21

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 18: Type ELU	N = 50.19	(kN)	M = -136.56	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	26.47		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 13.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 129.6	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 1.11

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 139.9	(MPa)

Cas NO 19: Type ELS	N = -66.18	(kN)	M = -64.12	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		14.83

Position de l'axe neutre:		y = 13.3 (cm)

Bras de levier:			Z = 130.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.1 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 2.3 (MPa)

comprimée:		ss' = 1.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 20: Type ELS	N = 55.94	(kN)	M = -157.33	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		12.22

Position de l'axe neutre:		y = 37.0 (cm)

Bras de levier:			Z = 122.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.3 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 3.9 (MPa)

comprimée:		ss' = 4.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 21: Type ELA	N = -54.53	(kN)	M = -58.54	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	34.11		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 2.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.21

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 22: Type ELA	N = -47.23	(kN)	M = -97.62	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	25.07		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 4.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.1	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.37

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 23: Type ELU	N = -90.00	(kN)	M = -84.73	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.44		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 2.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.20

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 24: Type ELU	N = 86.87	(kN)	M = -214.66	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	17.35		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 14.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 129.4	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 1.17

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 150.7	(MPa)