Calcul de Section en Flexion Composée C0 C-C F-F

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul en poutre

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b  = 129.3	(cm)

h  = 140.0	(cm)

d1 = 5.0	(cm)

d2 = 5.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	M (kN*m)

1.	ELS	   -49.56	   1011.14

2.	ELS	   -7.59	   639.67

3.	ELA	   -41.49	   1115.42

4.	ELA	   18.11	   617.61

5.	ELU	   -39.53	   790.75

6.	ELU	   -37.90	   682.71

7.	ELS	   -360.11	   141.69

8.	ELS	   -260.03	   -151.75

9.	ELA	   -405.78	   209.47

10.	ELA	   -263.18	   -179.96

11.	ELU	   -312.22	   -2.15

12.	ELU	   -310.54	   -132.48

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique    As1 = 48.9 (cm2)	Section théorique     As2 = 48.9 (cm2)

Section minimum	As min = 97.8 (cm2)	Section maximum As max = 436.4 (cm2)

théorique	r       = 0.56 (%)

minimum	rmin   = 0.28 (%)	            maximum rmax   = 2.41 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELS	N = -49.56	(kN)	M = 1011.14	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		1.48

Position de l'axe neutre:		y = 29.2 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 2.0 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 27.9 (MPa)

comprimée:		ss' = 27.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 2: Type ELS	N = -7.59	(kN)	M = 639.67	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		2.39

Position de l'axe neutre:		y = 29.9 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 1.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 17.5 (MPa)

comprimée:		ss' = 17.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 3: Type ELA	N = -41.49	(kN)	M = 1115.42	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.82		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.62

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 45.2	(MPa)

Cas NO 4: Type ELA	N = 18.11	(kN)	M = 617.61	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.30		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.6	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.67

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 55.1	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = -39.53	(kN)	M = 790.75	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.42		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.6	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.66

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 54.0	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = -37.90	(kN)	M = 682.71	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.95		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.7	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.66

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 53.1	(MPa)

Cas NO 7: Type ELS	N = -360.11	(kN)	M = 141.69	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		4.23

Position de l'axe neutre:		y = -37.4 (cm)

Bras de levier:			Z = 135.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.1 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 6.6 (MPa)

comprimée:		ss' = 1.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 8: Type ELS	N = -260.03	(kN)	M = -151.75	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		4.95

Position de l'axe neutre:		y = -2.4 (cm)

Bras de levier:			Z = 135.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 6.1 (MPa)

comprimée:		ss' = 2.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 9: Type ELA	N = -405.78	(kN)	M = 209.47	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.72		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 0.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 134.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.02

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 10: Type ELA	N = -263.18	(kN)	M = -179.96	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.09		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 1.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 134.5	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.09

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 11: Type ELU	N = -312.22	(kN)	M = -2.15	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.47		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = -30.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.00

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 12: Type ELU	N = -310.54	(kN)	M = -132.48	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.26		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = -1.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.00

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)