Calcul de Section en Flexion Composée C1 A-A -B-B D-D E-E

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul en poutre

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b  = 129.3	(cm)

h  = 140.0	(cm)

d1 = 5.0	(cm)

d2 = 5.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	M (kN*m)

1.	ELS	   -20.10	   -119.22

2.	ELS	   -20.10	   -119.22

3.	ELS	   -20.10	   -119.22

4.	ELA	   -20.10	   -119.22

5.	ELU	   -27.14	   -160.95

6.	ELU	   -27.14	   -160.95

7.	ELS	   -182.20	   428.76

8.	ELS	   -105.74	   257.56

9.	ELA	   -180.47	   387.14

10.	ELA	   -177.03	   352.37

11.	ELU	   -245.21	   584.39

12.	ELU	   -135.28	   333.76

13.	ELS	   -208.67	   -11.72

14.	ELS	   -131.67	   -117.63

15.	ELA	   -206.78	   -84.95

16.	ELA	   -203.29	   -100.62

17.	ELU	   -281.18	   -4.88

18.	ELU	   -170.25	   -162.54

19.	ELS	   -325.03	   -115.90

20.	ELS	   -181.50	   -237.69

21.	ELA	   -320.84	   -125.43

22.	ELA	   -310.46	   -164.72

23.	ELU	   -437.49	   -153.47

24.	ELU	   -231.02	   -331.29

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique    As1 = 48.9 (cm2)	Section théorique     As2 = 48.9 (cm2)

Section minimum	As min = 97.8 (cm2)	Section maximum As max = 436.4 (cm2)

théorique	r       = 0.56 (%)

minimum	rmin   = 0.28 (%)	            maximum rmax   = 2.41 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELS	N = -20.10	(kN)	M = -119.22	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		11.78

Position de l'axe neutre:		y = 27.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 126.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 3.4 (MPa)

comprimée:		ss' = 3.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 2: Type ELS	N = -20.10	(kN)	M = -119.22	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		11.78

Position de l'axe neutre:		y = 27.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 126.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 3.4 (MPa)

comprimée:		ss' = 3.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 3: Type ELS	N = -20.10	(kN)	M = -119.22	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		11.78

Position de l'axe neutre:		y = 27.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 126.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 3.4 (MPa)

comprimée:		ss' = 3.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 4: Type ELA	N = -20.10	(kN)	M = -119.22	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	24.33		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 6.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.3	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.53

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 28.0	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = -27.14	(kN)	M = -160.95	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.64		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.58

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 37.5	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = -27.14	(kN)	M = -160.95	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.64		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.58

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 37.5	(MPa)

Cas NO 7: Type ELS	N = -182.20	(kN)	M = 428.76	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		2.88

Position de l'axe neutre:		y = 22.9 (cm)

Bras de levier:			Z = 127.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.7 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 13.1 (MPa)

comprimée:		ss' = 10.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 8: Type ELS	N = -105.74	(kN)	M = 257.56	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		4.83

Position de l'axe neutre:		y = 23.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 127.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.5 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 7.8 (MPa)

comprimée:		ss' = 6.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 9: Type ELA	N = -180.47	(kN)	M = 387.14	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.38		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 4.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.1	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.37

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 10: Type ELA	N = -177.03	(kN)	M = 352.37	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.88		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 4.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.1	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.36

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 11: Type ELU	N = -245.21	(kN)	M = 584.39	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.76		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 5.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.7	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.44

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 9.8	(MPa)

Cas NO 12: Type ELU	N = -135.28	(kN)	M = 333.76	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.63		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 5.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.7	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.44

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 11.2	(MPa)

Cas NO 13: Type ELS	N = -208.67	(kN)	M = -11.72	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		10.78

Position de l'axe neutre:		y = -682.8 (cm)

Bras de levier:			Z = 135.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.0 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 1.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 14: Type ELS	N = -131.67	(kN)	M = -117.63	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		7.82

Position de l'axe neutre:		y = 11.9 (cm)

Bras de levier:			Z = 131.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 4.2 (MPa)

comprimée:		ss' = 2.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = -206.78	(kN)	M = -84.95	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.48		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = -2.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.00

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = -203.29	(kN)	M = -100.62	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.65		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 0.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.01

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELU	N = -281.18	(kN)	M = -4.88	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.72		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = -28.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.00

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 18: Type ELU	N = -170.25	(kN)	M = -162.54	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.19		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 2.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.21

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 19: Type ELS	N = -325.03	(kN)	M = -115.90	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		4.86

Position de l'axe neutre:		y = -48.5 (cm)

Bras de levier:			Z = 135.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.1 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 5.7 (MPa)

comprimée:		ss' = 0.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 20: Type ELS	N = -181.50	(kN)	M = -237.69	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		4.46

Position de l'axe neutre:		y = 17.5 (cm)

Bras de levier:			Z = 129.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.4 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 7.9 (MPa)

comprimée:		ss' = 5.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 21: Type ELA	N = -320.84	(kN)	M = -125.43	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.51		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = -3.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.00

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 22: Type ELA	N = -310.46	(kN)	M = -164.72	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.68		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 0.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 134.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.02

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 23: Type ELU	N = -437.49	(kN)	M = -153.47	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.31		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = -4.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.00

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 24: Type ELU	N = -231.02	(kN)	M = -331.29	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.80		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 4.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.3	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.32

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)