Calcul de Section en Flexion Composée C1 C-C F-F

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul en poutre

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b  = 129.3	(cm)

h  = 140.0	(cm)

d1 = 5.0	(cm)

d2 = 5.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	M (kN*m)

1.	ELS	   -203.38	   915.71

2.	ELS	   -146.65	   618.17

3.	ELA	   -192.61	   999.92

4.	ELA	   -115.61	   597.66

5.	ELU	   -190.72	   730.22

6.	ELU	   -187.23	   630.34

7.	ELS	   -77.80	   248.34

8.	ELS	   8.10	   39.39

9.	ELA	   -128.84	   281.62

10.	ELA	   -7.88	   14.14

11.	ELU	   -23.02	   187.83

12.	ELU	   -17.23	   57.76

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique    As1 = 48.9 (cm2)	Section théorique     As2 = 0.0 (cm2)

Section minimum	As min = 48.9 (cm2)	Section maximum As max = 436.4 (cm2)

théorique	r       = 0.28 (%)

minimum	rmin   = 0.28 (%)	            maximum rmax   = 2.41 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELS	N = -203.38	(kN)	M = 915.71	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		1.47

Position de l'axe neutre:		y = 30.0 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 1.9 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 28.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 2: Type ELS	N = -146.65	(kN)	M = 618.17	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		2.16

Position de l'axe neutre:		y = 29.7 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.1 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 1.3 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 19.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 3: Type ELA	N = -192.61	(kN)	M = 999.92	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.86		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.2	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.55

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 4: Type ELA	N = -115.61	(kN)	M = 597.66	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.78		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.2	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.55

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = -190.72	(kN)	M = 730.22	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.27		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.1	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.57

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = -187.23	(kN)	M = 630.34	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.72		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.2	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.54

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELS	N = -77.80	(kN)	M = 248.34	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		5.19

Position de l'axe neutre:		y = 28.4 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.5 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 7.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 8: Type ELS	N = 8.10	(kN)	M = 39.39	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		43.07

Position de l'axe neutre:		y = 37.7 (cm)

Bras de levier:			Z = 122.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.1 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 1.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 9: Type ELA	N = -128.84	(kN)	M = 281.62	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.80		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 4.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.38

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 10: Type ELA	N = -7.88	(kN)	M = 14.14	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	166.87		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 4.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.3	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.32

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 11: Type ELU	N = -23.02	(kN)	M = 187.83	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.75		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.5	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.70

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 12: Type ELU	N = -17.23	(kN)	M = 57.76	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	40.52		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.2	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.54

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)