Calcul de Section à l'effort tranchant et torsion C0 A-A B-B D-D E-E

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Pas de reprise de bétonnage

- Calcul en poutre dans la zone critique

2.	Section :

b = 129.3 (cm)

h = 140.0 (cm)

d = 5.0 (cm)

Aire de surface à l'intérieur de la ligne moyenne de la section à parois minces équivalente = 12763.0 (cm2)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

T : moment de torsion

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)	T (kN*m)

1.	ELA	20.10	117.12	-35.43

2.	ELA	20.10	117.12	-35.43

3.	ELA	-52.70	-428.35	-39.77

4.	ELA	-51.08	-515.71	-40.21

5.	ELA	-22.86	747.96	12.36

6.	ELA	-21.23	666.72	12.00

7.	ELA	-54.53	-176.64	-49.93

8.	ELA	-47.23	-271.81	-50.39

9.	ELU	27.14	158.12	-47.82

10.	ELU	27.14	158.12	-47.82

11.	ELU	-73.05	-557.40	-47.58

12.	ELU	9.49	-1110.27	-72.38

13.	ELU	-33.21	1399.98	21.28

14.	ELU	50.19	830.26	-0.41

15.	ELU	-90.00	-291.98	-60.08

16.	ELU	86.87	-723.42	-92.39

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.2 (MPa)	( tuV = 0.0 (MPa), tuT = 0.2 (MPa) )

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)	Longueur de la travée : L = 3.5 (m)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 12.1 (cm2)

Armatures de torsion :	Section A = 2.0 (cm2)

Cadres:	6 Æ 16

Espacement :	St = 33.8 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 33.8 (cm)

Armatures longitudinales

Section d'acier :	Asl = 7.8 (cm2)

Section d'acier minimale :	Amin = 0.0 (cm2)