Calcul de Section à l'effort tranchant et torsion C0 C-C F-F

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Pas de reprise de bétonnage

- Calcul en poutre dans la zone critique

2.	Section :

b = 129.3 (cm)

h = 140.0 (cm)

d = 5.0 (cm)

Aire de surface à l'intérieur de la ligne moyenne de la section à parois minces équivalente = 12763.0 (cm2)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

T : moment de torsion

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)	T (kN*m)

1.	ELA	-41.49	991.66	-16.28

2.	ELA	18.11	557.39	-31.42

3.	ELA	-405.78	360.02	38.99

4.	ELA	-263.18	-56.71	16.33

5.	ELU	-39.53	683.30	-19.72

6.	ELU	-37.90	602.05	-20.09

7.	ELU	-312.22	105.79	22.37

8.	ELU	-310.54	14.90	21.79

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.3 (MPa)	( tuV = 0.2 (MPa), tuT = 0.1 (MPa) )

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)	Longueur de la travée : L = 3.5 (m)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 12.1 (cm2)

Armatures de torsion :	Section A = 2.0 (cm2)

Cadres:	6 Æ 16

Espacement :	St = 33.8 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 33.8 (cm)

Armatures longitudinales

Section d'acier :	Asl = 7.8 (cm2)

Section d'acier minimale :	Amin = 0.0 (cm2)