Calcul de Section à l'effort tranchant et torsion C1 A-A B-B D-D E-E

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Pas de reprise de bétonnage

- Calcul en poutre dans la zone critique

2.	Section :

b = 129.3 (cm)

h = 140.0 (cm)

d = 5.0 (cm)

Aire de surface à l'intérieur de la ligne moyenne de la section à parois minces équivalente = 12763.0 (cm2)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

T : moment de torsion

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)	T (kN*m)

1.	ELA	-20.10	117.12	35.43

2.	ELA	-20.10	117.12	35.43

3.	ELA	-180.47	-342.40	43.09

4.	ELA	-177.03	-424.91	42.40

5.	ELA	-206.78	751.04	-9.78

6.	ELA	-203.29	673.23	-10.52

7.	ELA	-320.84	-35.80	53.03

8.	ELA	-310.46	-134.83	52.11

9.	ELU	-27.14	158.12	47.82

10.	ELU	-27.14	158.12	47.82

11.	ELU	-245.21	-412.74	60.29

12.	ELU	-135.28	-1104.70	35.87

13.	ELU	-281.18	1303.73	-12.40

14.	ELU	-170.25	854.73	-33.93

15.	ELU	-437.49	-30.78	73.46

16.	ELU	-231.02	-591.04	41.38

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.4 (MPa)	( tuV = 0.3 (MPa), tuT = 0.1 (MPa) )

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)	Longueur de la travée : L = 3.5 (m)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 12.1 (cm2)

Armatures de torsion :	Section A = 2.0 (cm2)

Cadres:	6 Æ 16

Espacement :	St = 33.8 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 33.8 (cm)

Armatures longitudinales

Section d'acier :	Asl = 7.8 (cm2)

Section d'acier minimale :	Amin = 0.0 (cm2)