Calcul de Section à l'effort tranchant et torsion C1 C-C F-F

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Pas de reprise de bétonnage

- Calcul en poutre dans la zone critique

2.	Section :

b = 129.3 (cm)

h = 140.0 (cm)

d = 5.0 (cm)

Aire de surface à l'intérieur de la ligne moyenne de la section à parois minces équivalente = 12763.0 (cm2)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

T : moment de torsion

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)	T (kN*m)

1.	ELA	-192.61	885.41	21.87

2.	ELA	-115.61	581.97	6.86

3.	ELA	-128.84	318.93	-5.08

4.	ELA	-7.88	60.14	-27.67

5.	ELU	-190.72	688.72	21.14

6.	ELU	-187.23	610.92	20.40

7.	ELU	-23.02	210.40	-25.03

8.	ELU	-17.23	118.60	-26.06

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.2 (MPa)	( tuV = 0.1 (MPa), tuT = 0.0 (MPa) )

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)	Longueur de la travée : L = 3.5 (m)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 12.1 (cm2)

Armatures de torsion :	Section A = 2.0 (cm2)

Cadres:	6 Æ 16

Espacement :	St = 33.8 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 33.8 (cm)

Armatures longitudinales

Section d'acier :	Asl = 7.8 (cm2)

Section d'acier minimale :	Amin = 0.0 (cm2)