Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C0A-A 1#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 100.0	(cm)

d = 6.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	806.77	249.89	316.49

2.	ELU	1179.66	238.78	371.77

3.	ELU	1124.45	237.16	344.00

4.	ELU	1007.00	273.16	185.71

5.	ELU	1179.66	238.78	371.77

6.	ELU	1454.58	264.42	204.09

7.	ELU	1090.81	272.58	174.22

8.	ELU	1255.23	272.15	198.27

9.	ELU	1372.67	236.15	356.57

10.	ELU	1200.02	270.53	170.50

11.	ELA	463.04	25.78	157.55

12.	ELA	759.72	182.35	269.57

13.	ELA	555.24	25.38	147.87

14.	ELA	621.81	182.94	262.52

15.	ELA	759.72	182.35	269.57

16.	ELA	1044.69	-29.68	-224.29

17.	ELA	1044.69	-29.68	-224.29

18.	ELA	759.72	182.35	269.57

19.	ELA	1044.69	-29.68	-224.29

20.	ELA	1044.69	-29.68	-224.29

21.	ELS	588.73	180.79	267.86

22.	ELS	797.05	175.78	294.30

23.	ELS	783.82	174.83	277.02

24.	ELS	743.31	200.83	147.54

25.	ELS	797.05	175.78	294.30

26.	ELS	1091.27	194.49	155.70

27.	ELS	921.41	198.68	132.82

28.	ELS	908.79	200.16	155.91

29.	ELS	921.72	174.27	284.00

30.	ELS	921.41	198.68	132.82

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 29.1 (cm2)	Section théorique	As2     = 20.9 (cm2)

Section minimum	As min = 100.0 (cm2)	Section maximum	As max = 500.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 806.77 (kN)	My = 249.89 (kN*m)	Mz = 316.49 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.82		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 71.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 94.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.97

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 1179.66 (kN)	My = 238.78 (kN*m)	Mz = 371.77 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 80.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 89.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.25

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 1124.45 (kN)	My = 237.16 (kN*m)	Mz = 344.00 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.72		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 80.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 89.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.24

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 1007.00 (kN)	My = 273.16 (kN*m)	Mz = 185.71 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.64		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 84.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 87.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.97

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =393.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 1179.66 (kN)	My = 238.78 (kN*m)	Mz = 371.77 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 80.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 89.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.25

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 1454.58 (kN)	My = 264.42 (kN*m)	Mz = 204.09 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.84		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 97.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 81.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.25

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =250.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 1090.81 (kN)	My = 272.58 (kN*m)	Mz = 174.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 87.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 85.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.74

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =348.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 1255.23 (kN)	My = 272.15 (kN*m)	Mz = 198.27 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.14		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 91.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 83.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.55

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =309.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 1372.67 (kN)	My = 236.15 (kN*m)	Mz = 356.57 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.44		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 86.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 86.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.84

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =367.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 1200.02 (kN)	My = 270.53 (kN*m)	Mz = 170.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.64		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 91.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 83.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.51

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =302.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 463.04 (kN)	My = 25.78 (kN*m)	Mz = 157.55 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	26.83		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 71.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.03

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =405.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 759.72 (kN)	My = 182.35 (kN*m)	Mz = 269.57 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.03		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 73.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 92.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.75

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 555.24 (kN)	My = 25.38 (kN*m)	Mz = 147.87 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	27.16		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 81.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 75.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.36

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =271.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 621.81 (kN)	My = 182.94 (kN*m)	Mz = 262.52 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.91		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 68.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 95.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.25

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 759.72 (kN)	My = 182.35 (kN*m)	Mz = 269.57 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.03		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 73.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 92.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.75

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 1044.69 (kN)	My = -29.68 (kN*m)	Mz = -224.29 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.81

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =162.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 1044.69 (kN)	My = -29.68 (kN*m)	Mz = -224.29 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.81

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =162.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 759.72 (kN)	My = 182.35 (kN*m)	Mz = 269.57 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.03		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 73.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 92.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.75

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 1044.69 (kN)	My = -29.68 (kN*m)	Mz = -224.29 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.81

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =162.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 1044.69 (kN)	My = -29.68 (kN*m)	Mz = -224.29 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.81

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =162.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 588.73 (kN)	My = 180.79 (kN*m)	Mz = 267.86 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.91

Position de l'axe neutre: 	y = 67.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 96.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 50.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 48.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 797.05 (kN)	My = 175.78 (kN*m)	Mz = 294.30 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.63

Position de l'axe neutre: 	y = 74.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 92.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 41.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 49.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 783.82 (kN)	My = 174.83 (kN*m)	Mz = 277.02 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.88

Position de l'axe neutre: 	y = 76.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 92.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 37.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 47.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 743.31 (kN)	My = 200.83 (kN*m)	Mz = 147.54 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.78

Position de l'axe neutre: 	y = 85.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 89.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 21.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 36.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 797.05 (kN)	My = 175.78 (kN*m)	Mz = 294.30 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.63

Position de l'axe neutre: 	y = 74.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 92.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 41.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 49.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1091.27 (kN)	My = 194.49 (kN*m)	Mz = 155.70 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.61

Position de l'axe neutre: 	y = 105.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 82.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 10.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 38.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 921.41 (kN)	My = 198.68 (kN*m)	Mz = 132.82 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.15

Position de l'axe neutre: 	y = 97.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 84.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 13.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 35.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 908.79 (kN)	My = 200.16 (kN*m)	Mz = 155.91 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.64

Position de l'axe neutre: 	y = 94.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 86.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 16.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 37.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 921.72 (kN)	My = 174.27 (kN*m)	Mz = 284.00 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.89

Position de l'axe neutre: 	y = 81.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 90.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 31.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 48.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 921.41 (kN)	My = 198.68 (kN*m)	Mz = 132.82 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.15

Position de l'axe neutre: 	y = 97.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 84.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 13.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 35.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)