Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C0A-A 2#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 100.0	(cm)

d = 6.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	1227.75	307.05	93.70

2.	ELU	1843.44	285.70	222.60

3.	ELU	1846.83	285.55	222.20

4.	ELU	1444.60	320.82	-37.93

5.	ELU	1843.44	285.70	222.60

6.	ELU	1966.10	285.70	185.48

7.	ELU	1668.01	319.20	-42.47

8.	ELU	1444.60	320.82	-37.93

9.	ELU	1846.83	285.55	222.20

10.	ELU	1668.01	319.20	-42.47

11.	ELA	660.25	10.52	124.08

12.	ELA	788.48	22.20	219.76

13.	ELA	807.61	22.12	219.58

14.	ELA	973.61	219.03	107.10

15.	ELA	788.48	22.20	219.76

16.	ELA	976.80	-20.14	-91.34

17.	ELA	848.57	-31.83	-187.02

18.	ELA	973.61	219.03	107.10

19.	ELA	972.93	-32.48	-185.66

20.	ELA	848.57	-31.83	-187.02

21.	ELS	901.57	219.10	127.81

22.	ELS	1250.71	210.85	175.71

23.	ELS	1252.34	210.78	175.52

24.	ELS	1059.35	236.22	-16.61

25.	ELS	1250.71	210.85	175.71

26.	ELS	1487.17	211.60	140.73

27.	ELS	1228.88	234.84	-21.40

28.	ELS	1059.35	236.22	-16.61

29.	ELS	1252.34	210.78	175.52

30.	ELS	1228.88	234.84	-21.40

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 31.2 (cm2)	Section théorique	As2     = 18.7 (cm2)

Section minimum	As min = 100.0 (cm2)	Section maximum	As max = 500.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 1227.75 (kN)	My = 307.05 (kN*m)	Mz = 93.70 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.85		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.32

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =264.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 1843.44 (kN)	My = 285.70 (kN*m)	Mz = 222.60 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 103.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =196.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 1846.83 (kN)	My = 285.55 (kN*m)	Mz = 222.20 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.70		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 103.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =195.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 1444.60 (kN)	My = 320.82 (kN*m)	Mz = -37.93 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.39		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 86.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 68.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.83

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =165.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 1843.44 (kN)	My = 285.70 (kN*m)	Mz = 222.60 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 103.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =196.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 1966.10 (kN)	My = 285.70 (kN*m)	Mz = 185.48 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 107.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 75.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.75

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =150.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 1668.01 (kN)	My = 319.20 (kN*m)	Mz = -42.47 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.78		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 67.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.57

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =114.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 1444.60 (kN)	My = 320.82 (kN*m)	Mz = -37.93 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.39		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 86.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 68.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.83

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =165.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 1846.83 (kN)	My = 285.55 (kN*m)	Mz = 222.20 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.70		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 103.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =195.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 1668.01 (kN)	My = 319.20 (kN*m)	Mz = -42.47 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.78		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 67.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.57

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =114.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 660.25 (kN)	My = 10.52 (kN*m)	Mz = 124.08 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	28.47		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 90.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 64.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.50

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =100.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 788.48 (kN)	My = 22.20 (kN*m)	Mz = 219.76 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	18.69		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 75.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 72.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.40

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =280.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 807.61 (kN)	My = 22.12 (kN*m)	Mz = 219.58 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	18.58		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 76.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 72.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.33

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =266.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 973.61 (kN)	My = 219.03 (kN*m)	Mz = 107.10 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.75		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 81.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.39

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =278.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 788.48 (kN)	My = 22.20 (kN*m)	Mz = 219.76 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	18.69		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 75.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 72.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.40

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =280.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 976.80 (kN)	My = -20.14 (kN*m)	Mz = -91.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	24.21		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 115.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 59.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 848.57 (kN)	My = -31.83 (kN*m)	Mz = -187.02 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	20.09		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 71.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.93

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =186.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 973.61 (kN)	My = 219.03 (kN*m)	Mz = 107.10 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.75		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 81.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.39

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =278.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 972.93 (kN)	My = -32.48 (kN*m)	Mz = -185.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.00		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 94.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.66

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =131.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 848.57 (kN)	My = -31.83 (kN*m)	Mz = -187.02 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	20.09		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 71.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.93

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =186.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 901.57 (kN)	My = 219.10 (kN*m)	Mz = 127.81 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.83

Position de l'axe neutre: 	y = 93.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 85.1 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 15.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 36.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 1250.71 (kN)	My = 210.85 (kN*m)	Mz = 175.71 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.87

Position de l'axe neutre: 	y = 107.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 81.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 10.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 42.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 1252.34 (kN)	My = 210.78 (kN*m)	Mz = 175.52 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.87

Position de l'axe neutre: 	y = 107.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 81.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 10.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 42.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 1059.35 (kN)	My = 236.22 (kN*m)	Mz = -16.61 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.65

Position de l'axe neutre: 	y = 91.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 67.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 3.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 30.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 1250.71 (kN)	My = 210.85 (kN*m)	Mz = 175.71 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.86

Position de l'axe neutre: 	y = 107.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 81.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 10.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 42.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1487.17 (kN)	My = 211.60 (kN*m)	Mz = 140.73 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.97

Position de l'axe neutre: 	y = 121.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 76.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 3.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 42.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 1228.88 (kN)	My = 234.84 (kN*m)	Mz = -21.40 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.07

Position de l'axe neutre: 	y = 101.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 65.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 0.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 32.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 1059.35 (kN)	My = 236.22 (kN*m)	Mz = -16.61 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.65

Position de l'axe neutre: 	y = 91.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 67.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 3.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 30.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 1252.34 (kN)	My = 210.78 (kN*m)	Mz = 175.52 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.87

Position de l'axe neutre: 	y = 107.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 81.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 10.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 42.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 1228.88 (kN)	My = 234.84 (kN*m)	Mz = -21.40 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.07

Position de l'axe neutre: 	y = 101.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 65.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 0.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 32.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)