Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C0A-A 4#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 100.0	(cm)

d = 6.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	584.18	267.84	-576.35

2.	ELU	1336.17	231.52	-334.86

3.	ELU	1336.17	231.52	-334.86

4.	ELU	584.18	267.84	-576.35

5.	ELU	1243.84	234.07	-331.44

6.	ELU	1507.81	232.93	-333.32

7.	ELU	584.18	267.84	-576.35

8.	ELU	706.90	267.56	-558.17

9.	ELU	1336.17	231.52	-334.86

10.	ELU	848.15	266.70	-578.23

11.	ELA	485.11	25.79	220.21

12.	ELA	614.15	26.46	248.01

13.	ELA	496.50	26.62	234.35

14.	ELA	601.83	178.89	-310.68

15.	ELA	614.15	26.46	248.01

16.	ELA	1183.10	-27.61	-119.50

17.	ELA	601.83	178.89	-310.68

18.	ELA	601.83	178.89	-310.68

19.	ELA	1171.72	-28.43	-133.63

20.	ELA	748.48	178.26	-311.73

21.	ELS	451.65	196.88	-418.13

22.	ELS	1046.35	171.43	-243.99

23.	ELS	913.73	170.66	-247.24

24.	ELS	451.65	196.88	-418.13

25.	ELS	973.41	173.45	-242.30

26.	ELS	1149.38	172.70	-243.56

27.	ELS	451.65	196.88	-418.13

28.	ELS	536.28	196.69	-405.59

29.	ELS	913.73	170.66	-247.24

30.	ELS	627.62	196.12	-419.38

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 21.8 (cm2)	Section théorique	As2     = 28.2 (cm2)

Section minimum	As min = 100.0 (cm2)	Section maximum	As max = 500.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 584.18 (kN)	My = 267.84 (kN*m)	Mz = -576.35 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.28		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 49.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 100.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.49

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 1336.17 (kN)	My = 231.52 (kN*m)	Mz = -334.86 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.77		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 87.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 86.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.80

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =360.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 1336.17 (kN)	My = 231.52 (kN*m)	Mz = -334.86 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.77		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 87.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 86.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.80

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =360.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 584.18 (kN)	My = 267.84 (kN*m)	Mz = -576.35 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.28		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 49.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 100.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.49

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 1243.84 (kN)	My = 234.07 (kN*m)	Mz = -331.44 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.85		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 85.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 87.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.95

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =389.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 1507.81 (kN)	My = 232.93 (kN*m)	Mz = -333.32 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.61		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 91.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 83.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.55

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =310.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 584.18 (kN)	My = 267.84 (kN*m)	Mz = -576.35 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.28		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 49.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 100.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.49

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 706.90 (kN)	My = 267.56 (kN*m)	Mz = -558.17 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.70		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 54.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 99.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.71

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 1336.17 (kN)	My = 231.52 (kN*m)	Mz = -334.86 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.77		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 87.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 86.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.80

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =360.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 848.15 (kN)	My = 266.70 (kN*m)	Mz = -578.23 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.80		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 58.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 97.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.21

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 485.11 (kN)	My = 25.79 (kN*m)	Mz = 220.21 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	20.56		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 60.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 80.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.81

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 614.15 (kN)	My = 26.46 (kN*m)	Mz = 248.01 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	18.21		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 64.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.40

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =480.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 496.50 (kN)	My = 26.62 (kN*m)	Mz = 234.35 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 59.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 81.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.96

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 601.83 (kN)	My = 178.89 (kN*m)	Mz = -310.68 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.53		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 63.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 96.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.67

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 614.15 (kN)	My = 26.46 (kN*m)	Mz = 248.01 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	18.21		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 64.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.40

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =480.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 1183.10 (kN)	My = -27.61 (kN*m)	Mz = -119.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 115.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 60.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 601.83 (kN)	My = 178.89 (kN*m)	Mz = -310.68 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.53		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 63.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 96.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.67

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 601.83 (kN)	My = 178.89 (kN*m)	Mz = -310.68 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.53		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 63.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 96.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.67

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 1171.72 (kN)	My = -28.43 (kN*m)	Mz = -133.63 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 112.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 62.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 748.48 (kN)	My = 178.26 (kN*m)	Mz = -311.73 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.97		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 70.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 93.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.03

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 451.65 (kN)	My = 196.88 (kN*m)	Mz = -418.13 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.39

Position de l'axe neutre: 	y = 54.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 99.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 104.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 67.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 1046.35 (kN)	My = 171.43 (kN*m)	Mz = -243.99 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.54

Position de l'axe neutre: 	y = 93.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 86.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 19.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 43.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 913.73 (kN)	My = 170.66 (kN*m)	Mz = -247.24 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.48

Position de l'axe neutre: 	y = 86.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 89.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 25.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 43.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 451.65 (kN)	My = 196.88 (kN*m)	Mz = -418.13 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.39

Position de l'axe neutre: 	y = 54.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 99.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 104.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 67.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 973.41 (kN)	My = 173.45 (kN*m)	Mz = -242.30 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.53

Position de l'axe neutre: 	y = 90.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 88.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 22.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 43.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1149.38 (kN)	My = 172.70 (kN*m)	Mz = -243.56 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.49

Position de l'axe neutre: 	y = 98.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 84.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 16.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 44.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 451.65 (kN)	My = 196.88 (kN*m)	Mz = -418.13 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.39

Position de l'axe neutre: 	y = 54.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 99.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 104.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 67.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 536.28 (kN)	My = 196.69 (kN*m)	Mz = -405.59 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.69

Position de l'axe neutre: 	y = 57.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 98.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 93.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 65.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 913.73 (kN)	My = 170.66 (kN*m)	Mz = -247.24 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.49

Position de l'axe neutre: 	y = 87.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 89.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 25.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 43.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 627.62 (kN)	My = 196.12 (kN*m)	Mz = -419.38 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.85

Position de l'axe neutre: 	y = 59.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 97.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 87.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 66.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)