Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C0B-B 2#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 250.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	1582.12	2941.95	-228.20

2.	ELU	2197.81	2805.26	-422.04

3.	ELU	2201.20	2804.37	-422.01

4.	ELU	1798.98	3037.51	-50.92

5.	ELU	1798.98	3037.51	-50.92

6.	ELU	2320.47	2809.45	-391.27

7.	ELU	2022.39	3029.27	-54.11

8.	ELU	1798.98	3037.51	-50.92

9.	ELU	2201.20	2804.37	-422.01

10.	ELU	2197.81	2805.26	-422.04

11.	ELA	922.75	77.86	145.18

12.	ELA	1169.93	2123.00	-257.51

13.	ELA	1070.11	158.05	290.64

14.	ELA	1236.11	2125.93	-240.29

15.	ELA	926.62	161.49	293.09

16.	ELA	1239.30	-121.50	-183.93

17.	ELA	1111.07	-202.06	-329.49

18.	ELA	1236.11	2125.93	-240.29

19.	ELA	1235.43	-205.13	-331.84

20.	ELA	1235.43	-205.13	-331.84

21.	ELS	1164.07	2124.00	-256.87

22.	ELS	1513.21	2071.94	-329.94

23.	ELS	1514.84	2071.52	-329.92

24.	ELS	1321.85	2240.38	-54.22

25.	ELS	1321.85	2240.38	-54.22

26.	ELS	1749.67	2080.77	-292.56

27.	ELS	1491.38	2233.30	-56.67

28.	ELS	1321.85	2240.38	-54.22

29.	ELS	1514.84	2071.52	-329.92

30.	ELS	1513.21	2071.94	-329.94

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 105.0 (cm2)	Section théorique	As2     = 20.0 (cm2)

Section minimum	As min = 250.0 (cm2)	Section maximum	As max = 1250.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 1582.12 (kN)	My = 2941.95 (kN*m)	Mz = -228.20 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.25		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 104.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 190.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.71

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 2197.81 (kN)	My = 2805.26 (kN*m)	Mz = -422.04 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.34		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 112.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 152.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.09

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 2201.20 (kN)	My = 2804.37 (kN*m)	Mz = -422.01 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.34		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 112.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 152.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.08

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 1798.98 (kN)	My = 3037.51 (kN*m)	Mz = -50.92 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.74		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 107.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 206.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.78

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 1798.98 (kN)	My = 3037.51 (kN*m)	Mz = -50.92 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.74		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 107.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 206.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.78

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 2320.47 (kN)	My = 2809.45 (kN*m)	Mz = -391.27 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.52		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 118.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 153.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.90

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 2022.39 (kN)	My = 3029.27 (kN*m)	Mz = -54.11 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.05		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 121.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 201.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.83

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 1798.98 (kN)	My = 3037.51 (kN*m)	Mz = -50.92 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.74		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 107.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 206.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.78

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 2201.20 (kN)	My = 2804.37 (kN*m)	Mz = -422.01 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.34		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 112.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 152.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.08

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 2197.81 (kN)	My = 2805.26 (kN*m)	Mz = -422.04 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.34		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 112.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 152.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.09

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 922.75 (kN)	My = 77.86 (kN*m)	Mz = 145.18 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	53.46		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 101.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 66.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.37

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =73.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 1169.93 (kN)	My = 2123.00 (kN*m)	Mz = -257.51 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.28		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 98.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 177.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.67

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 1070.11 (kN)	My = 158.05 (kN*m)	Mz = 290.64 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	32.65		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 79.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 76.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.53

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =305.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 1236.11 (kN)	My = 2125.93 (kN*m)	Mz = -240.29 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.64		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 102.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 177.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.45

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 926.62 (kN)	My = 161.49 (kN*m)	Mz = 293.09 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	33.01		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 72.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =395.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 1239.30 (kN)	My = -121.50 (kN*m)	Mz = -183.93 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	40.59		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 105.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 67.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.34

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =67.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 1111.07 (kN)	My = -202.06 (kN*m)	Mz = -329.49 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	28.95		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 76.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 79.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.81

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =362.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 1236.11 (kN)	My = 2125.93 (kN*m)	Mz = -240.29 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.64		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 102.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 177.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.45

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 1235.43 (kN)	My = -205.13 (kN*m)	Mz = -331.84 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	28.32		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 80.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 77.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.53

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =306.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 1235.43 (kN)	My = -205.13 (kN*m)	Mz = -331.84 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	28.32		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 80.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 77.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.53

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =306.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 1164.07 (kN)	My = 2124.00 (kN*m)	Mz = -256.87 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.27

Position de l'axe neutre: 	y = 111.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 185.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 58.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 45.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 1513.21 (kN)	My = 2071.94 (kN*m)	Mz = -329.94 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.97

Position de l'axe neutre: 	y = 114.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 166.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 50.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 47.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 1514.84 (kN)	My = 2071.52 (kN*m)	Mz = -329.92 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.97

Position de l'axe neutre: 	y = 114.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 166.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 50.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 47.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 1321.85 (kN)	My = 2240.38 (kN*m)	Mz = -54.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.40

Position de l'axe neutre: 	y = 119.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 208.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 46.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 37.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 1321.85 (kN)	My = 2240.38 (kN*m)	Mz = -54.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.40

Position de l'axe neutre: 	y = 119.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 208.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 46.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 37.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1749.67 (kN)	My = 2080.77 (kN*m)	Mz = -292.56 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.01

Position de l'axe neutre: 	y = 126.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 169.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 41.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 46.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 1491.38 (kN)	My = 2233.30 (kN*m)	Mz = -56.67 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.05

Position de l'axe neutre: 	y = 127.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 205.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 41.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 38.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 1321.85 (kN)	My = 2240.38 (kN*m)	Mz = -54.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.40

Position de l'axe neutre: 	y = 119.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 208.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 46.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 37.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 1514.84 (kN)	My = 2071.52 (kN*m)	Mz = -329.92 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.97

Position de l'axe neutre: 	y = 114.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 166.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 50.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 47.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 1513.21 (kN)	My = 2071.94 (kN*m)	Mz = -329.94 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.97

Position de l'axe neutre: 	y = 114.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 166.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 50.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 47.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)