Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C0B-B 3#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 250.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	1492.08	3023.16	287.92

2.	ELU	2169.98	2898.43	75.99

3.	ELU	2040.71	2890.04	86.71

4.	ELU	1621.87	3123.40	420.35

5.	ELU	1492.60	3115.01	431.08

6.	ELU	2247.01	2906.29	101.74

7.	ELU	1492.60	3115.01	431.08

8.	ELU	1621.87	3123.40	420.35

9.	ELU	2040.71	2890.04	86.71

10.	ELU	2169.98	2898.43	75.99

11.	ELA	886.25	175.10	278.35

12.	ELA	1080.16	181.91	307.21

13.	ELA	1080.16	181.91	307.21

14.	ELA	1173.67	2187.24	116.89

15.	ELA	929.38	182.01	308.97

16.	ELA	1306.67	-167.39	-284.80

17.	ELA	1112.75	-174.19	-313.66

18.	ELA	1173.67	2187.24	116.89

19.	ELA	1263.54	-174.29	-315.42

20.	ELA	1263.54	-174.29	-315.42

21.	ELS	1078.82	2183.40	123.09

22.	ELS	1464.42	2139.64	39.26

23.	ELS	1392.60	2134.97	45.22

24.	ELS	1194.47	2303.78	296.59

25.	ELS	1108.29	2298.18	303.74

26.	ELS	1688.09	2153.01	77.15

27.	ELS	1418.80	2294.14	301.34

28.	ELS	1194.47	2303.78	296.59

29.	ELS	1392.60	2134.97	45.22

30.	ELS	1464.42	2139.64	39.26

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 102.9 (cm2)	Section théorique	As2     = 22.1 (cm2)

Section minimum	As min = 250.0 (cm2)	Section maximum	As max = 1250.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 1492.08 (kN)	My = 3023.16 (kN*m)	Mz = 287.92 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.62		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 98.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 188.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.06

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 2169.98 (kN)	My = 2898.43 (kN*m)	Mz = 75.99 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.53		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 137.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 195.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.08

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 2040.71 (kN)	My = 2890.04 (kN*m)	Mz = 86.71 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 130.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 197.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.41

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 1621.87 (kN)	My = 3123.40 (kN*m)	Mz = 420.35 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.14		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 97.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 170.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.52

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 1492.60 (kN)	My = 3115.01 (kN*m)	Mz = 431.08 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.95		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 93.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 173.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.86

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 2247.01 (kN)	My = 2906.29 (kN*m)	Mz = 101.74 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.49		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 140.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 191.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.89

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 1492.60 (kN)	My = 3115.01 (kN*m)	Mz = 431.08 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.95		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 93.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 173.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.86

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 1621.87 (kN)	My = 3123.40 (kN*m)	Mz = 420.35 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.14		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 97.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 170.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.52

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 2040.71 (kN)	My = 2890.04 (kN*m)	Mz = 86.71 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 130.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 197.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.41

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 2169.98 (kN)	My = 2898.43 (kN*m)	Mz = 75.99 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.53		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 137.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 195.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.08

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 886.25 (kN)	My = 175.10 (kN*m)	Mz = 278.35 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	34.47		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 74.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 80.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =396.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 1080.16 (kN)	My = 181.91 (kN*m)	Mz = 307.21 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	31.03		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 78.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.67

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =334.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 1080.16 (kN)	My = 181.91 (kN*m)	Mz = 307.21 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	31.03		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 78.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.67

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =334.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 1173.67 (kN)	My = 2187.24 (kN*m)	Mz = 116.89 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.85		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 98.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 206.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.57

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 929.38 (kN)	My = 182.01 (kN*m)	Mz = 308.97 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	31.35		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 71.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 80.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.14

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =427.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 1306.67 (kN)	My = -167.39 (kN*m)	Mz = -284.80 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	31.44		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 89.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 73.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.99

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =198.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 1112.75 (kN)	My = -174.19 (kN*m)	Mz = -313.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	30.47		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 77.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 77.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.63

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =326.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 1173.67 (kN)	My = 2187.24 (kN*m)	Mz = 116.89 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.85		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 98.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 206.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.57

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 1263.54 (kN)	My = -174.29 (kN*m)	Mz = -315.42 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	29.60		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 83.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 75.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.30

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =260.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 1263.54 (kN)	My = -174.29 (kN*m)	Mz = -315.42 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	29.60		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 83.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 75.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.30

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =260.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 1078.82 (kN)	My = 2183.40 (kN*m)	Mz = 123.09 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.46

Position de l'axe neutre: 	y = 113.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 208.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 56.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 39.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 1464.42 (kN)	My = 2139.64 (kN*m)	Mz = 39.26 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.51

Position de l'axe neutre: 	y = 126.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 204.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 38.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 36.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 1392.60 (kN)	My = 2134.97 (kN*m)	Mz = 45.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.17

Position de l'axe neutre: 	y = 124.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 205.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 40.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 36.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 1194.47 (kN)	My = 2303.78 (kN*m)	Mz = 296.59 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.70

Position de l'axe neutre: 	y = 108.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 184.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 67.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 50.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 1108.29 (kN)	My = 2298.18 (kN*m)	Mz = 303.74 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.53

Position de l'axe neutre: 	y = 105.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 184.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 70.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 50.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1688.09 (kN)	My = 2153.01 (kN*m)	Mz = 77.15 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.20

Position de l'axe neutre: 	y = 139.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 201.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 34.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 38.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 1418.80 (kN)	My = 2294.14 (kN*m)	Mz = 301.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.17

Position de l'axe neutre: 	y = 114.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 180.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 60.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 50.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 1194.47 (kN)	My = 2303.78 (kN*m)	Mz = 296.59 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.70

Position de l'axe neutre: 	y = 108.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 184.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 67.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 50.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 1392.60 (kN)	My = 2134.97 (kN*m)	Mz = 45.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.17

Position de l'axe neutre: 	y = 124.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 205.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 40.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 36.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 1464.42 (kN)	My = 2139.64 (kN*m)	Mz = 39.26 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.51

Position de l'axe neutre: 	y = 126.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 204.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 38.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 36.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)