Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C1A-A 2#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 100.0	(cm)

d = 6.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	1168.81	-302.80	-132.96

2.	ELU	1323.63	-302.59	-92.01

3.	ELU	1198.43	-304.27	-118.51

4.	ELU	1758.97	-267.82	-321.49

5.	ELU	1323.63	-302.59	-92.01

6.	ELU	1758.97	-267.82	-321.49

7.	ELU	1565.61	-270.50	-354.34

8.	ELU	1758.97	-267.82	-321.49

9.	ELU	1198.43	-304.27	-118.51

10.	ELU	1565.61	-270.50	-354.34

11.	ELA	666.44	20.32	86.51

12.	ELA	668.89	33.53	187.21

13.	ELA	901.56	-223.02	-100.84

14.	ELA	814.05	34.41	184.89

15.	ELA	688.12	33.63	187.26

16.	ELA	989.72	-8.92	-132.40

17.	ELA	987.26	-22.14	-233.10

18.	ELA	987.26	-22.14	-233.10

19.	ELA	901.56	-223.02	-100.84

20.	ELA	968.04	-22.23	-233.14

21.	ELS	875.80	-224.41	-95.69

22.	ELS	954.95	-226.82	-52.47

23.	ELS	885.39	-227.75	-67.19

24.	ELS	1276.50	-200.07	-228.13

25.	ELS	971.12	-226.62	-51.71

26.	ELS	1276.50	-200.07	-228.13

27.	ELS	1145.08	-201.85	-250.46

28.	ELS	1276.50	-200.07	-228.13

29.	ELS	885.39	-227.75	-67.19

30.	ELS	1145.08	-201.85	-250.46

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 31.2 (cm2)	Section théorique	As2     = 18.7 (cm2)

Section minimum	As min = 100.0 (cm2)	Section maximum	As max = 500.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 1168.81 (kN)	My = -302.80 (kN*m)	Mz = -132.96 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.62		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 82.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.57

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =313.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 1323.63 (kN)	My = -302.59 (kN*m)	Mz = -92.01 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 76.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.13

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =226.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 1198.43 (kN)	My = -304.27 (kN*m)	Mz = -118.51 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 81.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.46

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =292.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 1758.97 (kN)	My = -267.82 (kN*m)	Mz = -321.49 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.14		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 96.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 81.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.32

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =264.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 1323.63 (kN)	My = -302.59 (kN*m)	Mz = -92.01 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 76.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.13

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =226.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 1758.97 (kN)	My = -267.82 (kN*m)	Mz = -321.49 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.14		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 96.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 81.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.32

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =264.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 1565.61 (kN)	My = -270.50 (kN*m)	Mz = -354.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.00		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 89.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 84.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.66

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =332.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 1758.97 (kN)	My = -267.82 (kN*m)	Mz = -321.49 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.14		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 96.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 81.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.32

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =264.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 1198.43 (kN)	My = -304.27 (kN*m)	Mz = -118.51 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 81.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.46

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =292.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 1565.61 (kN)	My = -270.50 (kN*m)	Mz = -354.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.00		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 89.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 84.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.66

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =332.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 666.44 (kN)	My = 20.32 (kN*m)	Mz = 86.51 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	32.39		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 108.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 64.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.17

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =34.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 668.89 (kN)	My = 33.53 (kN*m)	Mz = 187.21 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	21.57		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 79.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 76.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.51

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =302.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 901.56 (kN)	My = -223.02 (kN*m)	Mz = -100.84 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.02		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 82.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =311.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 814.05 (kN)	My = 34.41 (kN*m)	Mz = 184.89 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	20.49		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 73.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.02

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =203.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 688.12 (kN)	My = 33.63 (kN*m)	Mz = 187.26 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	21.42		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 80.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 75.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.44

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =288.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 989.72 (kN)	My = -8.92 (kN*m)	Mz = -132.40 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	21.83		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 100.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 58.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 987.26 (kN)	My = -22.14 (kN*m)	Mz = -233.10 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.74		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 82.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =195.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 987.26 (kN)	My = -22.14 (kN*m)	Mz = -233.10 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 82.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =195.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 901.56 (kN)	My = -223.02 (kN*m)	Mz = -100.84 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.02		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 82.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =311.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 968.04 (kN)	My = -22.23 (kN*m)	Mz = -233.14 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.85		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 81.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.02

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =204.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 875.80 (kN)	My = -224.41 (kN*m)	Mz = -95.69 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.42

Position de l'axe neutre: 	y = 91.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 82.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 13.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 34.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 954.95 (kN)	My = -226.82 (kN*m)	Mz = -52.47 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.28

Position de l'axe neutre: 	y = 93.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 75.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 7.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 31.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 885.39 (kN)	My = -227.75 (kN*m)	Mz = -67.19 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.99

Position de l'axe neutre: 	y = 90.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 79.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 10.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 32.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 1276.50 (kN)	My = -200.07 (kN*m)	Mz = -228.13 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.29

Position de l'axe neutre: 	y = 103.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 83.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 14.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 46.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 971.12 (kN)	My = -226.62 (kN*m)	Mz = -51.71 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.27

Position de l'axe neutre: 	y = 94.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 74.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 6.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 31.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1276.50 (kN)	My = -200.07 (kN*m)	Mz = -228.13 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.29

Position de l'axe neutre: 	y = 103.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 83.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 14.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 46.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 1145.08 (kN)	My = -201.85 (kN*m)	Mz = -250.46 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.04

Position de l'axe neutre: 	y = 94.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 86.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 20.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 47.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 1276.50 (kN)	My = -200.07 (kN*m)	Mz = -228.13 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.29

Position de l'axe neutre: 	y = 103.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 83.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 14.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 46.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 885.39 (kN)	My = -227.75 (kN*m)	Mz = -67.19 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.99

Position de l'axe neutre: 	y = 90.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 79.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 10.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 32.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 1145.08 (kN)	My = -201.85 (kN*m)	Mz = -250.46 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.04

Position de l'axe neutre: 	y = 94.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 86.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 20.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 47.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)