Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C1A-A 4#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 100.0	(cm)

d = 6.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	637.99	-248.71	451.73

2.	ELU	923.65	-247.44	462.64

3.	ELU	637.99	-248.71	451.73

4.	ELU	1249.65	-214.15	210.88

5.	ELU	923.65	-247.44	462.64

6.	ELU	1504.72	-215.55	234.57

7.	ELU	1249.65	-214.15	210.88

8.	ELU	1385.23	-214.43	236.84

9.	ELU	1134.46	-249.57	448.75

10.	ELU	1249.65	-214.15	210.88

11.	ELA	485.18	28.30	129.27

12.	ELA	664.94	-182.00	341.22

13.	ELA	527.75	-181.89	335.66

14.	ELA	606.57	30.16	134.14

15.	ELA	664.94	-182.00	341.22

16.	ELA	1199.51	-24.84	-239.94

17.	ELA	1197.31	-26.40	-259.34

18.	ELA	1078.12	-26.70	-244.81

19.	ELA	664.94	-182.00	341.22

20.	ELA	1197.31	-26.40	-259.34

21.	ELS	489.61	-184.06	334.49

22.	ELS	630.49	-187.02	370.28

23.	ELS	605.01	-187.02	352.19

24.	ELS	906.55	-160.26	168.98

25.	ELS	630.49	-187.02	370.28

26.	ELS	1071.19	-160.40	175.66

27.	ELS	906.55	-160.26	168.98

28.	ELS	994.39	-160.45	186.65

29.	ELS	742.21	-187.14	357.76

30.	ELS	906.55	-160.26	168.98

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 23.9 (cm2)	Section théorique	As2     = 26.1 (cm2)

Section minimum	As min = 100.0 (cm2)	Section maximum	As max = 500.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 637.99 (kN)	My = -248.71 (kN*m)	Mz = 451.73 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.69		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 57.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 99.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.37

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 923.65 (kN)	My = -247.44 (kN*m)	Mz = 462.64 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.10		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 66.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 94.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.33

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 637.99 (kN)	My = -248.71 (kN*m)	Mz = 451.73 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.69		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 57.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 99.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.37

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 1249.65 (kN)	My = -214.15 (kN*m)	Mz = 210.88 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.91		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 95.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 82.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.37

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =273.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 923.65 (kN)	My = -247.44 (kN*m)	Mz = 462.64 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.10		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 66.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 94.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.33

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 1504.72 (kN)	My = -215.55 (kN*m)	Mz = 234.57 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.99		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 100.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 80.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.14

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =227.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 1249.65 (kN)	My = -214.15 (kN*m)	Mz = 210.88 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.91		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 95.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 82.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.37

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =273.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 1385.23 (kN)	My = -214.43 (kN*m)	Mz = 236.84 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.23		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 97.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 81.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.29

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =257.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 1134.46 (kN)	My = -249.57 (kN*m)	Mz = 448.75 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.38		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 73.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 91.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.70

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 1249.65 (kN)	My = -214.15 (kN*m)	Mz = 210.88 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.91		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 95.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 82.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.37

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =273.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 485.18 (kN)	My = 28.30 (kN*m)	Mz = 129.27 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	30.96		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 84.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 77.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.39

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =278.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 664.94 (kN)	My = -182.00 (kN*m)	Mz = 341.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.89		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 63.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 95.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.63

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 527.75 (kN)	My = -181.89 (kN*m)	Mz = 335.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.41		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 57.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 98.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.34

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 606.57 (kN)	My = 30.16 (kN*m)	Mz = 134.14 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	28.07		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 74.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =196.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 664.94 (kN)	My = -182.00 (kN*m)	Mz = 341.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.89		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 63.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 95.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.63

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 1199.51 (kN)	My = -24.84 (kN*m)	Mz = -239.94 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.32		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 90.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 66.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.61

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =121.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 1197.31 (kN)	My = -26.40 (kN*m)	Mz = -259.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 87.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 68.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.76

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =151.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 1078.12 (kN)	My = -26.70 (kN*m)	Mz = -244.81 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 86.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.86

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =173.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 664.94 (kN)	My = -182.00 (kN*m)	Mz = 341.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.89		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 63.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 95.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.63

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 1197.31 (kN)	My = -26.40 (kN*m)	Mz = -259.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 87.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 68.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.76

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =151.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 489.61 (kN)	My = -184.06 (kN*m)	Mz = 334.49 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.25

Position de l'axe neutre: 	y = 59.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 99.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 76.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 56.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 630.49 (kN)	My = -187.02 (kN*m)	Mz = 370.28 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.39

Position de l'axe neutre: 	y = 61.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 96.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 73.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 60.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 605.01 (kN)	My = -187.02 (kN*m)	Mz = 352.19 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.51

Position de l'axe neutre: 	y = 62.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 97.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 71.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 58.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 906.55 (kN)	My = -160.26 (kN*m)	Mz = 168.98 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.20

Position de l'axe neutre: 	y = 98.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 85.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 13.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 35.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 630.49 (kN)	My = -187.02 (kN*m)	Mz = 370.28 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.39

Position de l'axe neutre: 	y = 61.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 96.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 73.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 60.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1071.19 (kN)	My = -160.40 (kN*m)	Mz = 175.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.88

Position de l'axe neutre: 	y = 106.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 82.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 9.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 36.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 906.55 (kN)	My = -160.26 (kN*m)	Mz = 168.98 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.20

Position de l'axe neutre: 	y = 98.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 85.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 13.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 35.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 994.39 (kN)	My = -160.45 (kN*m)	Mz = 186.65 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.76

Position de l'axe neutre: 	y = 101.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 84.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 12.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 37.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 742.21 (kN)	My = -187.14 (kN*m)	Mz = 357.76 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.09

Position de l'axe neutre: 	y = 66.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 95.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 61.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 58.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 906.55 (kN)	My = -160.26 (kN*m)	Mz = 168.98 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.20

Position de l'axe neutre: 	y = 98.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 85.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 13.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 35.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)