Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C1B-B 1#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 250.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	1022.81	-2802.35	937.03

2.	ELU	1299.59	-2933.69	665.37

3.	ELU	1361.99	-2948.93	675.45

4.	ELU	1194.58	-2766.79	973.43

5.	ELU	1113.62	-2770.37	980.80

6.	ELU	1569.71	-2932.78	674.86

7.	ELU	1279.86	-2787.03	977.39

8.	ELU	1194.58	-2766.79	973.43

9.	ELU	1361.99	-2948.93	675.45

10.	ELU	1552.98	-2944.26	664.47

11.	ELA	707.35	179.12	303.30

12.	ELA	797.70	185.16	299.73

13.	ELA	1048.41	-2173.07	504.04

14.	ELA	797.70	185.16	299.73

15.	ELA	906.24	-2163.90	511.27

16.	ELA	1306.28	-95.19	-316.16

17.	ELA	1047.01	-2169.77	510.76

18.	ELA	1306.28	-95.19	-316.16

19.	ELA	1048.41	-2173.07	504.04

20.	ELA	1306.28	-95.19	-316.16

21.	ELS	780.06	-2083.57	677.70

22.	ELS	1011.68	-2183.60	459.13

23.	ELS	1063.35	-2195.75	458.91

24.	ELS	893.96	-2057.87	705.81

25.	ELS	838.13	-2060.34	710.90

26.	ELS	1152.45	-2189.48	458.63

27.	ELS	1007.05	-2067.38	710.29

28.	ELS	893.96	-2057.87	705.81

29.	ELS	1063.35	-2195.75	458.91

30.	ELS	1152.45	-2189.48	458.63

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 82.1 (cm2)	Section théorique	As2     = 42.9 (cm2)

Section minimum	As min = 250.0 (cm2)	Section maximum	As max = 1250.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 1022.81 (kN)	My = -2802.35 (kN*m)	Mz = 937.03 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.24		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 67.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 139.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.59

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 1299.59 (kN)	My = -2933.69 (kN*m)	Mz = 665.37 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.09		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 83.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 160.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.10

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 1361.99 (kN)	My = -2948.93 (kN*m)	Mz = 675.45 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.09		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 84.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 158.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 1194.58 (kN)	My = -2766.79 (kN*m)	Mz = 973.43 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 68.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.28

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 1113.62 (kN)	My = -2770.37 (kN*m)	Mz = 980.80 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.24		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 67.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 136.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.43

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 1569.71 (kN)	My = -2932.78 (kN*m)	Mz = 674.86 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 155.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 1279.86 (kN)	My = -2787.03 (kN*m)	Mz = 977.39 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.36		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 69.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.14

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 1194.58 (kN)	My = -2766.79 (kN*m)	Mz = 973.43 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 68.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.28

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 1361.99 (kN)	My = -2948.93 (kN*m)	Mz = 675.45 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.09		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 84.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 158.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 1552.98 (kN)	My = -2944.26 (kN*m)	Mz = 664.47 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 157.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.60

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 707.35 (kN)	My = 179.12 (kN*m)	Mz = 303.30 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	32.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 63.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 84.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.89

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 797.70 (kN)	My = 185.16 (kN*m)	Mz = 299.73 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	33.14		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 69.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 83.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.45

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =489.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 1048.41 (kN)	My = -2173.07 (kN*m)	Mz = 504.04 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.23		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 82.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 161.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.19

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 797.70 (kN)	My = 185.16 (kN*m)	Mz = 299.73 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	33.14		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 69.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 83.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.45

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =489.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 906.24 (kN)	My = -2163.90 (kN*m)	Mz = 511.27 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 78.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 162.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.60

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 1306.28 (kN)	My = -95.19 (kN*m)	Mz = -316.16 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	30.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 81.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.04

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =207.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 1047.01 (kN)	My = -2169.77 (kN*m)	Mz = 510.76 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.19		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 82.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 160.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.19

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 1306.28 (kN)	My = -95.19 (kN*m)	Mz = -316.16 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	30.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 81.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.04

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =207.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 1048.41 (kN)	My = -2173.07 (kN*m)	Mz = 504.04 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.23		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 82.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 161.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.19

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 1306.28 (kN)	My = -95.19 (kN*m)	Mz = -316.16 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	30.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 81.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.04

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =207.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 780.06 (kN)	My = -2083.57 (kN*m)	Mz = 677.70 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.22

Position de l'axe neutre: 	y = 74.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 142.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 112.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 67.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 1011.68 (kN)	My = -2183.60 (kN*m)	Mz = 459.13 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.86

Position de l'axe neutre: 	y = 93.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 168.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 87.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 58.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 1063.35 (kN)	My = -2195.75 (kN*m)	Mz = 458.91 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.91

Position de l'axe neutre: 	y = 94.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 167.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 86.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 58.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 893.96 (kN)	My = -2057.87 (kN*m)	Mz = 705.81 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.28

Position de l'axe neutre: 	y = 74.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 138.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 109.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 67.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 838.13 (kN)	My = -2060.34 (kN*m)	Mz = 710.90 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.22

Position de l'axe neutre: 	y = 73.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 138.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 112.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 68.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1152.45 (kN)	My = -2189.48 (kN*m)	Mz = 458.63 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.04

Position de l'axe neutre: 	y = 96.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 166.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 82.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 58.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 1007.05 (kN)	My = -2067.38 (kN*m)	Mz = 710.29 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.37

Position de l'axe neutre: 	y = 76.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 137.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 105.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 68.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 893.96 (kN)	My = -2057.87 (kN*m)	Mz = 705.81 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.28

Position de l'axe neutre: 	y = 74.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 138.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 109.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 67.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 1063.35 (kN)	My = -2195.75 (kN*m)	Mz = 458.91 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.91

Position de l'axe neutre: 	y = 94.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 167.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 86.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 58.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 1152.45 (kN)	My = -2189.48 (kN*m)	Mz = 458.63 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.04

Position de l'axe neutre: 	y = 96.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 166.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 82.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 58.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)