Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C1B-B 3#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 250.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	1426.14	-2987.86	-228.88

2.	ELU	1611.83	-3000.51	-242.48

3.	ELU	1732.10	-3001.94	-215.61

4.	ELU	1978.20	-2775.47	104.88

5.	ELU	1852.98	-2781.04	132.29

6.	ELU	2098.47	-2776.89	131.75

7.	ELU	1852.98	-2781.04	132.29

8.	ELU	1978.20	-2775.47	104.88

9.	ELU	1732.10	-3001.94	-215.61

10.	ELU	1611.83	-3000.51	-242.48

11.	ELA	880.39	172.11	293.76

12.	ELA	921.96	183.81	332.90

13.	ELA	1125.87	-2206.79	-149.46

14.	ELA	1071.35	184.81	336.43

15.	ELA	1071.35	184.81	336.43

16.	ELA	1295.96	-169.65	-266.74

17.	ELA	1254.38	-181.35	-305.88

18.	ELA	1254.38	-181.35	-305.88

19.	ELA	1125.87	-2206.79	-149.46

20.	ELA	1105.00	-182.35	-309.41

21.	ELS	1054.36	-2238.56	-213.50

22.	ELS	1054.36	-2238.56	-213.50

23.	ELS	1214.24	-2239.57	-195.86

24.	ELS	1442.24	-2066.52	61.49

25.	ELS	1355.01	-2070.01	80.19

26.	ELS	1522.42	-2067.47	79.41

27.	ELS	1355.01	-2070.01	80.19

28.	ELS	1442.24	-2066.52	61.49

29.	ELS	1214.24	-2239.57	-195.86

30.	ELS	1054.36	-2238.56	-213.50

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 108.5 (cm2)	Section théorique	As2     = 16.5 (cm2)

Section minimum	As min = 250.0 (cm2)	Section maximum	As max = 1250.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 1426.14 (kN)	My = -2987.86 (kN*m)	Mz = -228.88 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.91		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 97.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 195.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.40

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 1611.83 (kN)	My = -3000.51 (kN*m)	Mz = -242.48 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.15		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 104.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 187.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.62

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 1732.10 (kN)	My = -3001.94 (kN*m)	Mz = -215.61 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 110.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 187.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.27

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 1978.20 (kN)	My = -2775.47 (kN*m)	Mz = 104.88 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.94		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 133.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 191.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.19

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 1852.98 (kN)	My = -2781.04 (kN*m)	Mz = 132.29 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.69		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 125.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 191.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.54

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 2098.47 (kN)	My = -2776.89 (kN*m)	Mz = 131.75 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.89		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 137.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 186.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.93

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 1852.98 (kN)	My = -2781.04 (kN*m)	Mz = 132.29 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.69		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 125.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 191.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.54

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 1978.20 (kN)	My = -2775.47 (kN*m)	Mz = 104.88 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.94		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 133.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 191.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.19

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 1732.10 (kN)	My = -3001.94 (kN*m)	Mz = -215.61 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 110.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 187.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.27

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 1611.83 (kN)	My = -3000.51 (kN*m)	Mz = -242.48 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.15		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 104.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 187.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.62

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 880.39 (kN)	My = 172.11 (kN*m)	Mz = 293.76 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	32.77		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 70.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 80.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.17

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 921.96 (kN)	My = 183.81 (kN*m)	Mz = 332.90 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	29.14		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 66.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 80.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.41

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =482.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 1125.87 (kN)	My = -2206.79 (kN*m)	Mz = -149.46 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.48		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 96.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 202.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.64

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 1071.35 (kN)	My = 184.81 (kN*m)	Mz = 336.43 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	28.62		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 72.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.97

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =393.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 1071.35 (kN)	My = 184.81 (kN*m)	Mz = 336.43 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	28.62		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 72.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.97

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =393.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 1295.96 (kN)	My = -169.65 (kN*m)	Mz = -266.74 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	32.66		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 73.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.90

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =180.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 1254.38 (kN)	My = -181.35 (kN*m)	Mz = -305.88 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	30.09		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 84.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 75.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.27

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =254.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 1254.38 (kN)	My = -181.35 (kN*m)	Mz = -305.88 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	30.09		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 84.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 75.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.27

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =254.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 1125.87 (kN)	My = -2206.79 (kN*m)	Mz = -149.46 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.48		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 96.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 202.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.64

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 1105.00 (kN)	My = -182.35 (kN*m)	Mz = -309.41 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	30.57		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 78.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 77.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.64

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =329.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 1054.36 (kN)	My = -2238.56 (kN*m)	Mz = -213.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.98

Position de l'axe neutre: 	y = 110.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 196.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 62.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 44.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 1054.36 (kN)	My = -2238.56 (kN*m)	Mz = -213.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.98

Position de l'axe neutre: 	y = 110.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 196.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 62.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 44.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 1214.24 (kN)	My = -2239.57 (kN*m)	Mz = -195.86 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.43

Position de l'axe neutre: 	y = 116.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 197.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 56.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 43.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 1442.24 (kN)	My = -2066.52 (kN*m)	Mz = 61.49 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.91

Position de l'axe neutre: 	y = 131.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 204.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 36.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 35.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 1355.01 (kN)	My = -2070.01 (kN*m)	Mz = 80.19 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.31

Position de l'axe neutre: 	y = 128.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 205.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 39.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 36.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1522.42 (kN)	My = -2067.47 (kN*m)	Mz = 79.41 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.15

Position de l'axe neutre: 	y = 136.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 202.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 34.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 36.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 1355.01 (kN)	My = -2070.01 (kN*m)	Mz = 80.19 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.31

Position de l'axe neutre: 	y = 128.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 205.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 39.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 36.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 1442.24 (kN)	My = -2066.52 (kN*m)	Mz = 61.49 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.91

Position de l'axe neutre: 	y = 131.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 204.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 36.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 35.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 1214.24 (kN)	My = -2239.57 (kN*m)	Mz = -195.86 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.43

Position de l'axe neutre: 	y = 116.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 197.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 56.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 43.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 1054.36 (kN)	My = -2238.56 (kN*m)	Mz = -213.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.98

Position de l'axe neutre: 	y = 110.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 196.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 62.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 44.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)