Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C1B-B 4#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 250.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	992.36	-3173.33	-632.46

2.	ELU	1278.03	-3152.27	-641.47

3.	ELU	992.36	-3173.33	-632.46

4.	ELU	1739.61	-2995.53	-305.20

5.	ELU	1604.02	-3004.97	-283.33

6.	ELU	1859.10	-2999.08	-308.34

7.	ELU	1604.02	-3004.97	-283.33

8.	ELU	1739.61	-2995.53	-305.20

9.	ELU	992.36	-3173.33	-632.46

10.	ELU	1239.32	-3165.28	-642.19

11.	ELA	747.68	104.26	319.84

12.	ELA	927.44	-2328.81	-472.69

13.	ELA	790.25	-2333.28	-467.29

14.	ELA	749.88	109.98	354.45

15.	ELA	869.07	108.04	366.78

16.	ELA	1462.01	-144.64	-220.23

17.	ELA	1459.81	-150.37	-254.83

18.	ELA	1340.62	-148.42	-267.17

19.	ELA	790.25	-2333.28	-467.29

20.	ELA	927.44	-2328.81	-472.69

21.	ELS	752.11	-2349.15	-468.15

22.	ELS	892.99	-2354.12	-519.19

23.	ELS	867.51	-2360.33	-501.09

24.	ELS	1256.89	-2227.01	-243.01

25.	ELS	1169.05	-2233.33	-228.15

26.	ELS	1333.69	-2227.96	-234.64

27.	ELS	1169.05	-2233.33	-228.15

28.	ELS	1256.89	-2227.01	-243.01

29.	ELS	867.51	-2360.33	-501.09

30.	ELS	892.99	-2354.12	-519.19

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 94.9 (cm2)	Section théorique	As2     = 30.1 (cm2)

Section minimum	As min = 250.0 (cm2)	Section maximum	As max = 1250.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 992.36 (kN)	My = -3173.33 (kN*m)	Mz = -632.46 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.59		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 76.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 168.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.08

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 1278.03 (kN)	My = -3152.27 (kN*m)	Mz = -641.47 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.92		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 81.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 161.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.28

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 992.36 (kN)	My = -3173.33 (kN*m)	Mz = -632.46 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.59		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 76.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 168.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.08

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 1739.61 (kN)	My = -2995.53 (kN*m)	Mz = -305.20 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.84		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 106.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 180.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.29

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 1604.02 (kN)	My = -3004.97 (kN*m)	Mz = -283.33 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.70		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 102.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 188.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.78

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 1859.10 (kN)	My = -2999.08 (kN*m)	Mz = -308.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.98		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 110.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 177.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.97

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 1604.02 (kN)	My = -3004.97 (kN*m)	Mz = -283.33 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.70		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 102.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 188.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.78

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 1739.61 (kN)	My = -2995.53 (kN*m)	Mz = -305.20 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.84		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 106.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 180.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.29

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 992.36 (kN)	My = -3173.33 (kN*m)	Mz = -632.46 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.59		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 76.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 168.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.08

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 1239.32 (kN)	My = -3165.28 (kN*m)	Mz = -642.19 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.86		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 80.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 162.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.39

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 747.68 (kN)	My = 104.26 (kN*m)	Mz = 319.84 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	31.86		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 57.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.86

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 927.44 (kN)	My = -2328.81 (kN*m)	Mz = -472.69 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.81		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 79.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 167.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.73

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 790.25 (kN)	My = -2333.28 (kN*m)	Mz = -467.29 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.46		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 76.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 171.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.28

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 749.88 (kN)	My = 109.98 (kN*m)	Mz = 354.45 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	28.42		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 53.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 79.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.29

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 869.07 (kN)	My = 108.04 (kN*m)	Mz = 366.78 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	27.95		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 57.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 77.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.80

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 1462.01 (kN)	My = -144.64 (kN*m)	Mz = -220.23 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	34.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 105.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 67.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.35

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =70.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 1459.81 (kN)	My = -150.37 (kN*m)	Mz = -254.83 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	32.21		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 99.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 69.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.55

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =109.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 1340.62 (kN)	My = -148.42 (kN*m)	Mz = -267.17 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	32.68		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 93.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 71.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.78

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =155.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 790.25 (kN)	My = -2333.28 (kN*m)	Mz = -467.29 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.46		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 76.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 171.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.28

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 927.44 (kN)	My = -2328.81 (kN*m)	Mz = -472.69 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.81		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 79.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 167.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.73

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 752.11 (kN)	My = -2349.15 (kN*m)	Mz = -468.15 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.46

Position de l'axe neutre: 	y = 87.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 169.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 101.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 60.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 892.99 (kN)	My = -2354.12 (kN*m)	Mz = -519.19 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.49

Position de l'axe neutre: 	y = 86.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 161.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 100.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 62.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 867.51 (kN)	My = -2360.33 (kN*m)	Mz = -501.09 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.50

Position de l'axe neutre: 	y = 87.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 164.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 99.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 62.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 1256.89 (kN)	My = -2227.01 (kN*m)	Mz = -243.01 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.08

Position de l'axe neutre: 	y = 114.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 192.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 61.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 47.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 1169.05 (kN)	My = -2233.33 (kN*m)	Mz = -228.15 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.93

Position de l'axe neutre: 	y = 112.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 195.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 63.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 46.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1333.69 (kN)	My = -2227.96 (kN*m)	Mz = -234.64 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.29

Position de l'axe neutre: 	y = 117.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 192.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 58.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 46.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 1169.05 (kN)	My = -2233.33 (kN*m)	Mz = -228.15 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.93

Position de l'axe neutre: 	y = 112.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 195.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 63.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 46.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 1256.89 (kN)	My = -2227.01 (kN*m)	Mz = -243.01 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.08

Position de l'axe neutre: 	y = 114.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 192.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 61.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 47.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 867.51 (kN)	My = -2360.33 (kN*m)	Mz = -501.09 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.50

Position de l'axe neutre: 	y = 87.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 164.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 99.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 62.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 892.99 (kN)	My = -2354.12 (kN*m)	Mz = -519.19 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.49

Position de l'axe neutre: 	y = 86.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 161.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 100.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 62.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)