Calcul de Section en Flexion Déviée Composée P2A-A 2#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 390.0	(cm)

h = 130.0	(cm)

d = 6.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	6388.66	337.53	2238.15

2.	ELU	7617.66	-939.09	3613.81

3.	ELU	7899.62	4571.91	2789.28

4.	ELU	7899.62	4571.91	2789.28

5.	ELU	7617.66	-939.09	3613.81

6.	ELU	7905.60	4502.72	1436.78

7.	ELU	6717.26	3720.62	833.41

8.	ELU	6528.14	-1451.32	1620.72

9.	ELU	6528.14	-1451.32	1620.72

10.	ELU	6510.95	2257.78	635.18

11.	ELA	2945.37	1455.69	2366.49

12.	ELA	3697.67	1524.80	2818.87

13.	ELA	3865.74	2718.47	2489.10

14.	ELA	3865.74	2718.47	2489.10

15.	ELA	3697.67	1524.80	2818.87

16.	ELA	5651.57	1871.37	433.12

17.	ELA	5651.57	1871.37	433.12

18.	ELA	4187.22	-2123.53	1222.73

19.	ELA	4187.22	-2123.53	1222.73

20.	ELA	5651.57	1871.37	433.12

21.	ELS	4312.53	675.57	1510.04

22.	ELS	5344.57	3.77	2347.25

23.	ELS	6020.11	3315.95	2042.33

24.	ELS	6020.11	3315.95	2042.33

25.	ELS	5643.70	-357.40	2677.44

26.	ELS	6024.09	3269.82	1140.67

27.	ELS	4934.96	2614.88	676.44

28.	ELS	4804.53	-951.97	1219.41

29.	ELS	4804.53	-951.97	1219.41

30.	ELS	4792.68	1606.03	539.73

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 214.7 (cm2)	Section théorique	As2     = 38.8 (cm2)

Section minimum	As min = 507.0 (cm2)	Section maximum	As max = 2535.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 6388.66 (kN)	My = 337.53 (kN*m)	Mz = 2238.15 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 345.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 196.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.11

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =23.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 7617.66 (kN)	My = -939.09 (kN*m)	Mz = 3613.81 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.77		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 229.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 159.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.71

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =141.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 7899.62 (kN)	My = 4571.91 (kN*m)	Mz = 2789.28 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.37		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 94.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 117.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 7899.62 (kN)	My = 4571.91 (kN*m)	Mz = 2789.28 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.37		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 94.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 117.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 7617.66 (kN)	My = -939.09 (kN*m)	Mz = 3613.81 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.77		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 229.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 159.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.71

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =141.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 7905.60 (kN)	My = 4502.72 (kN*m)	Mz = 1436.78 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.70		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 87.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 105.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.32

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 6717.26 (kN)	My = 3720.62 (kN*m)	Mz = 833.41 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.94		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 85.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 101.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.17

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =433.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 6528.14 (kN)	My = -1451.32 (kN*m)	Mz = 1620.72 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.91		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 151.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 108.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.71

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =142.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 6528.14 (kN)	My = -1451.32 (kN*m)	Mz = 1620.72 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.91		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 151.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 108.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.71

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =142.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 6510.95 (kN)	My = 2257.78 (kN*m)	Mz = 635.18 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.92		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 109.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 94.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.06

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =211.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 2945.37 (kN)	My = 1455.69 (kN*m)	Mz = 2366.49 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.76		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 114.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 144.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.78

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 3697.67 (kN)	My = 1524.80 (kN*m)	Mz = 2818.87 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.37		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 127.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 146.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.39

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =477.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 3865.74 (kN)	My = 2718.47 (kN*m)	Mz = 2489.10 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.08		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 86.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.64

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 3865.74 (kN)	My = 2718.47 (kN*m)	Mz = 2489.10 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.08		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 86.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.64

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 3697.67 (kN)	My = 1524.80 (kN*m)	Mz = 2818.87 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.37		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 127.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 146.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.39

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =477.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 5651.57 (kN)	My = 1871.37 (kN*m)	Mz = 433.12 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.81		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 107.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 92.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.02

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =204.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 5651.57 (kN)	My = 1871.37 (kN*m)	Mz = 433.12 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.81		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 107.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 92.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.02

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =204.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 4187.22 (kN)	My = -2123.53 (kN*m)	Mz = 1222.73 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.05		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 95.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 113.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.35

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =469.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 4187.22 (kN)	My = -2123.53 (kN*m)	Mz = 1222.73 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.06		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 95.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 113.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.35

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =469.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 5651.57 (kN)	My = 1871.37 (kN*m)	Mz = 433.12 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.81		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 107.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 92.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.02

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =204.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 4312.53 (kN)	My = 675.57 (kN*m)	Mz = 1510.04 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.35

Position de l'axe neutre: 	y = 212.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 126.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 0.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 22.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 5344.57 (kN)	My = 3.77 (kN*m)	Mz = 2347.25 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.08

Position de l'axe neutre: 	y = 507.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 230.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 22.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 6020.11 (kN)	My = 3315.95 (kN*m)	Mz = 2042.33 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.69

Position de l'axe neutre: 	y = 91.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 114.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 46.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 62.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 6020.11 (kN)	My = 3315.95 (kN*m)	Mz = 2042.33 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.69

Position de l'axe neutre: 	y = 91.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 114.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 46.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 62.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 5643.70 (kN)	My = -357.40 (kN*m)	Mz = 2677.44 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.25

Position de l'axe neutre: 	y = 369.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 202.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 27.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 6024.09 (kN)	My = 3269.82 (kN*m)	Mz = 1140.67 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.14

Position de l'axe neutre: 	y = 86.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 106.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 39.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 56.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 4934.96 (kN)	My = 2614.88 (kN*m)	Mz = 676.44 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.59

Position de l'axe neutre: 	y = 85.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 104.1 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 28.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 44.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 4804.53 (kN)	My = -951.97 (kN*m)	Mz = 1219.41 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.81

Position de l'axe neutre: 	y = 174.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 107.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 0.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 25.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 4804.53 (kN)	My = -951.97 (kN*m)	Mz = 1219.41 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.81

Position de l'axe neutre: 	y = 174.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 107.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 0.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 25.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 4792.68 (kN)	My = 1606.03 (kN*m)	Mz = 539.73 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.94

Position de l'axe neutre: 	y = 117.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 95.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 6.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 30.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)