Calcul de Section en Flexion Déviée Composée P2B-B 1#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 390.0	(cm)

h = 130.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	7438.60	-1172.63	-5400.98

2.	ELU	8492.75	4613.29	-6761.13

3.	ELU	9382.08	-3717.54	-4333.90

4.	ELU	8488.05	4741.89	-6679.97

5.	ELU	9284.12	-3540.96	-4245.85

6.	ELU	9604.49	2317.26	-5588.48

7.	ELU	9377.38	-3588.94	-4252.74

8.	ELU	8488.05	4741.89	-6679.97

9.	ELU	9382.08	-3717.54	-4333.90

10.	ELU	8492.75	4613.29	-6761.13

11.	ELA	3976.16	1935.82	2842.31

12.	ELA	5271.81	89.73	-5380.08

13.	ELA	4154.56	3776.99	1632.52

14.	ELA	4928.80	3812.59	1736.90

15.	ELA	4750.40	1971.42	2946.69

16.	ELA	6186.72	-1630.98	-2011.19

17.	ELA	6186.72	-1630.98	-2011.19

18.	ELA	6008.32	-3472.15	-801.40

19.	ELA	5234.09	-3507.75	-905.78

20.	ELA	5271.81	89.73	-5380.08

21.	ELS	5233.76	442.90	-5276.96

22.	ELS	5819.98	2265.40	-5582.96

23.	ELS	7082.01	-2601.52	-3318.34

24.	ELS	6209.98	3292.56	-4995.44

25.	ELS	7078.88	-2515.78	-3264.23

26.	ELS	7235.40	1560.41	-4183.57

27.	ELS	7078.88	-2515.78	-3264.23

28.	ELS	6209.98	3292.56	-4995.44

29.	ELS	7082.01	-2601.52	-3318.34

30.	ELS	5819.98	2265.40	-5582.96

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 234.2 (cm2)	Section théorique	As2     = 19.3 (cm2)

Section minimum	As min = 507.0 (cm2)	Section maximum	As max = 2535.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 7438.60 (kN)	My = -1172.63 (kN*m)	Mz = -5400.98 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.00		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 206.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 172.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.23

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =245.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 8492.75 (kN)	My = 4613.29 (kN*m)	Mz = -6761.13 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.40		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 112.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 140.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.72

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 9382.08 (kN)	My = -3717.54 (kN*m)	Mz = -4333.90 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.67		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 125.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 124.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.79

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =357.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 8488.05 (kN)	My = 4741.89 (kN*m)	Mz = -6679.97 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 110.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 138.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.77

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 9284.12 (kN)	My = -3540.96 (kN*m)	Mz = -4245.85 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 127.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 124.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.72

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =343.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 9604.49 (kN)	My = 2317.26 (kN*m)	Mz = -5588.48 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.74		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 165.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 141.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.34

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =267.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 9377.38 (kN)	My = -3588.94 (kN*m)	Mz = -4252.74 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.82		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 127.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 124.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.72

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =343.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 8488.05 (kN)	My = 4741.89 (kN*m)	Mz = -6679.97 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 110.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 138.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.77

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 9382.08 (kN)	My = -3717.54 (kN*m)	Mz = -4333.90 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.67		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 125.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 124.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.79

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =357.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 8492.75 (kN)	My = 4613.29 (kN*m)	Mz = -6761.13 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.40		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 112.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 140.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.72

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 3976.16 (kN)	My = 1935.82 (kN*m)	Mz = 2842.31 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.87		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 114.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 137.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.59

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 5271.81 (kN)	My = 89.73 (kN*m)	Mz = -5380.08 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.69		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 283.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 277.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.40

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =279.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 4154.56 (kN)	My = 3776.99 (kN*m)	Mz = 1632.52 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.32		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 60.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 117.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.02

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 4928.80 (kN)	My = 3812.59 (kN*m)	Mz = 1736.90 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 72.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 116.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.84

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 4750.40 (kN)	My = 1971.42 (kN*m)	Mz = 2946.69 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.52		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 123.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.18

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =436.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 6186.72 (kN)	My = -1630.98 (kN*m)	Mz = -2011.19 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.22		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 144.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 114.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.04

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =207.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 6186.72 (kN)	My = -1630.98 (kN*m)	Mz = -2011.19 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.22		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 144.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 114.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.04

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =207.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 6008.32 (kN)	My = -3472.15 (kN*m)	Mz = -801.40 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.17		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 80.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 101.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.47

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =494.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 5234.09 (kN)	My = -3507.75 (kN*m)	Mz = -905.78 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.02		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 74.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 105.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.08

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 5271.81 (kN)	My = 89.73 (kN*m)	Mz = -5380.08 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.69		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 283.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 277.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.40

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =279.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 5233.76 (kN)	My = 442.90 (kN*m)	Mz = -5276.96 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.87

Position de l'axe neutre: 	y = 283.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 259.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 13.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 38.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 5819.98 (kN)	My = 2265.40 (kN*m)	Mz = -5582.96 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.46

Position de l'axe neutre: 	y = 138.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 158.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 45.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 64.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 7082.01 (kN)	My = -2601.52 (kN*m)	Mz = -3318.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.01

Position de l'axe neutre: 	y = 128.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 121.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 25.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 57.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 6209.98 (kN)	My = 3292.56 (kN*m)	Mz = -4995.44 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.69

Position de l'axe neutre: 	y = 109.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 137.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 64.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 77.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 7078.88 (kN)	My = -2515.78 (kN*m)	Mz = -3264.23 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.14

Position de l'axe neutre: 	y = 131.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 121.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 23.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 56.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 7235.40 (kN)	My = 1560.41 (kN*m)	Mz = -4183.57 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.05

Position de l'axe neutre: 	y = 186.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 144.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 12.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 48.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 7078.88 (kN)	My = -2515.78 (kN*m)	Mz = -3264.23 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.14

Position de l'axe neutre: 	y = 131.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 121.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 23.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 56.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 6209.98 (kN)	My = 3292.56 (kN*m)	Mz = -4995.44 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.69

Position de l'axe neutre: 	y = 109.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 137.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 64.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 77.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 7082.01 (kN)	My = -2601.52 (kN*m)	Mz = -3318.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.01

Position de l'axe neutre: 	y = 128.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 121.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 25.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 57.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 5819.98 (kN)	My = 2265.40 (kN*m)	Mz = -5582.96 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.46

Position de l'axe neutre: 	y = 138.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 158.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 45.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 64.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)