Calcul de Section en Flexion Déviée Composée P3A-A 1#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 390.0	(cm)

h = 130.0	(cm)

d = 6.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	6073.87	3077.12	-3200.64

2.	ELU	7108.15	-845.23	-2660.58

3.	ELU	7136.21	4248.80	-5385.13

4.	ELU	7136.21	4248.80	-5385.13

5.	ELU	7108.15	-845.23	-2660.58

6.	ELU	8530.35	1200.55	-5693.60

7.	ELU	8265.28	3767.11	-6075.56

8.	ELU	8307.98	-1408.40	-3303.91

9.	ELU	8307.98	-1408.40	-3303.91

10.	ELU	8265.28	3767.11	-6075.56

11.	ELA	2834.38	699.12	-322.62

12.	ELA	2834.38	699.12	-322.62

13.	ELA	3123.26	1778.06	-777.05

14.	ELA	3123.26	1778.06	-777.05

15.	ELA	2834.38	699.12	-322.62

16.	ELA	5308.42	-1583.41	-2953.79

17.	ELA	5308.42	-1583.41	-2953.79

18.	ELA	5019.54	-2662.35	-2499.36

19.	ELA	5019.54	-2662.35	-2499.36

20.	ELA	4623.07	1040.60	-3196.98

21.	ELS	4174.82	1662.23	-1648.45

22.	ELS	4773.24	247.69	-1749.80

23.	ELS	5205.00	3050.38	-3834.56

24.	ELS	5205.00	3050.38	-3834.56

25.	ELS	4174.82	1662.23	-1648.45

26.	ELS	6433.14	860.58	-4097.77

27.	ELS	6051.57	2655.62	-4451.86

28.	ELS	6282.40	-933.21	-2485.22

29.	ELS	6282.40	-933.21	-2485.22

30.	ELS	6051.57	2655.62	-4451.86

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 158.4 (cm2)	Section théorique	As2     = 95.1 (cm2)

Section minimum	As min = 507.0 (cm2)	Section maximum	As max = 2535.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 6073.87 (kN)	My = 3077.12 (kN*m)	Mz = -3200.64 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.99		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 101.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 123.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 7108.15 (kN)	My = -845.23 (kN*m)	Mz = -2660.58 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.23		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 208.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.53

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =105.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 7136.21 (kN)	My = 4248.80 (kN*m)	Mz = -5385.13 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.84		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 96.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.15

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 7136.21 (kN)	My = 4248.80 (kN*m)	Mz = -5385.13 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.84		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 96.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.15

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 7108.15 (kN)	My = -845.23 (kN*m)	Mz = -2660.58 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.23		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 208.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.53

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =105.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 8530.35 (kN)	My = 1200.55 (kN*m)	Mz = -5693.60 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.47		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 210.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 167.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.08

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =217.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 8265.28 (kN)	My = 3767.11 (kN*m)	Mz = -6075.56 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.18		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 115.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 137.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.50

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 8307.98 (kN)	My = -1408.40 (kN*m)	Mz = -3303.91 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.58		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 174.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 125.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.79

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =158.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 8307.98 (kN)	My = -1408.40 (kN*m)	Mz = -3303.91 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.58		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 174.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 125.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.79

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =158.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 8265.28 (kN)	My = 3767.11 (kN*m)	Mz = -6075.56 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.18		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 115.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 137.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.50

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 2834.38 (kN)	My = 699.12 (kN*m)	Mz = -322.62 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	33.45		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 124.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 92.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.66

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =132.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 2834.38 (kN)	My = 699.12 (kN*m)	Mz = -322.62 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	33.45		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 124.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 92.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.66

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =132.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 3123.26 (kN)	My = 1778.06 (kN*m)	Mz = -777.05 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.22		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 80.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 110.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.93

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 3123.26 (kN)	My = 1778.06 (kN*m)	Mz = -777.05 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.22		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 80.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 110.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.93

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 2834.38 (kN)	My = 699.12 (kN*m)	Mz = -322.62 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	33.45		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 124.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 92.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.66

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =132.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 5308.42 (kN)	My = -1583.41 (kN*m)	Mz = -2953.79 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.93		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 140.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 134.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.68

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =336.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 5308.42 (kN)	My = -1583.41 (kN*m)	Mz = -2953.79 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.93		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 140.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 134.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.68

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =336.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 5019.54 (kN)	My = -2662.35 (kN*m)	Mz = -2499.36 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.02		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 93.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 122.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.86

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 5019.54 (kN)	My = -2662.35 (kN*m)	Mz = -2499.36 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.02		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 93.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 122.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.86

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 4623.07 (kN)	My = 1040.60 (kN*m)	Mz = -3196.98 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	17.02		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 164.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 150.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =311.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 4174.82 (kN)	My = 1662.23 (kN*m)	Mz = -1648.45 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.18

Position de l'axe neutre: 	y = 112.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 116.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 18.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 36.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 4773.24 (kN)	My = 247.69 (kN*m)	Mz = -1749.80 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.90

Position de l'axe neutre: 	y = 405.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 185.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 20.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 5205.00 (kN)	My = 3050.38 (kN*m)	Mz = -3834.56 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.72

Position de l'axe neutre: 	y = 93.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 130.1 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 67.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 71.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 5205.00 (kN)	My = 3050.38 (kN*m)	Mz = -3834.56 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.72

Position de l'axe neutre: 	y = 93.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 130.1 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 67.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 71.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 4174.82 (kN)	My = 1662.23 (kN*m)	Mz = -1648.45 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.18

Position de l'axe neutre: 	y = 112.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 116.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 18.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 36.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 6433.14 (kN)	My = 860.58 (kN*m)	Mz = -4097.77 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.72

Position de l'axe neutre: 	y = 245.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 174.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 6.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 39.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 6051.57 (kN)	My = 2655.62 (kN*m)	Mz = -4451.86 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.41

Position de l'axe neutre: 	y = 115.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 136.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 47.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 67.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 6282.40 (kN)	My = -933.21 (kN*m)	Mz = -2485.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.97

Position de l'axe neutre: 	y = 215.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 131.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 1.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 33.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 6282.40 (kN)	My = -933.21 (kN*m)	Mz = -2485.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.97

Position de l'axe neutre: 	y = 215.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 131.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 1.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 33.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 6051.57 (kN)	My = 2655.62 (kN*m)	Mz = -4451.86 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.41

Position de l'axe neutre: 	y = 115.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 136.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 47.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 67.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)