Calcul de Section en Flexion Déviée Composée P3A-A 2#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 390.0	(cm)

h = 130.0	(cm)

d = 6.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	5283.62	4922.63	-1211.45

2.	ELU	6921.98	920.55	1987.58

3.	ELU	5425.35	5560.71	21.63

4.	ELU	5425.35	5560.71	21.63

5.	ELU	6921.98	920.55	1987.58

6.	ELU	6921.98	920.55	1987.58

7.	ELU	5283.62	4922.63	-1211.45

8.	ELU	6780.26	282.47	754.50

9.	ELU	6780.26	282.47	754.50

10.	ELU	5283.62	4922.63	-1211.45

11.	ELA	2781.03	1092.23	2587.41

12.	ELA	3532.44	1132.52	3007.67

13.	ELA	4719.70	1751.39	750.80

14.	ELA	3921.74	2068.67	2590.36

15.	ELA	3532.44	1132.52	3007.67

16.	ELA	5315.08	-757.64	827.70

17.	ELA	4841.65	1223.23	-41.05

18.	ELA	4174.37	-1734.09	824.75

19.	ELA	4174.37	-1734.09	824.75

20.	ELA	4841.65	1223.23	-41.05

21.	ELS	3590.63	2385.50	-572.98

22.	ELS	4903.40	1367.92	1108.76

23.	ELS	3996.35	4009.09	-5.91

24.	ELS	3996.35	4009.09	-5.91

25.	ELS	5278.67	737.81	1450.50

26.	ELS	5278.67	737.81	1450.50

27.	ELS	3901.87	3583.70	-827.96

28.	ELS	5184.18	312.43	628.45

29.	ELS	5184.18	312.43	628.45

30.	ELS	3901.87	3583.70	-827.96

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 243.9 (cm2)	Section théorique	As2     = 9.6 (cm2)

Section minimum	As min = 507.0 (cm2)	Section maximum	As max = 2535.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 5283.62 (kN)	My = 4922.63 (kN*m)	Mz = -1211.45 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.07		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 60.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 116.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.90

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 6921.98 (kN)	My = 920.55 (kN*m)	Mz = 1987.58 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.86		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 199.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 124.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.43

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =85.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 5425.35 (kN)	My = 5560.71 (kN*m)	Mz = 21.63 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.37		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 41.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 107.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.92

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 5425.35 (kN)	My = 5560.71 (kN*m)	Mz = 21.63 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.37		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 41.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 107.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.92

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 6921.98 (kN)	My = 920.55 (kN*m)	Mz = 1987.58 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.86		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 199.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 124.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.43

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =85.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 6921.98 (kN)	My = 920.55 (kN*m)	Mz = 1987.58 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.86		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 199.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 124.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.43

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =85.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 5283.62 (kN)	My = 4922.63 (kN*m)	Mz = -1211.45 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.07		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 60.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 116.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.90

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 6780.26 (kN)	My = 282.47 (kN*m)	Mz = 754.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.76		Pivot: C

Position de l'axe neutre:	y  = 290.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.33

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 6780.26 (kN)	My = 282.47 (kN*m)	Mz = 754.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.76		Pivot: C

Position de l'axe neutre:	y  = 290.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.33

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 5283.62 (kN)	My = 4922.63 (kN*m)	Mz = -1211.45 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.07		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 60.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 116.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.90

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 2781.03 (kN)	My = 1092.23 (kN*m)	Mz = 2587.41 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.54		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 137.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 161.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.47

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =494.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 3532.44 (kN)	My = 1132.52 (kN*m)	Mz = 3007.67 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	17.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 150.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 161.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.13

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =425.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 4719.70 (kN)	My = 1751.39 (kN*m)	Mz = 750.80 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.56		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 111.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 102.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.35

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =269.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 3921.74 (kN)	My = 2068.67 (kN*m)	Mz = 2590.36 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.92		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 110.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 138.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.73

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 3532.44 (kN)	My = 1132.52 (kN*m)	Mz = 3007.67 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	17.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 150.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 161.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.13

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =425.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 5315.08 (kN)	My = -757.64 (kN*m)	Mz = 827.70 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	21.93		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 164.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 94.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.15

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =30.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 4841.65 (kN)	My = 1223.23 (kN*m)	Mz = -41.05 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	20.29		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 115.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 79.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.32

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =63.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 4174.37 (kN)	My = -1734.09 (kN*m)	Mz = 824.75 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	17.19		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 106.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 106.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.66

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =332.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 4174.37 (kN)	My = -1734.09 (kN*m)	Mz = 824.75 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	17.19		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 106.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 106.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.66

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =332.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 4841.65 (kN)	My = 1223.23 (kN*m)	Mz = -41.05 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	20.29		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 115.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 79.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.32

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =63.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 3590.63 (kN)	My = 2385.50 (kN*m)	Mz = -572.98 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.50

Position de l'axe neutre: 	y = 75.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 107.1 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 33.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 38.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 4903.40 (kN)	My = 1367.92 (kN*m)	Mz = 1108.76 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.20

Position de l'axe neutre: 	y = 142.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 103.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 4.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 29.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 3996.35 (kN)	My = 4009.09 (kN*m)	Mz = -5.91 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.27

Position de l'axe neutre: 	y = 55.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 105.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 76.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 55.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 3996.35 (kN)	My = 4009.09 (kN*m)	Mz = -5.91 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.27

Position de l'axe neutre: 	y = 55.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 105.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 76.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 55.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 5278.67 (kN)	My = 737.81 (kN*m)	Mz = 1450.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.93

Position de l'axe neutre: 	y = 225.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 119.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 25.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 5278.67 (kN)	My = 737.81 (kN*m)	Mz = 1450.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.93

Position de l'axe neutre: 	y = 225.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 119.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 25.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 3901.87 (kN)	My = 3583.70 (kN*m)	Mz = -827.96 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.61

Position de l'axe neutre: 	y = 63.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 110.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 69.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 55.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 5184.18 (kN)	My = 312.43 (kN*m)	Mz = 628.45 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.74

Position de l'axe neutre: 	y = 378.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 110.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 18.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 5184.18 (kN)	My = 312.43 (kN*m)	Mz = 628.45 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.74

Position de l'axe neutre: 	y = 378.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 110.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 18.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 3901.87 (kN)	My = 3583.70 (kN*m)	Mz = -827.96 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.61

Position de l'axe neutre: 	y = 63.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 110.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 69.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 55.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)