Calcul de Section en Flexion Déviée Composée P3B-B 2#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 390.0	(cm)

h = 130.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	6553.10	-9029.64	13336.43

2.	ELU	8191.46	-2034.99	9934.74

3.	ELU	6694.82	-9526.95	13332.08

4.	ELU	8049.74	-1537.67	9939.09

5.	ELU	6553.10	-9029.64	13336.43

6.	ELU	8191.46	-2034.99	9934.74

7.	ELU	6553.10	-9029.64	13336.43

8.	ELU	8049.74	-1537.67	9939.09

9.	ELU	6694.82	-9526.95	13332.08

10.	ELU	8147.67	-2036.93	9878.70

11.	ELA	3721.38	1572.29	3147.69

12.	ELA	4472.79	1550.56	3067.83

13.	ELA	5660.05	-4080.49	7323.63

14.	ELA	4110.68	3257.44	1632.05

15.	ELA	5581.31	-3804.21	7326.04

16.	ELA	6255.43	-1755.43	-3725.69

17.	ELA	5782.00	-3728.52	7275.70

18.	ELA	5114.72	-3418.84	-2130.20

19.	ELA	5660.05	-4080.49	7323.63

20.	ELA	6255.43	-1755.43	-3725.69

21.	ELS	4530.98	-4289.01	7645.15

22.	ELS	5843.75	-2634.25	6902.85

23.	ELS	4936.71	-6876.42	9696.78

24.	ELS	6124.54	-1360.25	7312.39

25.	ELS	4842.23	-6544.87	9699.67

26.	ELS	6219.02	-1691.80	7309.49

27.	ELS	4842.23	-6544.87	9699.67

28.	ELS	6124.54	-1360.25	7312.39

29.	ELS	4936.71	-6876.42	9696.78

30.	ELS	5843.75	-2634.25	6902.85

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 215.5 (cm2)	Section théorique	As2     = 59.4 (cm2)

Section minimum	As min = 507.0 (cm2)	Section maximum	As max = 2535.0 (cm2)

théorique	r       = 1.08 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 6553.10 (kN)	My = -9029.64 (kN*m)	Mz = 13336.43 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 71.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 146.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.51

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 8191.46 (kN)	My = -2034.99 (kN*m)	Mz = 9934.74 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.72		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 168.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 185.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.21

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 6694.82 (kN)	My = -9526.95 (kN*m)	Mz = 13332.08 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.79		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 68.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 143.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.67

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 8049.74 (kN)	My = -1537.67 (kN*m)	Mz = 9939.09 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.14		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 188.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 203.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.10

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =419.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 6553.10 (kN)	My = -9029.64 (kN*m)	Mz = 13336.43 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 71.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 146.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.51

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 8191.46 (kN)	My = -2034.99 (kN*m)	Mz = 9934.74 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.72		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 168.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 185.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.21

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 6553.10 (kN)	My = -9029.64 (kN*m)	Mz = 13336.43 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 71.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 146.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.51

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 8049.74 (kN)	My = -1537.67 (kN*m)	Mz = 9939.09 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.14		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 188.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 203.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.10

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =419.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 6694.82 (kN)	My = -9526.95 (kN*m)	Mz = 13332.08 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.79		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 68.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 143.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.67

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 8147.67 (kN)	My = -2036.93 (kN*m)	Mz = 9878.70 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.74		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 168.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 185.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.21

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 3721.38 (kN)	My = 1572.29 (kN*m)	Mz = 3147.69 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.50		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 124.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 145.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.44

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =487.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 4472.79 (kN)	My = 1550.56 (kN*m)	Mz = 3067.83 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.59		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 136.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 140.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.96

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =391.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 5660.05 (kN)	My = -4080.49 (kN*m)	Mz = 7323.63 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.42		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 94.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 148.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.88

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 4110.68 (kN)	My = 3257.44 (kN*m)	Mz = 1632.05 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.85		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 70.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 115.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.00

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 5581.31 (kN)	My = -3804.21 (kN*m)	Mz = 7326.04 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 98.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 151.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.76

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 6255.43 (kN)	My = -1755.43 (kN*m)	Mz = -3725.69 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.17		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 149.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 137.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =311.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 5782.00 (kN)	My = -3728.52 (kN*m)	Mz = 7275.70 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.86		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 100.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 150.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.60

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 5114.72 (kN)	My = -3418.84 (kN*m)	Mz = -2130.20 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.53		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 81.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 115.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.25

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 5660.05 (kN)	My = -4080.49 (kN*m)	Mz = 7323.63 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.42		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 94.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 148.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.88

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 6255.43 (kN)	My = -1755.43 (kN*m)	Mz = -3725.69 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.17		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 149.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 137.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =311.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 4530.98 (kN)	My = -4289.01 (kN*m)	Mz = 7645.15 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.73

Position de l'axe neutre: 	y = 88.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 148.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 8.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 144.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 107.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 5843.75 (kN)	My = -2634.25 (kN*m)	Mz = 6902.85 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.73

Position de l'axe neutre: 	y = 127.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 162.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 64.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 76.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 4936.71 (kN)	My = -6876.42 (kN*m)	Mz = 9696.78 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.00

Position de l'axe neutre: 	y = 74.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 139.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 12.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 250.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 156.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 6124.54 (kN)	My = -1360.25 (kN*m)	Mz = 7312.39 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.90

Position de l'axe neutre: 	y = 189.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 206.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 36.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 60.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 4842.23 (kN)	My = -6544.87 (kN*m)	Mz = 9699.67 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.04

Position de l'axe neutre: 	y = 75.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 141.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 11.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 239.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 152.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 6219.02 (kN)	My = -1691.80 (kN*m)	Mz = 7309.49 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.52

Position de l'axe neutre: 	y = 170.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 190.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 42.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 64.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 4842.23 (kN)	My = -6544.87 (kN*m)	Mz = 9699.67 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.04

Position de l'axe neutre: 	y = 75.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 141.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 11.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 239.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 152.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 6124.54 (kN)	My = -1360.25 (kN*m)	Mz = 7312.39 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.90

Position de l'axe neutre: 	y = 189.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 206.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 36.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 60.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 4936.71 (kN)	My = -6876.42 (kN*m)	Mz = 9696.78 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.00

Position de l'axe neutre: 	y = 74.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 139.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 12.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 250.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 156.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 5843.75 (kN)	My = -2634.25 (kN*m)	Mz = 6902.85 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.73

Position de l'axe neutre: 	y = 127.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 162.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 64.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 76.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)