Calcul de Section à l'effort Tranchant C0A-A 3#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 100.0 (cm)

h = 100.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	-277.70	1137.71

2.	ELU	-258.87	1686.33

3.	ELU	-261.12	1892.64

4.	ELU	-291.74	1267.50

5.	ELA	23.91	623.75

6.	ELA	25.00	817.66

7.	ELA	-24.55	1044.17

8.	ELA	-198.27	911.17

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.3 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 4.5 (cm2)

Cadres:	4 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)