Calcul de Section à l'effort Tranchant P2B-B 1#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 390.0 (cm)

h = 130.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	198.16	7438.60

2.	ELU	877.89	9382.08

3.	ELU	-543.29	9604.49

4.	ELU	-1177.27	8488.05

5.	ELA	373.79	3976.16

6.	ELA	806.67	4154.56

7.	ELA	-494.13	6186.72

8.	ELA	-927.01	6008.32

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.2 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 14.7 (cm2)

Cadres:	13 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)