Calcul de Section à l'effort Tranchant P3A-A 1#

1. Hypothèses :

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Fissuration autres

- Calcul en poteau dans la zone critique

2.	Section :

b = 390.0 (cm)

h = 130.0 (cm)

d = 6.0 (cm)

3. Efforts tranchants appliqués :

V : effort tranchant

N : effort de compression

Cas NO	Type	V (kN)	N (kN)

1.	ELU	1395.32	6073.87

2.	ELU	1851.94	7136.21

3.	ELU	818.04	8530.35

4.	ELU	-138.50	8307.98

5.	ELA	319.87	2834.38

6.	ELA	729.62	3123.26

7.	ELA	-515.48	5308.42

8.	ELA	-925.23	5019.54

4. Résultats :

Contrainte tangente maximale	tu = 0.4 (MPa)

Contrainte tangente limite	tu,lim = 4.7 (MPa)

Armatures transversales

Inclinaison des armatures :	α = 90 (deg)

Armatures d'effort tranchant :	Section At = 14.7 (cm2)

Cadres:	13 Æ 12

Espacement :	St = 15.0 (cm)

Espacement maximum :	St,max = 15.0 (cm)