Calcul de Section en Flexion Composée C0 C-C F-F

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul en poutre

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b  = 129.3	(cm)

h  = 140.0	(cm)

d1 = 5.0	(cm)

d2 = 5.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	M (kN*m)

1.	ELS	   0.00	   114.53

2.	ELS	   0.00	   43.04

3.	ELA	   0.00	   91.36

4.	ELA	   0.00	   50.42

5.	ELU	   0.00	   155.70

6.	ELU	   0.00	   54.95

7.	ELS	   -61.19	   357.79

8.	ELS	   -1.63	   212.86

9.	ELA	   -55.96	   277.63

10.	ELA	   -53.47	   244.54

11.	ELU	   -82.72	   475.75

12.	ELU	   0.00	   285.99

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique    As1 = 48.9 (cm2)	Section théorique     As2 = 0.0 (cm2)

Section minimum	As min = 48.9 (cm2)	Section maximum As max = 436.4 (cm2)

théorique	r       = 0.28 (%)

minimum	rmin   = 0.28 (%)	            maximum rmax   = 2.41 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = 114.53	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		13.20

Position de l'axe neutre:		y = 33.9 (cm)

Bras de levier:			Z = 123.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.3 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 3.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 2: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = 43.04	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		35.12

Position de l'axe neutre:		y = 33.9 (cm)

Bras de levier:			Z = 123.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.1 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 1.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 3: Type ELA	N = 0.00	(kN)	M = 91.36	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	35.14		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 9.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.3	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.73

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 4: Type ELA	N = 0.00	(kN)	M = 50.42	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	63.66		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 9.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.3	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.73

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = 155.70	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	17.86		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 10.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 130.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.83

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = 54.95	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	50.61		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 10.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 130.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.83

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELS	N = -61.19	(kN)	M = 357.79	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		3.86

Position de l'axe neutre:		y = 30.9 (cm)

Bras de levier:			Z = 124.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.8 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 10.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 8: Type ELS	N = -1.63	(kN)	M = 212.86	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		7.07

Position de l'axe neutre:		y = 33.7 (cm)

Bras de levier:			Z = 123.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.5 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 6.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 9: Type ELA	N = -55.96	(kN)	M = 277.63	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.25		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.2	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.55

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 10: Type ELA	N = -53.47	(kN)	M = 244.54	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.52		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 6.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.3	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.53

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 11: Type ELU	N = -82.72	(kN)	M = 475.75	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.27		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.7	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.65

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 12: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = 285.99	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.72		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 10.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 130.9	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.83

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)