Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C0B-B 1#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 250.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	1161.14	2919.35	-674.35

2.	ELU	1534.03	2870.36	-768.79

3.	ELU	1478.82	2853.13	-757.14

4.	ELU	1361.38	3026.81	-463.64

5.	ELU	1445.18	3021.71	-458.26

6.	ELU	1808.96	2985.12	-516.80

7.	ELU	1445.18	3021.71	-458.26

8.	ELU	1609.60	3026.46	-477.44

9.	ELU	1727.05	2852.78	-770.94

10.	ELU	1727.05	2852.78	-770.94

11.	ELA	725.54	100.17	310.87

12.	ELA	1022.22	2151.88	-545.66

13.	ELA	817.74	94.88	315.96

14.	ELA	884.31	2152.08	-537.88

15.	ELA	817.74	94.88	315.96

16.	ELA	1307.19	-174.84	-280.41

17.	ELA	1307.19	-174.84	-280.41

18.	ELA	1022.22	2151.88	-545.66

19.	ELA	1307.19	-174.84	-280.41

20.	ELA	1022.22	2151.88	-545.66

21.	ELS	851.23	2141.24	-551.05

22.	ELS	1059.55	2119.97	-594.59

23.	ELS	1046.32	2109.92	-586.84

24.	ELS	1005.81	2235.18	-358.81

25.	ELS	1063.60	2231.67	-355.09

26.	ELS	1353.77	2203.93	-393.56

27.	ELS	1183.91	2220.54	-358.69

28.	ELS	1171.29	2234.95	-368.01

29.	ELS	1184.22	2109.73	-594.50

30.	ELS	1084.19	2114.47	-595.65

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 88.7 (cm2)	Section théorique	As2     = 36.3 (cm2)

Section minimum	As min = 250.0 (cm2)	Section maximum	As max = 1250.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 1161.14 (kN)	My = 2919.35 (kN*m)	Mz = -674.35 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.99		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 78.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 157.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.33

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 1534.03 (kN)	My = 2870.36 (kN*m)	Mz = -768.79 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.14		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 81.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 144.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 1478.82 (kN)	My = 2853.13 (kN*m)	Mz = -757.14 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.14		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 81.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 145.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.65

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 1361.38 (kN)	My = 3026.81 (kN*m)	Mz = -463.64 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.65		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 90.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 178.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.25

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 1445.18 (kN)	My = 3021.71 (kN*m)	Mz = -458.26 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.79		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 176.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.01

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 1808.96 (kN)	My = 2985.12 (kN*m)	Mz = -516.80 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.06		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 98.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 161.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.09

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 1445.18 (kN)	My = 3021.71 (kN*m)	Mz = -458.26 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.79		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 176.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.01

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 1609.60 (kN)	My = 3026.46 (kN*m)	Mz = -477.44 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.92		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 96.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 169.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 1727.05 (kN)	My = 2852.78 (kN*m)	Mz = -770.94 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.31		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 85.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 142.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.23

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 1727.05 (kN)	My = 2852.78 (kN*m)	Mz = -770.94 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.31		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 85.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 142.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.23

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 725.54 (kN)	My = 100.17 (kN*m)	Mz = 310.87 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	33.18		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 58.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 78.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.82

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 1022.22 (kN)	My = 2151.88 (kN*m)	Mz = -545.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.03		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 78.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 153.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.19

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 817.74 (kN)	My = 94.88 (kN*m)	Mz = 315.96 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	32.80		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 61.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 76.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.43

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =486.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 884.31 (kN)	My = 2152.08 (kN*m)	Mz = -537.88 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.76		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 75.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 155.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.59

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 817.74 (kN)	My = 94.88 (kN*m)	Mz = 315.96 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	32.80		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 61.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 76.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.43

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =486.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 1307.19 (kN)	My = -174.84 (kN*m)	Mz = -280.41 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	31.96		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 74.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.95

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =190.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 1307.19 (kN)	My = -174.84 (kN*m)	Mz = -280.41 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	31.96		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 74.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.95

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =190.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 1022.22 (kN)	My = 2151.88 (kN*m)	Mz = -545.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.03		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 78.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 153.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.19

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 1307.19 (kN)	My = -174.84 (kN*m)	Mz = -280.41 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	31.96		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 74.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.95

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =190.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 1022.22 (kN)	My = 2151.88 (kN*m)	Mz = -545.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.03		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 78.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 153.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.19

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 851.23 (kN)	My = 2141.24 (kN*m)	Mz = -551.05 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.55

Position de l'axe neutre: 	y = 83.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 154.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 98.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 61.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 1059.55 (kN)	My = 2119.97 (kN*m)	Mz = -594.59 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.70

Position de l'axe neutre: 	y = 83.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 147.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 92.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 62.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 1046.32 (kN)	My = 2109.92 (kN*m)	Mz = -586.84 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.71

Position de l'axe neutre: 	y = 83.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 147.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 92.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 62.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 1005.81 (kN)	My = 2235.18 (kN*m)	Mz = -358.81 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.11

Position de l'axe neutre: 	y = 99.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 180.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 80.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 53.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 1063.60 (kN)	My = 2231.67 (kN*m)	Mz = -355.09 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.22

Position de l'axe neutre: 	y = 101.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 180.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 77.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 53.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1353.77 (kN)	My = 2203.93 (kN*m)	Mz = -393.56 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.64

Position de l'axe neutre: 	y = 105.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 170.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 68.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 54.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 1183.91 (kN)	My = 2220.54 (kN*m)	Mz = -358.69 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.42

Position de l'axe neutre: 	y = 103.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 177.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 73.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 53.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 1171.29 (kN)	My = 2234.95 (kN*m)	Mz = -368.01 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.34

Position de l'axe neutre: 	y = 102.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 177.1 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 74.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 54.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 1184.22 (kN)	My = 2109.73 (kN*m)	Mz = -594.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.87

Position de l'axe neutre: 	y = 85.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 145.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 87.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 62.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 1084.19 (kN)	My = 2114.47 (kN*m)	Mz = -595.65 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.73

Position de l'axe neutre: 	y = 84.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 146.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 91.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 62.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)