Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C1A-A 1#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 100.0	(cm)

d = 6.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	668.44	-225.87	-480.17

2.	ELU	945.21	-253.98	-306.45

3.	ELU	1007.62	-255.06	-327.44

4.	ELU	840.21	-218.87	-487.78

5.	ELU	945.21	-253.98	-306.45

6.	ELU	1215.34	-251.61	-314.90

7.	ELU	925.48	-220.73	-507.32

8.	ELU	840.21	-218.87	-487.78

9.	ELU	1007.62	-255.06	-327.44

10.	ELU	925.48	-220.73	-507.32

11.	ELA	444.85	30.88	216.18

12.	ELA	535.20	31.43	225.00

13.	ELA	785.91	-186.18	-243.65

14.	ELA	535.20	31.43	225.00

15.	ELA	535.20	31.43	225.00

16.	ELA	1043.78	-25.32	-159.42

17.	ELA	784.51	-185.52	-247.67

18.	ELA	1043.78	-25.32	-159.42

19.	ELA	785.91	-186.18	-243.65

20.	ELA	784.51	-185.52	-247.67

21.	ELS	517.56	-168.90	-345.71

22.	ELS	749.18	-189.97	-207.32

23.	ELS	800.85	-191.21	-216.49

24.	ELS	631.46	-163.80	-353.00

25.	ELS	749.18	-189.97	-207.32

26.	ELS	889.95	-190.17	-209.37

27.	ELS	744.55	-164.30	-364.12

28.	ELS	631.46	-163.80	-353.00

29.	ELS	777.76	-191.23	-220.27

30.	ELS	689.01	-165.35	-364.35

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 22.0 (cm2)	Section théorique	As2     = 28.0 (cm2)

Section minimum	As min = 100.0 (cm2)	Section maximum	As max = 500.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 668.44 (kN)	My = -225.87 (kN*m)	Mz = -480.17 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.65		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 56.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 97.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.39

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 945.21 (kN)	My = -253.98 (kN*m)	Mz = -306.45 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.97		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 76.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 91.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.55

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 1007.62 (kN)	My = -255.06 (kN*m)	Mz = -327.44 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.68		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 77.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 91.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.49

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 840.21 (kN)	My = -218.87 (kN*m)	Mz = -487.78 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.97		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 62.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 95.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.69

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 945.21 (kN)	My = -253.98 (kN*m)	Mz = -306.45 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.97		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 76.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 91.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.55

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 1215.34 (kN)	My = -251.61 (kN*m)	Mz = -314.90 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.86		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 84.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 87.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.00

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =399.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 925.48 (kN)	My = -220.73 (kN*m)	Mz = -507.32 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 64.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 94.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.50

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 840.21 (kN)	My = -218.87 (kN*m)	Mz = -487.78 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.97		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 62.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 95.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.69

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 1007.62 (kN)	My = -255.06 (kN*m)	Mz = -327.44 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.68		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 77.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 91.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.49

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 925.48 (kN)	My = -220.73 (kN*m)	Mz = -507.32 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 64.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 94.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.50

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 444.85 (kN)	My = 30.88 (kN*m)	Mz = 216.18 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	20.56		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 59.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 83.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.10

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 535.20 (kN)	My = 31.43 (kN*m)	Mz = 225.00 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.83		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 64.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 81.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.57

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 785.91 (kN)	My = -186.18 (kN*m)	Mz = -243.65 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.75		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 77.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 91.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.49

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =497.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 535.20 (kN)	My = 31.43 (kN*m)	Mz = 225.00 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.83		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 64.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 81.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.57

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 535.20 (kN)	My = 31.43 (kN*m)	Mz = 225.00 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.83		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 64.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 81.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.57

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 1043.78 (kN)	My = -25.32 (kN*m)	Mz = -159.42 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.81		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 102.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 64.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.26

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =51.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 784.51 (kN)	My = -185.52 (kN*m)	Mz = -247.67 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.64		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 77.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 91.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.51

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 1043.78 (kN)	My = -25.32 (kN*m)	Mz = -159.42 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.81		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 102.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 64.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.26

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =51.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 785.91 (kN)	My = -186.18 (kN*m)	Mz = -243.65 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.75		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 77.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 91.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.49

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =497.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 784.51 (kN)	My = -185.52 (kN*m)	Mz = -247.67 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.64		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 77.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 91.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.51

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 517.56 (kN)	My = -168.90 (kN*m)	Mz = -345.71 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.39

Position de l'axe neutre: 	y = 59.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 97.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 73.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 55.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 749.18 (kN)	My = -189.97 (kN*m)	Mz = -207.32 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.71

Position de l'axe neutre: 	y = 81.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 92.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 29.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 42.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 800.85 (kN)	My = -191.21 (kN*m)	Mz = -216.49 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.57

Position de l'axe neutre: 	y = 83.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 91.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 28.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 43.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 631.46 (kN)	My = -163.80 (kN*m)	Mz = -353.00 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.87

Position de l'axe neutre: 	y = 62.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 95.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 64.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 55.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 749.18 (kN)	My = -189.97 (kN*m)	Mz = -207.32 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.71

Position de l'axe neutre: 	y = 81.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 92.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 29.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 42.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 889.95 (kN)	My = -190.17 (kN*m)	Mz = -209.37 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.77

Position de l'axe neutre: 	y = 88.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 89.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 23.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 42.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 744.55 (kN)	My = -164.30 (kN*m)	Mz = -364.12 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.30

Position de l'axe neutre: 	y = 66.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 93.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 58.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 56.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 631.46 (kN)	My = -163.80 (kN*m)	Mz = -353.00 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.87

Position de l'axe neutre: 	y = 62.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 95.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 64.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 55.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 777.76 (kN)	My = -191.23 (kN*m)	Mz = -220.27 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.49

Position de l'axe neutre: 	y = 81.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 92.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 30.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 43.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 689.01 (kN)	My = -165.35 (kN*m)	Mz = -364.35 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.98

Position de l'axe neutre: 	y = 64.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 94.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 62.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 56.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)