Calcul de Section en Flexion Déviée Composée P1B-B 1#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 390.0	(cm)

h = 130.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	6427.99	7870.54	-10860.36

2.	ELU	7139.62	9830.44	-11044.43

3.	ELU	7511.03	2427.98	-7648.68

4.	ELU	8390.99	10570.09	-10960.42

5.	ELU	8493.78	2533.26	-7462.99

6.	ELU	8765.91	5118.91	-7948.35

7.	ELU	8642.39	3021.94	-7484.30

8.	ELU	8390.99	10570.09	-10960.42

9.	ELU	7511.03	2427.98	-7648.68

10.	ELU	7288.23	10319.13	-11065.75

11.	ELA	3924.21	1753.52	3699.38

12.	ELA	4587.24	4316.24	-8149.70

13.	ELA	4272.59	3446.07	2251.53

14.	ELA	4669.81	4610.57	-8143.93

15.	ELA	4702.13	1777.69	3811.66

16.	ELA	6316.86	-1543.98	-2739.56

17.	ELA	6316.86	-1543.98	-2739.56

18.	ELA	4669.81	4610.57	-8143.93

19.	ELA	5190.55	-3260.69	-1403.99

20.	ELA	4669.81	4587.74	-8161.54

21.	ELS	4577.59	4358.82	-8119.07

22.	ELS	4954.41	6200.09	-8647.23

23.	ELS	5496.18	1987.13	-5858.77

24.	ELS	6338.34	7632.44	-8107.77

25.	ELS	6234.84	2069.61	-5723.37

26.	ELS	6596.91	3873.01	-6030.48

27.	ELS	6333.92	2395.40	-5737.58

28.	ELS	6338.34	7632.44	-8107.77

29.	ELS	5496.18	1987.13	-5858.77

30.	ELS	5036.98	6471.58	-8659.07

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 225.3 (cm2)	Section théorique	As2     = 28.2 (cm2)

Section minimum	As min = 507.0 (cm2)	Section maximum	As max = 2535.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 6427.99 (kN)	My = 7870.54 (kN*m)	Mz = -10860.36 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.19		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 75.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 148.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.25

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 7139.62 (kN)	My = 9830.44 (kN*m)	Mz = -11044.43 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.78		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 64.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 139.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 7511.03 (kN)	My = 2427.98 (kN*m)	Mz = -7648.68 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.08		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 150.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 165.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.20

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 8390.99 (kN)	My = 10570.09 (kN*m)	Mz = -10960.42 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 65.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 136.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.69

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 8493.78 (kN)	My = 2533.26 (kN*m)	Mz = -7462.99 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.98		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 154.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 158.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.95

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =389.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 8765.91 (kN)	My = 5118.91 (kN*m)	Mz = -7948.35 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.85		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 108.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 142.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 8642.39 (kN)	My = 3021.94 (kN*m)	Mz = -7484.30 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.50		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 144.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 153.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.09

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =418.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 8390.99 (kN)	My = 10570.09 (kN*m)	Mz = -10960.42 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 65.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 136.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.69

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 7511.03 (kN)	My = 2427.98 (kN*m)	Mz = -7648.68 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.08		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 150.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 165.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.20

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 7288.23 (kN)	My = 10319.13 (kN*m)	Mz = -11065.75 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.69		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 61.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 137.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.18

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 3924.21 (kN)	My = 1753.52 (kN*m)	Mz = 3699.38 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.45		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 123.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 151.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.66

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 4587.24 (kN)	My = 4316.24 (kN*m)	Mz = -8149.70 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.50		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 86.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 160.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.82

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 4272.59 (kN)	My = 3446.07 (kN*m)	Mz = 2251.53 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.00		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 73.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 122.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.10

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 4669.81 (kN)	My = 4610.57 (kN*m)	Mz = -8143.93 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.29		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 83.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 157.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.93

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 4702.13 (kN)	My = 1777.69 (kN*m)	Mz = 3811.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.24		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 133.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 148.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.25

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =450.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 6316.86 (kN)	My = -1543.98 (kN*m)	Mz = -2739.56 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.72		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 155.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 126.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.15

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =230.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 6316.86 (kN)	My = -1543.98 (kN*m)	Mz = -2739.56 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.72		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 155.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 126.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.15

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =230.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 4669.81 (kN)	My = 4610.57 (kN*m)	Mz = -8143.93 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.29		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 83.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 157.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.93

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 5190.55 (kN)	My = -3260.69 (kN*m)	Mz = -1403.99 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.34		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 81.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 109.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.93

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 4669.81 (kN)	My = 4587.74 (kN*m)	Mz = -8161.54 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.30		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 84.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 157.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.92

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 4577.59 (kN)	My = 4358.82 (kN*m)	Mz = -8119.07 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.60

Position de l'axe neutre: 	y = 91.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 155.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 8.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 156.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 114.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 4954.41 (kN)	My = 6200.09 (kN*m)	Mz = -8647.23 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.13

Position de l'axe neutre: 	y = 77.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 142.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 11.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 221.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 143.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 5496.18 (kN)	My = 1987.13 (kN*m)	Mz = -5858.77 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.64

Position de l'axe neutre: 	y = 145.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 168.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 44.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 62.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 6338.34 (kN)	My = 7632.44 (kN*m)	Mz = -8107.77 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.02

Position de l'axe neutre: 	y = 71.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 131.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 12.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 244.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 159.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 6234.84 (kN)	My = 2069.61 (kN*m)	Mz = -5723.37 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.64

Position de l'axe neutre: 	y = 150.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 160.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 38.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 62.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 6596.91 (kN)	My = 3873.01 (kN*m)	Mz = -6030.48 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.88

Position de l'axe neutre: 	y = 103.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 139.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 6.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 86.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 92.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 6333.92 (kN)	My = 2395.40 (kN*m)	Mz = -5737.58 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.28

Position de l'axe neutre: 	y = 138.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 154.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 45.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 67.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 6338.34 (kN)	My = 7632.44 (kN*m)	Mz = -8107.77 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.02

Position de l'axe neutre: 	y = 71.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 131.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 12.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 244.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 159.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 5496.18 (kN)	My = 1987.13 (kN*m)	Mz = -5858.77 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.64

Position de l'axe neutre: 	y = 145.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 168.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 44.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 62.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 5036.98 (kN)	My = 6471.58 (kN*m)	Mz = -8659.07 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.09

Position de l'axe neutre: 	y = 75.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 140.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 11.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 230.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 147.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)