Calcul de Section en Flexion Déviée Composée P1B-B 2#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 390.0	(cm)

h = 130.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	7178.47	5385.27	5821.18

2.	ELU	8316.63	9559.20	2931.52

3.	ELU	8216.00	1392.70	6661.51

4.	ELU	8316.63	9559.20	2931.52

5.	ELU	7388.14	1445.51	6734.46

6.	ELU	8468.28	5732.44	3998.45

7.	ELU	7388.14	1445.51	6734.46

8.	ELU	8316.63	9559.20	2931.52

9.	ELU	8216.00	1392.70	6661.51

10.	ELU	8316.63	9559.20	2931.52

11.	ELA	3744.59	1528.23	3324.39

12.	ELA	4479.25	1476.66	3295.15

13.	ELA	4703.19	3245.17	1821.19

14.	ELA	5169.20	3912.33	2469.34

15.	ELA	3744.59	1528.23	3324.39

16.	ELA	6002.55	-1998.23	-3313.16

17.	ELA	5267.89	-1946.65	-3283.92

18.	ELA	5169.20	3912.33	2469.34

19.	ELA	5778.61	-3766.75	-1839.19

20.	ELA	6002.55	-1998.23	-3313.16

21.	ELS	5051.82	3800.00	2667.51

22.	ELS	6044.82	5886.39	1802.82

23.	ELS	6023.72	1225.80	4745.07

24.	ELS	6305.99	6867.59	2146.06

25.	ELS	5452.79	1262.23	4795.38

26.	ELS	6410.58	4228.45	2881.88

27.	ELS	5452.79	1262.23	4795.38

28.	ELS	6305.99	6867.59	2146.06

29.	ELS	6023.72	1225.80	4745.07

30.	ELS	6044.82	5886.39	1802.82

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 239.5 (cm2)	Section théorique	As2     = 14.0 (cm2)

Section minimum	As min = 507.0 (cm2)	Section maximum	As max = 2535.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 7178.47 (kN)	My = 5385.27 (kN*m)	Mz = 5821.18 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.96		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 91.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.53

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 8316.63 (kN)	My = 9559.20 (kN*m)	Mz = 2931.52 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.25		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 47.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 116.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.84

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 8216.00 (kN)	My = 1392.70 (kN*m)	Mz = 6661.51 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.61		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 200.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 177.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.41

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =282.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 8316.63 (kN)	My = 9559.20 (kN*m)	Mz = 2931.52 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.25		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 47.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 116.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.84

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 7388.14 (kN)	My = 1445.51 (kN*m)	Mz = 6734.46 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 188.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 179.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.67

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =334.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 8468.28 (kN)	My = 5732.44 (kN*m)	Mz = 3998.45 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.16		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 90.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 121.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.02

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 7388.14 (kN)	My = 1445.51 (kN*m)	Mz = 6734.46 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 188.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 179.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.67

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =334.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 8316.63 (kN)	My = 9559.20 (kN*m)	Mz = 2931.52 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.25		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 47.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 116.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.84

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 8216.00 (kN)	My = 1392.70 (kN*m)	Mz = 6661.51 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.61		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 200.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 177.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.41

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =282.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 8316.63 (kN)	My = 9559.20 (kN*m)	Mz = 2931.52 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.25		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 47.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 116.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 6.84

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 3744.59 (kN)	My = 1528.23 (kN*m)	Mz = 3324.39 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.21		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 131.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 152.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.44

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =487.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 4479.25 (kN)	My = 1476.66 (kN*m)	Mz = 3295.15 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.40		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 144.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 148.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.97

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =393.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 4703.19 (kN)	My = 3245.17 (kN*m)	Mz = 1821.19 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.16		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 81.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 117.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.30

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 5169.20 (kN)	My = 3912.33 (kN*m)	Mz = 2469.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 78.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 121.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.72

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 3744.59 (kN)	My = 1528.23 (kN*m)	Mz = 3324.39 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.21		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 131.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 152.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.44

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =487.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 6002.55 (kN)	My = -1998.23 (kN*m)	Mz = -3313.16 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.72		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 139.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 134.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.73

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =345.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 5267.89 (kN)	My = -1946.65 (kN*m)	Mz = -3283.92 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.15		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 133.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 138.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =396.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 5169.20 (kN)	My = 3912.33 (kN*m)	Mz = 2469.34 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 78.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 121.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.72

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 5778.61 (kN)	My = -3766.75 (kN*m)	Mz = -1839.19 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.08		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 82.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 113.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.04

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 6002.55 (kN)	My = -1998.23 (kN*m)	Mz = -3313.16 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.72		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 139.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 134.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.73

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =345.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 5051.82 (kN)	My = 3800.00 (kN*m)	Mz = 2667.51 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.25

Position de l'axe neutre: 	y = 78.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 118.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 76.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 70.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 6044.82 (kN)	My = 5886.39 (kN*m)	Mz = 1802.82 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.95

Position de l'axe neutre: 	y = 62.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 110.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 7.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 128.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 93.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 6023.72 (kN)	My = 1225.80 (kN*m)	Mz = 4745.07 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.47

Position de l'axe neutre: 	y = 200.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 174.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 16.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 45.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 6305.99 (kN)	My = 6867.59 (kN*m)	Mz = 2146.06 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.55

Position de l'axe neutre: 	y = 59.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 111.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 8.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 161.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 107.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 5452.79 (kN)	My = 1262.23 (kN*m)	Mz = 4795.38 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.41

Position de l'axe neutre: 	y = 186.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 177.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 21.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 46.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 6410.58 (kN)	My = 4228.45 (kN*m)	Mz = 2881.88 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.38

Position de l'axe neutre: 	y = 83.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 116.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 74.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 78.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 5452.79 (kN)	My = 1262.23 (kN*m)	Mz = 4795.38 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.41

Position de l'axe neutre: 	y = 186.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 177.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 21.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 46.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 6305.99 (kN)	My = 6867.59 (kN*m)	Mz = 2146.06 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.55

Position de l'axe neutre: 	y = 59.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 111.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 8.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 161.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 107.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 6023.72 (kN)	My = 1225.80 (kN*m)	Mz = 4745.07 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.47

Position de l'axe neutre: 	y = 200.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 174.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 16.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 45.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 6044.82 (kN)	My = 5886.39 (kN*m)	Mz = 1802.82 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.95

Position de l'axe neutre: 	y = 62.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 110.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 7.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 128.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 93.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)