Calcul de Section en Flexion Déviée Composée P2A-A 1#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 390.0	(cm)

h = 130.0	(cm)

d = 6.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	6169.11	214.50	-3019.61

2.	ELU	7223.26	-3270.25	-1450.31

3.	ELU	8112.60	2427.68	-3086.83

4.	ELU	8112.60	2427.68	-3086.83

5.	ELU	6263.79	-2127.86	-1311.58

6.	ELU	8335.01	-1485.79	-2589.18

7.	ELU	8107.90	2198.89	-4396.90

8.	ELU	7218.56	-3499.03	-2760.38

9.	ELU	7218.56	-3499.03	-2760.38

10.	ELU	8107.90	2198.89	-4396.90

11.	ELA	3035.81	952.73	-650.98

12.	ELA	4331.45	-142.81	-1066.29

13.	ELA	3214.20	2139.94	-916.59

14.	ELA	3214.20	2139.94	-916.59

15.	ELA	3035.81	952.73	-650.98

16.	ELA	5246.36	-1490.29	-2365.28

17.	ELA	5246.36	-1490.29	-2365.28

18.	ELA	5067.97	-2677.49	-2099.67

19.	ELA	5067.97	-2677.49	-2099.67

20.	ELA	5246.36	-1490.29	-2365.28

21.	ELS	4293.40	-682.27	-1413.63

22.	ELS	4879.62	-1725.23	-879.60

23.	ELS	6141.65	1732.79	-2318.68

24.	ELS	6141.65	1732.79	-2318.68

25.	ELS	4296.01	-555.16	-685.81

26.	ELS	6295.04	-966.16	-1975.48

27.	ELS	6138.52	1580.26	-3192.06

28.	ELS	5269.62	-2450.98	-1958.50

29.	ELS	5269.62	-2450.98	-1958.50

30.	ELS	6138.52	1580.26	-3192.06

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 233.2 (cm2)	Section théorique	As2     = 20.3 (cm2)

Section minimum	As min = 507.0 (cm2)	Section maximum	As max = 2535.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 6169.11 (kN)	My = 214.50 (kN*m)	Mz = -3019.61 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.13		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 368.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 230.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.24

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =48.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 7223.26 (kN)	My = -3270.25 (kN*m)	Mz = -1450.31 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.49		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 104.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 106.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.73

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =346.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 8112.60 (kN)	My = 2427.68 (kN*m)	Mz = -3086.83 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.06		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 143.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 123.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.29

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =257.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 8112.60 (kN)	My = 2427.68 (kN*m)	Mz = -3086.83 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.06		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 143.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 123.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.29

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =257.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 6263.79 (kN)	My = -2127.86 (kN*m)	Mz = -1311.58 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 123.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 106.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.19

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =238.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 8335.01 (kN)	My = -1485.79 (kN*m)	Mz = -2589.18 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.87		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 173.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 118.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.65

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =130.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 8107.90 (kN)	My = 2198.89 (kN*m)	Mz = -4396.90 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.87		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 157.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 139.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.43

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =286.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 7218.56 (kN)	My = -3499.03 (kN*m)	Mz = -2760.38 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.78		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 109.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 120.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.10

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =419.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 7218.56 (kN)	My = -3499.03 (kN*m)	Mz = -2760.38 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.78		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 109.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 120.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.10

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =419.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 8107.90 (kN)	My = 2198.89 (kN*m)	Mz = -4396.90 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.87		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 157.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 139.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.43

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =286.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 3035.81 (kN)	My = 952.73 (kN*m)	Mz = -650.98 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	27.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 126.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 106.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.14

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =228.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 4331.45 (kN)	My = -142.81 (kN*m)	Mz = -1066.29 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	29.45		Pivot: C

Position de l'axe neutre:	y  = 407.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 205.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.42

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 3214.20 (kN)	My = 2139.94 (kN*m)	Mz = -916.59 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 81.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 115.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.14

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 3214.20 (kN)	My = 2139.94 (kN*m)	Mz = -916.59 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.71		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 81.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 115.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.14

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 3035.81 (kN)	My = 952.73 (kN*m)	Mz = -650.98 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	27.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 126.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 106.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.14

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =228.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 5246.36 (kN)	My = -1490.29 (kN*m)	Mz = -2365.28 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.50		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 148.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 130.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.40

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =280.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 5246.36 (kN)	My = -1490.29 (kN*m)	Mz = -2365.28 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.50		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 148.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 130.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.40

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =280.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 5067.97 (kN)	My = -2677.49 (kN*m)	Mz = -2099.67 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.96		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 100.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 122.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.52

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 5067.97 (kN)	My = -2677.49 (kN*m)	Mz = -2099.67 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.96		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 100.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 122.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.52

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 5246.36 (kN)	My = -1490.29 (kN*m)	Mz = -2365.28 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.50		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 148.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 130.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.40

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =280.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 4293.40 (kN)	My = -682.27 (kN*m)	Mz = -1413.63 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.57

Position de l'axe neutre: 	y = 211.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 124.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 0.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 22.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 4879.62 (kN)	My = -1725.23 (kN*m)	Mz = -879.60 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.10

Position de l'axe neutre: 	y = 119.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 101.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 8.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 32.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 6141.65 (kN)	My = 1732.79 (kN*m)	Mz = -2318.68 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.30

Position de l'axe neutre: 	y = 150.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 118.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 10.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 41.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 6141.65 (kN)	My = 1732.79 (kN*m)	Mz = -2318.68 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.30

Position de l'axe neutre: 	y = 150.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 118.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 10.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 41.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 4296.01 (kN)	My = -555.16 (kN*m)	Mz = -685.81 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.38

Position de l'axe neutre: 	y = 219.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 99.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 18.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 6295.04 (kN)	My = -966.16 (kN*m)	Mz = -1975.48 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.45

Position de l'axe neutre: 	y = 214.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 122.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 32.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 6138.52 (kN)	My = 1580.26 (kN*m)	Mz = -3192.06 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.96

Position de l'axe neutre: 	y = 166.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 135.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 12.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 43.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 5269.62 (kN)	My = -2450.98 (kN*m)	Mz = -1958.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.13

Position de l'axe neutre: 	y = 106.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 116.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 27.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 48.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 5269.62 (kN)	My = -2450.98 (kN*m)	Mz = -1958.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.13

Position de l'axe neutre: 	y = 106.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 116.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 27.6 (MPa)

comprimée:	ss' = 48.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 6138.52 (kN)	My = 1580.26 (kN*m)	Mz = -3192.06 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.96

Position de l'axe neutre: 	y = 166.9 (cm)

Bras de levier: 		Z = 135.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 12.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 43.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)