Calcul de Section en Flexion Déviée Composée P2B-B 2#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 390.0	(cm)

h = 130.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	7658.13	609.77	7934.48

2.	ELU	8887.14	3238.78	7043.22

3.	ELU	9169.10	-4969.27	9312.83

4.	ELU	7797.61	3533.75	7339.23

5.	ELU	7986.74	-4402.99	9545.66

6.	ELU	9175.07	-4916.49	9513.28

7.	ELU	7986.74	-4402.99	9545.66

8.	ELU	7797.61	3533.75	7339.23

9.	ELU	9169.10	-4969.27	9312.83

10.	ELU	8887.14	3238.78	7043.22

11.	ELA	3885.72	1665.85	2404.61

12.	ELA	4638.03	1630.01	2352.86

13.	ELA	4806.10	3472.55	1130.28

14.	ELA	4053.79	3508.39	1182.03

15.	ELA	6591.92	-1086.02	5300.25

16.	ELA	6591.92	-1086.02	5300.25

17.	ELA	6591.92	-1086.02	5300.25

18.	ELA	5127.58	-3778.95	-1377.24

19.	ELA	5879.88	-3814.79	-1429.00

20.	ELA	6047.95	-1972.26	-2651.58

21.	ELS	5252.88	-378.55	5191.99

22.	ELS	6284.92	1187.64	4773.50

23.	ELS	6960.47	-3540.47	6740.21

24.	ELS	5744.88	2406.55	5398.72

25.	ELS	5875.32	-3067.06	6920.40

26.	ELS	6964.45	-3505.28	6873.85

27.	ELS	5875.32	-3067.06	6920.40

28.	ELS	5744.88	2406.55	5398.72

29.	ELS	6960.47	-3540.47	6740.21

30.	ELS	6223.58	1337.23	4762.60

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 238.1 (cm2)	Section théorique	As2     = 15.4 (cm2)

Section minimum	As min = 507.0 (cm2)	Section maximum	As max = 2535.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 7658.13 (kN)	My = 609.77 (kN*m)	Mz = 7934.48 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.72		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 258.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 250.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.54

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =308.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 8887.14 (kN)	My = 3238.78 (kN*m)	Mz = 7043.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 141.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 149.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.05

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =410.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 9169.10 (kN)	My = -4969.27 (kN*m)	Mz = 9312.83 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.74		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 117.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 151.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.89

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 7797.61 (kN)	My = 3533.75 (kN*m)	Mz = 7339.23 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.09		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 128.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 152.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.53

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 7986.74 (kN)	My = -4402.99 (kN*m)	Mz = 9545.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.92		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 118.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 160.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.09

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 9175.07 (kN)	My = -4916.49 (kN*m)	Mz = 9513.28 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.73		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 118.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 152.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.89

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 7986.74 (kN)	My = -4402.99 (kN*m)	Mz = 9545.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.92		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 118.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 160.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.09

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 7797.61 (kN)	My = 3533.75 (kN*m)	Mz = 7339.23 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.09		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 128.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 152.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.53

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 9169.10 (kN)	My = -4969.27 (kN*m)	Mz = 9312.83 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.74		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 117.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 151.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.89

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 8887.14 (kN)	My = 3238.78 (kN*m)	Mz = 7043.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 141.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 149.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.05

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =410.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 3885.72 (kN)	My = 1665.85 (kN*m)	Mz = 2404.61 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.01		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 121.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 134.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.23

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =446.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 4638.03 (kN)	My = 1630.01 (kN*m)	Mz = 2352.86 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.00		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 133.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 130.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.75

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =349.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 4806.10 (kN)	My = 3472.55 (kN*m)	Mz = 1130.28 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.92		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 73.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 110.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.45

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 4053.79 (kN)	My = 3508.39 (kN*m)	Mz = 1182.03 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.22		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 60.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 114.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.75

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 6591.92 (kN)	My = -1086.02 (kN*m)	Mz = 5300.25 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.01		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 198.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 177.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.44

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =287.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 6591.92 (kN)	My = -1086.02 (kN*m)	Mz = 5300.25 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.01		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 198.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 177.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.44

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =287.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 6591.92 (kN)	My = -1086.02 (kN*m)	Mz = 5300.25 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.01		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 198.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 177.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.44

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =287.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 5127.58 (kN)	My = -3778.95 (kN*m)	Mz = -1377.24 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.09		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 73.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 112.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 5879.88 (kN)	My = -3814.79 (kN*m)	Mz = -1429.00 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.17		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 79.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 109.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.97

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 6047.95 (kN)	My = -1972.26 (kN*m)	Mz = -2651.58 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	12.40		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 135.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 125.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.53

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =305.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 5252.88 (kN)	My = -378.55 (kN*m)	Mz = 5191.99 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.13

Position de l'axe neutre: 	y = 295.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 265.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 11.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 37.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 6284.92 (kN)	My = 1187.64 (kN*m)	Mz = 4773.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.48

Position de l'axe neutre: 	y = 208.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 174.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 15.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 45.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 6960.47 (kN)	My = -3540.47 (kN*m)	Mz = 6740.21 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.15

Position de l'axe neutre: 	y = 117.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 149.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 6.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 77.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 90.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 5744.88 (kN)	My = 2406.55 (kN*m)	Mz = 5398.72 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.37

Position de l'axe neutre: 	y = 132.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 154.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 48.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 66.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 5875.32 (kN)	My = -3067.06 (kN*m)	Mz = 6920.40 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.16

Position de l'axe neutre: 	y = 120.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 161.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 6.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 79.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 85.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 6964.45 (kN)	My = -3505.28 (kN*m)	Mz = 6873.85 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.14

Position de l'axe neutre: 	y = 118.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 150.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 6.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 77.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 91.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 5875.32 (kN)	My = -3067.06 (kN*m)	Mz = 6920.40 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.16

Position de l'axe neutre: 	y = 120.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 161.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 6.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 79.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 85.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 5744.88 (kN)	My = 2406.55 (kN*m)	Mz = 5398.72 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.37

Position de l'axe neutre: 	y = 132.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 154.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 48.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 66.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 6960.47 (kN)	My = -3540.47 (kN*m)	Mz = 6740.21 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.15

Position de l'axe neutre: 	y = 117.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 149.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 6.7 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 77.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 90.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 6223.58 (kN)	My = 1337.23 (kN*m)	Mz = 4762.60 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.23

Position de l'axe neutre: 	y = 193.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 168.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.4 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 17.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 47.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)