Calcul de Section en Flexion Composée C0 A-A B-B D-D E-E

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul en poutre

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b  = 129.3	(cm)

h  = 140.0	(cm)

d1 = 5.0	(cm)

d2 = 5.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	M (kN*m)

1.	ELS	   0.00	   -135.87

2.	ELS	   0.00	   -100.64

3.	ELA	   0.00	   -100.64

4.	ELA	   0.00	   -135.87

5.	ELU	   0.00	   -100.64

6.	ELU	   0.00	   -100.64

7.	ELS	   0.00	   845.95

8.	ELS	   0.00	   481.47

9.	ELA	   0.00	   630.26

10.	ELS	   0.00	   370.69

11.	ELU	   0.00	   403.18

12.	ELU	   0.00	   288.27

13.	ELS	   0.00	   91.39

14.	ELS	   0.00	   -43.56

15.	ELA	   0.00	   62.94

16.	ELA	   0.00	   -127.30

17.	ELU	   0.00	   -73.58

18.	ELU	   0.00	   -94.83

19.	ELS	   0.00	   121.68

20.	ELS	   0.00	   26.43

21.	ELA	   0.00	   91.75

22.	ELA	   0.00	   -157.76

23.	ELU	   0.00	   -9.81

24.	ELU	   0.00	   -107.76

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique    As1 = 48.9 (cm2)	Section théorique     As2 = 48.9 (cm2)

Section minimum	As min = 97.8 (cm2)	Section maximum As max = 436.4 (cm2)

théorique	r       = 0.56 (%)

minimum	rmin   = 0.28 (%)	            maximum rmax   = 2.41 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = -135.87	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		11.35

Position de l'axe neutre:		y = 30.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.3 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 3.7 (MPa)

comprimée:		ss' = 3.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 2: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = -100.64	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		15.32

Position de l'axe neutre:		y = 30.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 2.7 (MPa)

comprimée:		ss' = 2.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 3: Type ELA	N = 0.00	(kN)	M = -100.64	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	31.94		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.7	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.65

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 50.6	(MPa)

Cas NO 4: Type ELA	N = 0.00	(kN)	M = -135.87	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	23.66		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.7	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.65

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 50.6	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = -100.64	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	27.71		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.4	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.70

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 61.7	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = -100.64	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	27.71		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.4	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.70

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 61.7	(MPa)

Cas NO 7: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = 845.95	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		1.82

Position de l'axe neutre:		y = 30.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 1.7 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 23.1 (MPa)

comprimée:		ss' = 23.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 8: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = 481.47	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		3.20

Position de l'axe neutre:		y = 30.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.9 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 13.1 (MPa)

comprimée:		ss' = 13.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 9: Type ELA	N = 0.00	(kN)	M = 630.26	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.10		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.7	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.65

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 50.6	(MPa)

Cas NO 10: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = 370.69	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		4.16

Position de l'axe neutre:		y = 30.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.7 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 10.1 (MPa)

comprimée:		ss' = 10.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 11: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = 403.18	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.92		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.4	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.70

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 61.7	(MPa)

Cas NO 12: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = 288.27	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.67		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.4	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.70

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 61.7	(MPa)

Cas NO 13: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = 91.39	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		16.87

Position de l'axe neutre:		y = 30.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 2.5 (MPa)

comprimée:		ss' = 2.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 14: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = -43.56	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		35.39

Position de l'axe neutre:		y = 30.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.1 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 1.2 (MPa)

comprimée:		ss' = 1.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 0.00	(kN)	M = 62.94	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	51.08		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.7	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.65

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 50.6	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 0.00	(kN)	M = -127.30	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	25.25		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.7	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.65

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 50.6	(MPa)

Cas NO 17: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = -73.58	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	37.90		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.4	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.70

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 61.7	(MPa)

Cas NO 18: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = -94.83	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	29.41		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.4	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.70

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 61.7	(MPa)

Cas NO 19: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = 121.68	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		12.67

Position de l'axe neutre:		y = 30.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 3.3 (MPa)

comprimée:		ss' = 3.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 20: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = 26.43	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		58.33

Position de l'axe neutre:		y = 30.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.1 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 0.7 (MPa)

comprimée:		ss' = 0.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 21: Type ELA	N = 0.00	(kN)	M = 91.75	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	35.04		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.7	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.65

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 50.6	(MPa)

Cas NO 22: Type ELA	N = 0.00	(kN)	M = -157.76	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	20.38		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.7	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.65

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 50.6	(MPa)

Cas NO 23: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = -9.81	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	284.29		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.4	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.70

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 61.7	(MPa)

Cas NO 24: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = -107.76	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	25.88		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.4	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.70

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 61.7	(MPa)