Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C0A-A 3#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 100.0	(cm)

d = 6.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	1137.71	328.97	-273.39

2.	ELU	1815.60	310.71	-110.14

3.	ELU	1686.33	308.79	-133.46

4.	ELU	1267.50	344.94	-339.96

5.	ELU	1815.60	310.71	-110.14

6.	ELU	1892.64	311.57	-138.11

7.	ELU	1138.23	343.02	-363.28

8.	ELU	1267.50	344.94	-339.96

9.	ELU	1686.33	308.79	-133.46

10.	ELU	1497.85	342.46	-366.27

11.	ELA	623.75	27.55	178.38

12.	ELA	817.66	28.37	199.21

13.	ELA	817.66	28.37	199.21

14.	ELA	911.17	236.12	-128.50

15.	ELA	817.66	28.37	199.21

16.	ELA	1044.17	-23.64	-186.78

17.	ELA	850.25	-24.46	-207.61

18.	ELA	911.17	236.12	-128.50

19.	ELA	850.25	-24.46	-207.61

20.	ELA	850.25	-24.46	-207.61

21.	ELS	816.32	235.19	-140.81

22.	ELS	1201.92	229.11	-72.63

23.	ELS	1130.10	228.05	-85.58

24.	ELS	931.97	253.99	-242.84

25.	ELS	1201.92	229.11	-72.63

26.	ELS	1425.59	230.79	-106.00

27.	ELS	1156.30	252.14	-262.82

28.	ELS	931.97	253.99	-242.84

29.	ELS	1130.10	228.05	-85.58

30.	ELS	1156.30	252.14	-262.82

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 31.2 (cm2)	Section théorique	As2     = 18.7 (cm2)

Section minimum	As min = 100.0 (cm2)	Section maximum	As max = 500.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 1137.71 (kN)	My = 328.97 (kN*m)	Mz = -273.39 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.48		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 80.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 89.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.26

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 1815.60 (kN)	My = 310.71 (kN*m)	Mz = -110.14 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.25		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 103.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 73.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.68

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =135.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 1686.33 (kN)	My = 308.79 (kN*m)	Mz = -133.46 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 101.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 76.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.88

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =176.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 1267.50 (kN)	My = 344.94 (kN*m)	Mz = -339.96 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.59		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 80.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 90.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.30

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 1815.60 (kN)	My = 310.71 (kN*m)	Mz = -110.14 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.25		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 103.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 73.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.68

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =135.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 1892.64 (kN)	My = 311.57 (kN*m)	Mz = -138.11 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.92		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 104.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 74.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.72

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =144.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 1138.23 (kN)	My = 343.02 (kN*m)	Mz = -363.28 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.35		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 75.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 92.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.64

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 1267.50 (kN)	My = 344.94 (kN*m)	Mz = -339.96 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.59		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 80.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 90.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.30

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 1686.33 (kN)	My = 308.79 (kN*m)	Mz = -133.46 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 101.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 76.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.88

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =176.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 1497.85 (kN)	My = 342.46 (kN*m)	Mz = -366.27 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.33		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 84.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 87.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.00

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =400.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 623.75 (kN)	My = 27.55 (kN*m)	Mz = 178.38 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	22.90		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 77.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 75.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.54

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =307.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 817.66 (kN)	My = 28.37 (kN*m)	Mz = 199.21 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.66		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 83.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 72.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.12

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =223.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 817.66 (kN)	My = 28.37 (kN*m)	Mz = 199.21 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.66		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 83.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 72.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.12

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =223.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 911.17 (kN)	My = 236.12 (kN*m)	Mz = -128.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.67		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 86.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 85.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.79

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =357.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 817.66 (kN)	My = 28.37 (kN*m)	Mz = 199.21 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.66		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 83.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 72.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.12

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =223.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 1044.17 (kN)	My = -23.64 (kN*m)	Mz = -186.78 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	18.37		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 94.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 65.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.48

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =95.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 850.25 (kN)	My = -24.46 (kN*m)	Mz = -207.61 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	18.95		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 82.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 71.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.09

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =217.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 911.17 (kN)	My = 236.12 (kN*m)	Mz = -128.50 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.67		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 86.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 85.0	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.79

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =357.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 850.25 (kN)	My = -24.46 (kN*m)	Mz = -207.61 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	18.96		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 82.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 71.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.09

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =217.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 850.25 (kN)	My = -24.46 (kN*m)	Mz = -207.61 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	18.95		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 82.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 71.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.09

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =217.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 816.32 (kN)	My = 235.19 (kN*m)	Mz = -140.81 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.22

Position de l'axe neutre: 	y = 84.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 88.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 23.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 39.4 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 1201.92 (kN)	My = 229.11 (kN*m)	Mz = -72.63 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.28

Position de l'axe neutre: 	y = 106.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 73.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 4.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 35.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 1130.10 (kN)	My = 228.05 (kN*m)	Mz = -85.58 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.21

Position de l'axe neutre: 	y = 104.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 76.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 6.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 35.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 931.97 (kN)	My = 253.99 (kN*m)	Mz = -242.84 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.43

Position de l'axe neutre: 	y = 81.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 92.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 36.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 51.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 1201.92 (kN)	My = 229.11 (kN*m)	Mz = -72.63 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.28

Position de l'axe neutre: 	y = 106.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 73.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 4.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 35.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1425.59 (kN)	My = 230.79 (kN*m)	Mz = -106.00 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.28

Position de l'axe neutre: 	y = 116.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 74.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 3.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 40.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 1156.30 (kN)	My = 252.14 (kN*m)	Mz = -262.82 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.31

Position de l'axe neutre: 	y = 89.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 88.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 29.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 53.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 931.97 (kN)	My = 253.99 (kN*m)	Mz = -242.84 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.43

Position de l'axe neutre: 	y = 81.6 (cm)

Bras de levier: 		Z = 92.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 36.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 51.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 1130.10 (kN)	My = 228.05 (kN*m)	Mz = -85.58 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.21

Position de l'axe neutre: 	y = 104.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 76.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 6.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 35.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 1156.30 (kN)	My = 252.14 (kN*m)	Mz = -262.82 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.31

Position de l'axe neutre: 	y = 89.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 88.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 29.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 53.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)