Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C0B-B 4#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 250.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	786.68	1988.31	434.22

2.	ELU	1538.67	1858.20	277.23

3.	ELU	1538.67	1858.20	277.23

4.	ELU	909.40	1988.80	430.33

5.	ELU	786.68	1988.31	434.22

6.	ELU	1710.31	1861.32	281.17

7.	ELU	786.68	1988.31	434.22

8.	ELU	909.40	1988.80	430.33

9.	ELU	1538.67	1858.20	277.23

10.	ELU	1538.67	1858.20	277.23

11.	ELA	635.11	106.04	115.20

12.	ELA	764.15	109.55	125.33

13.	ELA	646.50	107.91	127.99

14.	ELA	751.83	1402.37	234.66

15.	ELA	751.83	1402.37	234.66

16.	ELA	1333.10	-75.54	-136.38

17.	ELA	751.83	1402.37	234.66

18.	ELA	751.83	1402.37	234.66

19.	ELA	1204.06	-79.06	-146.51

20.	ELA	1321.72	-77.42	-149.16

21.	ELS	601.65	1467.30	314.86

22.	ELS	1196.35	1375.39	200.30

23.	ELS	1063.73	1374.07	198.78

24.	ELS	686.28	1467.64	312.17

25.	ELS	601.65	1467.30	314.86

26.	ELS	1299.38	1379.44	207.59

27.	ELS	601.65	1467.30	314.86

28.	ELS	686.28	1467.64	312.17

29.	ELS	1063.73	1374.07	198.78

30.	ELS	1063.73	1374.07	198.78

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 92.8 (cm2)	Section théorique	As2     = 32.2 (cm2)

Section minimum	As min = 250.0 (cm2)	Section maximum	As max = 1250.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 786.68 (kN)	My = 1988.31 (kN*m)	Mz = 434.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.53		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 79.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 158.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.33

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 1538.67 (kN)	My = 1858.20 (kN*m)	Mz = 277.23 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.94		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 116.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 155.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.01

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 1538.67 (kN)	My = 1858.20 (kN*m)	Mz = 277.23 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.94		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 116.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 155.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.01

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 909.40 (kN)	My = 1988.80 (kN*m)	Mz = 430.33 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.85		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 83.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 156.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.93

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 786.68 (kN)	My = 1988.31 (kN*m)	Mz = 434.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.53		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 79.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 158.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.33

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 1710.31 (kN)	My = 1861.32 (kN*m)	Mz = 281.17 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.99		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 121.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 151.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.70

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 786.68 (kN)	My = 1988.31 (kN*m)	Mz = 434.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.53		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 79.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 158.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.33

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 909.40 (kN)	My = 1988.80 (kN*m)	Mz = 430.33 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.85		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 83.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 156.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.93

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 1538.67 (kN)	My = 1858.20 (kN*m)	Mz = 277.23 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.94		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 116.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 155.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.01

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 1538.67 (kN)	My = 1858.20 (kN*m)	Mz = 277.23 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.94		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 116.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 155.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.01

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 635.11 (kN)	My = 106.04 (kN*m)	Mz = 115.20 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	70.85		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 104.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 77.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.78

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =156.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 764.15 (kN)	My = 109.55 (kN*m)	Mz = 125.33 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	62.35		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 107.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 73.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.59

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =117.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 646.50 (kN)	My = 107.91 (kN*m)	Mz = 127.99 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	66.53		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 99.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 77.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.91

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =181.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 751.83 (kN)	My = 1402.37 (kN*m)	Mz = 234.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.11		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 170.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.82

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 751.83 (kN)	My = 1402.37 (kN*m)	Mz = 234.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.11		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 170.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.82

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 1333.10 (kN)	My = -75.54 (kN*m)	Mz = -136.38 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	43.04		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 113.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 58.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 751.83 (kN)	My = 1402.37 (kN*m)	Mz = 234.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.11		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 170.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.82

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 751.83 (kN)	My = 1402.37 (kN*m)	Mz = 234.66 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	15.11		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 170.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.82

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 1204.06 (kN)	My = -79.06 (kN*m)	Mz = -146.51 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	45.36		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 109.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 61.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.02

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =4.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 1321.72 (kN)	My = -77.42 (kN*m)	Mz = -149.16 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	42.29		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 110.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 59.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 601.65 (kN)	My = 1467.30 (kN*m)	Mz = 314.86 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.15

Position de l'axe neutre: 	y = 89.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 163.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 60.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 38.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 1196.35 (kN)	My = 1375.39 (kN*m)	Mz = 200.30 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.82

Position de l'axe neutre: 	y = 127.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 170.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 28.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 31.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 1063.73 (kN)	My = 1374.07 (kN*m)	Mz = 198.78 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.82

Position de l'axe neutre: 	y = 121.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 173.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 32.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 31.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 686.28 (kN)	My = 1467.64 (kN*m)	Mz = 312.17 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.41

Position de l'axe neutre: 	y = 92.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 162.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 56.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 38.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 601.65 (kN)	My = 1467.30 (kN*m)	Mz = 314.86 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.15

Position de l'axe neutre: 	y = 89.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 163.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 60.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 38.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1299.38 (kN)	My = 1379.44 (kN*m)	Mz = 207.59 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.00

Position de l'axe neutre: 	y = 130.8 (cm)

Bras de levier: 		Z = 166.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 26.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 31.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 601.65 (kN)	My = 1467.30 (kN*m)	Mz = 314.86 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.15

Position de l'axe neutre: 	y = 89.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 163.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 60.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 38.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 686.28 (kN)	My = 1467.64 (kN*m)	Mz = 312.17 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.41

Position de l'axe neutre: 	y = 92.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 162.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.0 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 56.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 38.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 1063.73 (kN)	My = 1374.07 (kN*m)	Mz = 198.78 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.82

Position de l'axe neutre: 	y = 121.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 173.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 32.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 31.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 1063.73 (kN)	My = 1374.07 (kN*m)	Mz = 198.78 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.82

Position de l'axe neutre: 	y = 121.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 173.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 32.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 31.3 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)