Calcul de Section en Flexion Composée C1 A-A B-B D-D E-E

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul en poutre

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b  = 129.3	(cm)

h  = 140.0	(cm)

d1 = 5.0	(cm)

d2 = 5.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	M (kN*m)

1.	ELS	   -27.14	   -160.95

2.	ELS	   -20.10	   -119.22

3.	ELA	   -20.10	   -119.22

4.	ELA	   -27.14	   -160.95

5.	ELU	   -20.10	   -119.22

6.	ELU	   -20.10	   -119.22

7.	ELS	   -289.03	   843.95

8.	ELS	   -203.15	   529.14

9.	ELA	   -213.10	   614.25

10.	ELA	   -154.10	   450.51

11.	ELU	   -199.64	   451.21

12.	ELU	   -120.35	   348.37

13.	ELS	   -327.61	   -71.19

14.	ELS	   -231.72	   -175.22

15.	ELA	   -241.67	   -63.47

16.	ELA	   -192.67	   -309.96

17.	ELU	   -228.22	   -204.58

18.	ELU	   -148.92	   -226.40

19.	ELS	   0.00	   207.25

20.	ELS	   0.00	   115.09

21.	ELA	   0.00	   151.14

22.	ELA	   0.00	   -88.78

23.	ELU	   0.00	   71.91

24.	ELU	   0.00	   -54.07

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique    As1 = 48.9 (cm2)	Section théorique     As2 = 48.9 (cm2)

Section minimum	As min = 97.8 (cm2)	Section maximum As max = 436.4 (cm2)

théorique	r       = 0.56 (%)

minimum	rmin   = 0.28 (%)	            maximum rmax   = 2.41 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELS	N = -27.14	(kN)	M = -160.95	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		8.73

Position de l'axe neutre:		y = 27.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 126.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.3 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 4.6 (MPa)

comprimée:		ss' = 4.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 2: Type ELS	N = -20.10	(kN)	M = -119.22	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		11.78

Position de l'axe neutre:		y = 27.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 126.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 3.4 (MPa)

comprimée:		ss' = 3.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 3: Type ELA	N = -20.10	(kN)	M = -119.22	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	24.33		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 6.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.3	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.53

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 28.0	(MPa)

Cas NO 4: Type ELA	N = -27.14	(kN)	M = -160.95	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	18.02		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 6.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.3	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.53

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 28.0	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = -20.10	(kN)	M = -119.22	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	21.12		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.58

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 37.5	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = -20.10	(kN)	M = -119.22	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	21.12		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 7.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.58

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 37.5	(MPa)

Cas NO 7: Type ELS	N = -289.03	(kN)	M = 843.95	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		1.52

Position de l'axe neutre:		y = 24.2 (cm)

Bras de levier:			Z = 126.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 1.5 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 25.2 (MPa)

comprimée:		ss' = 20.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 8: Type ELS	N = -203.15	(kN)	M = 529.14	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		2.38

Position de l'axe neutre:		y = 23.5 (cm)

Bras de levier:			Z = 127.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.9 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 16.0 (MPa)

comprimée:		ss' = 12.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 9: Type ELA	N = -213.10	(kN)	M = 614.25	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.28		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 5.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.8	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.43

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 8.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELA	N = -154.10	(kN)	M = 450.51	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.84		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 5.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.8	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.43

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 9.2	(MPa)

Cas NO 11: Type ELU	N = -199.64	(kN)	M = 451.21	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.81		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 5.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.8	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.42

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 7.7	(MPa)

Cas NO 12: Type ELU	N = -120.35	(kN)	M = 348.37	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.55		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 6.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.6	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.47

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 17.2	(MPa)

Cas NO 13: Type ELS	N = -327.61	(kN)	M = -71.19	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		5.59

Position de l'axe neutre:		y = -124.4 (cm)

Bras de levier:			Z = 135.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.0 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 4.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 14: Type ELS	N = -231.72	(kN)	M = -175.22	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		4.88

Position de l'axe neutre:		y = 8.3 (cm)

Bras de levier:			Z = 132.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 6.6 (MPa)

comprimée:		ss' = 3.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = -241.67	(kN)	M = -63.47	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.40		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = -10.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 135.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.00

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = -192.67	(kN)	M = -309.96	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.38		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 4.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.4	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.31

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELU	N = -228.22	(kN)	M = -204.58	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.89		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 2.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 134.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.19

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 18: Type ELU	N = -148.92	(kN)	M = -226.40	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	8.64		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 4.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.3	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.33

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa)

Cas NO 19: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = 207.25	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		7.44

Position de l'axe neutre:		y = 30.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.4 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 5.7 (MPa)

comprimée:		ss' = 5.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 20: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = 115.09	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		13.40

Position de l'axe neutre:		y = 30.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 125.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 3.1 (MPa)

comprimée:		ss' = 3.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 21: Type ELA	N = 0.00	(kN)	M = 151.14	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	21.27		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.7	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.65

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 50.6	(MPa)

Cas NO 22: Type ELA	N = 0.00	(kN)	M = -88.78	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	36.21		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.7	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.65

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 500.0	(MPa) 	comprimée:		ss' = 50.6	(MPa)

Cas NO 23: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = 71.91	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	38.78		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.4	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.70

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 61.7	(MPa)

Cas NO 24: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = -54.07	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	51.58		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 131.4	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.70

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 61.7	(MPa)