Calcul de Section en Flexion Déviée Composée P1A-A 1#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 390.0	(cm)

h = 130.0	(cm)

d = 6.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	5158.50	-4446.14	603.03

2.	ELU	5870.13	-5583.08	553.37

3.	ELU	6241.55	-1265.41	-557.55

4.	ELU	6241.55	-1265.41	-557.55

5.	ELU	5158.50	-4446.14	603.03

6.	ELU	7496.43	-3634.40	-2103.83

7.	ELU	7372.91	-2196.62	-2494.98

8.	ELU	7121.51	-6814.75	-1157.73

9.	ELU	7121.51	-6814.75	-1157.73

10.	ELU	7372.91	-2196.62	-2494.98

11.	ELA	2983.85	800.49	-357.28

12.	ELA	3646.88	-2440.26	527.94

13.	ELA	3332.23	1744.01	-637.70

14.	ELA	3332.23	1744.01	-637.70

15.	ELA	3646.88	-2440.26	527.94

16.	ELA	5376.50	-1149.09	-2391.05

17.	ELA	5376.50	-1149.09	-2391.05

18.	ELA	3729.45	-2771.58	-221.22

19.	ELA	3729.45	-2771.58	-221.22

20.	ELA	5376.50	-1149.09	-2391.05

21.	ELS	3637.23	-2426.18	537.75

22.	ELS	4014.06	-3524.16	512.52

23.	ELS	4555.82	-1056.82	-386.06

24.	ELS	4555.82	-1056.82	-386.06

25.	ELS	3637.23	-2426.18	537.75

26.	ELS	5656.55	-2767.68	-1459.60

27.	ELS	5393.56	-1742.95	-1792.16

28.	ELS	5397.99	-4961.03	-807.11

29.	ELS	5397.99	-4961.03	-807.11

30.	ELS	5393.56	-1742.95	-1792.16

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 245.4 (cm2)	Section théorique	As2     = 8.1 (cm2)

Section minimum	As min = 507.0 (cm2)	Section maximum	As max = 2535.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 5158.50 (kN)	My = -4446.14 (kN*m)	Mz = 603.03 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.86		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 61.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 110.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.41

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 5870.13 (kN)	My = -5583.08 (kN*m)	Mz = 553.37 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.50		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 52.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 110.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.50

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 6241.55 (kN)	My = -1265.41 (kN*m)	Mz = -557.55 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 139.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 86.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.22

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =44.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 6241.55 (kN)	My = -1265.41 (kN*m)	Mz = -557.55 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 139.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 86.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.22

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =44.5	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 5158.50 (kN)	My = -4446.14 (kN*m)	Mz = 603.03 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.86		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 61.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 110.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.41

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 7496.43 (kN)	My = -3634.40 (kN*m)	Mz = -2103.83 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.79		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 106.2	(cm)

Bras de levier:		Z = 113.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.95

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =390.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 7372.91 (kN)	My = -2196.62 (kN*m)	Mz = -2494.98 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.08		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 143.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 119.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.20

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =240.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 7121.51 (kN)	My = -6814.75 (kN*m)	Mz = -1157.73 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.66		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 55.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 114.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.32

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 7121.51 (kN)	My = -6814.75 (kN*m)	Mz = -1157.73 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.66		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 55.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 114.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 5.32

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 7372.91 (kN)	My = -2196.62 (kN*m)	Mz = -2494.98 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.08		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 143.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 119.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.20

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =240.4	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 2983.85 (kN)	My = 800.49 (kN*m)	Mz = -357.28 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	31.70		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 128.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 94.8	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.68

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =136.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 3646.88 (kN)	My = -2440.26 (kN*m)	Mz = 527.94 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.65		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 76.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 107.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.99

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 3332.23 (kN)	My = 1744.01 (kN*m)	Mz = -637.70 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	18.23		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 107.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.23

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =446.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 3332.23 (kN)	My = 1744.01 (kN*m)	Mz = -637.70 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	18.23		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 92.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 107.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.23

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =446.2	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 3646.88 (kN)	My = -2440.26 (kN*m)	Mz = 527.94 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.65		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 76.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 107.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.99

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 5376.50 (kN)	My = -1149.09 (kN*m)	Mz = -2391.05 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	17.13		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 169.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 134.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.09

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =217.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 5376.50 (kN)	My = -1149.09 (kN*m)	Mz = -2391.05 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	17.13		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 169.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 134.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.09

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =217.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 3729.45 (kN)	My = -2771.58 (kN*m)	Mz = -221.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.93		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 63.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 104.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.74

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 3729.45 (kN)	My = -2771.58 (kN*m)	Mz = -221.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.93		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 63.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 104.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.74

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 5376.50 (kN)	My = -1149.09 (kN*m)	Mz = -2391.05 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	17.13		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 169.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 134.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.09

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =217.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 3637.23 (kN)	My = -2426.18 (kN*m)	Mz = 537.75 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.43

Position de l'axe neutre: 	y = 75.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 106.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 33.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 38.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 4014.06 (kN)	My = -3524.16 (kN*m)	Mz = 512.52 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.95

Position de l'axe neutre: 	y = 63.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 107.9 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 63.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 53.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 4555.82 (kN)	My = -1056.82 (kN*m)	Mz = -386.06 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.25

Position de l'axe neutre: 	y = 145.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 87.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 22.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 4555.82 (kN)	My = -1056.82 (kN*m)	Mz = -386.06 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.25

Position de l'axe neutre: 	y = 145.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 87.4 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 22.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 3637.23 (kN)	My = -2426.18 (kN*m)	Mz = 537.75 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.43

Position de l'axe neutre: 	y = 75.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 106.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 33.7 (MPa)

comprimée:	ss' = 38.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 5656.55 (kN)	My = -2767.68 (kN*m)	Mz = -1459.60 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.90

Position de l'axe neutre: 	y = 99.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 110.1 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 28.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 49.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 5393.56 (kN)	My = -1742.95 (kN*m)	Mz = -1792.16 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.96

Position de l'axe neutre: 	y = 136.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 114.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 11.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 37.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 5397.99 (kN)	My = -4961.03 (kN*m)	Mz = -807.11 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.68

Position de l'axe neutre: 	y = 62.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 108.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 93.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 74.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 5397.99 (kN)	My = -4961.03 (kN*m)	Mz = -807.11 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	2.68

Position de l'axe neutre: 	y = 62.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 108.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 93.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 74.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 5393.56 (kN)	My = -1742.95 (kN*m)	Mz = -1792.16 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.96

Position de l'axe neutre: 	y = 136.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 114.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 11.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 37.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)