Calcul de Section en Flexion Déviée Composée P1A-A 2#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 390.0	(cm)

h = 130.0	(cm)

d = 6.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	5908.99	-2251.60	1702.01

2.	ELU	7047.15	-5137.37	4752.04

3.	ELU	6946.53	249.52	1998.87

4.	ELU	6946.53	249.52	1998.87

5.	ELU	7047.15	-5137.37	4752.04

6.	ELU	7198.81	-2800.89	4485.09

7.	ELU	6118.66	150.96	1465.84

8.	ELU	7047.15	-5137.37	4752.04

9.	ELU	7047.15	-5137.37	4752.04

10.	ELU	5958.07	-1033.62	1337.46

11.	ELA	2804.24	1464.30	2511.47

12.	ELA	3538.90	1564.22	2947.89

13.	ELA	3762.84	2610.08	2530.81

14.	ELA	3762.84	2610.08	2530.81

15.	ELA	3538.90	1564.22	2947.89

16.	ELA	5062.20	-547.82	1080.73

17.	ELA	4327.54	-647.73	644.31

18.	ELA	4228.85	-1717.12	2330.05

19.	ELA	4228.85	-1717.12	2330.05

20.	ELA	4327.54	-647.73	644.31

21.	ELS	4111.46	-1609.12	1404.36

22.	ELS	5104.46	-3050.17	3149.29

23.	ELS	5083.37	59.89	1533.36

24.	ELS	5083.37	59.89	1533.36

25.	ELS	5365.63	-3719.27	3489.01

26.	ELS	5470.22	-2107.90	3304.90

27.	ELS	4512.43	-8.09	1165.76

28.	ELS	5365.63	-3719.27	3489.01

29.	ELS	5365.63	-3719.27	3489.01

30.	ELS	4401.68	-825.04	1077.22

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 214.6 (cm2)	Section théorique	As2     = 38.9 (cm2)

Section minimum	As min = 507.0 (cm2)	Section maximum	As max = 2535.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 5908.99 (kN)	My = -2251.60 (kN*m)	Mz = 1702.01 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.89		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 118.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 112.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.55

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =309.7	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 7047.15 (kN)	My = -5137.37 (kN*m)	Mz = 4752.04 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.38		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 89.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.51

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 6946.53 (kN)	My = 249.52 (kN*m)	Mz = 1998.87 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.17		Pivot: C

Position de l'axe neutre:	y  = 393.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 206.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.48

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 6946.53 (kN)	My = 249.52 (kN*m)	Mz = 1998.87 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.17		Pivot: C

Position de l'axe neutre:	y  = 393.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 206.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.48

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 7047.15 (kN)	My = -5137.37 (kN*m)	Mz = 4752.04 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.38		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 89.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.51

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 7198.81 (kN)	My = -2800.89 (kN*m)	Mz = 4485.09 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.09		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 132.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 138.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.01

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =401.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 6118.66 (kN)	My = 150.96 (kN*m)	Mz = 1465.84 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.58		Pivot: C

Position de l'axe neutre:	y  = 429.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 210.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.36

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 7047.15 (kN)	My = -5137.37 (kN*m)	Mz = 4752.04 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.38		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 89.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.51

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 7047.15 (kN)	My = -5137.37 (kN*m)	Mz = 4752.04 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.38		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 89.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.51

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 5958.07 (kN)	My = -1033.62 (kN*m)	Mz = 1337.46 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.30		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 162.3	(cm)

Bras de levier:		Z = 104.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.45

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =89.6	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 2804.24 (kN)	My = 1464.30 (kN*m)	Mz = 2511.47 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.27		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 112.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 148.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.98

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 3538.90 (kN)	My = 1564.22 (kN*m)	Mz = 2947.89 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.89		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 123.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 149.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.58

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 3762.84 (kN)	My = 2610.08 (kN*m)	Mz = 2530.81 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.40		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.60

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 3762.84 (kN)	My = 2610.08 (kN*m)	Mz = 2530.81 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	10.40		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 88.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 132.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.60

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 3538.90 (kN)	My = 1564.22 (kN*m)	Mz = 2947.89 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.89		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 123.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 149.2	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.58

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 5062.20 (kN)	My = -547.82 (kN*m)	Mz = 1080.73 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	23.72		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 193.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 109.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.18

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =36.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 4327.54 (kN)	My = -647.73 (kN*m)	Mz = 644.31 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	26.49		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 158.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 92.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.17

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =34.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 4228.85 (kN)	My = -1717.12 (kN*m)	Mz = 2330.05 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 123.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.12

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =424.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 4228.85 (kN)	My = -1717.12 (kN*m)	Mz = 2330.05 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	14.88		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 123.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 133.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.12

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =424.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 4327.54 (kN)	My = -647.73 (kN*m)	Mz = 644.31 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	26.49		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 158.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 92.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.17

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =34.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 4111.46 (kN)	My = -1609.12 (kN*m)	Mz = 1404.36 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	9.00

Position de l'axe neutre: 	y = 117.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 114.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 2.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 14.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 33.0 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 5104.46 (kN)	My = -3050.17 (kN*m)	Mz = 3149.29 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.44

Position de l'axe neutre: 	y = 95.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 127.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 4.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 56.3 (MPa)

comprimée:	ss' = 64.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 5083.37 (kN)	My = 59.89 (kN*m)	Mz = 1533.36 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.31

Position de l'axe neutre: 	y = 637.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 224.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 19.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 5083.37 (kN)	My = 59.89 (kN*m)	Mz = 1533.36 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	16.31

Position de l'axe neutre: 	y = 637.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 224.8 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.3 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 19.1 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 5365.63 (kN)	My = -3719.27 (kN*m)	Mz = 3489.01 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.23

Position de l'axe neutre: 	y = 86.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 126.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 77.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 76.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 5470.22 (kN)	My = -2107.90 (kN*m)	Mz = 3304.90 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	5.89

Position de l'axe neutre: 	y = 129.7 (cm)

Bras de levier: 		Z = 134.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 27.4 (MPa)

comprimée:	ss' = 50.6 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 4512.43 (kN)	My = -8.09 (kN*m)	Mz = 1165.76 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	19.74

Position de l'axe neutre: 	y = 728.2 (cm)

Bras de levier: 		Z = 216.0 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 15.8 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 5365.63 (kN)	My = -3719.27 (kN*m)	Mz = 3489.01 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.23

Position de l'axe neutre: 	y = 86.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 126.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 77.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 76.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 5365.63 (kN)	My = -3719.27 (kN*m)	Mz = 3489.01 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	3.23

Position de l'axe neutre: 	y = 86.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 126.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 5.5 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 77.5 (MPa)

comprimée:	ss' = 76.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 4401.68 (kN)	My = -825.04 (kN*m)	Mz = 1077.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	13.24

Position de l'axe neutre: 	y = 179.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 106.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 1.6 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 0.2 (MPa)

comprimée:	ss' = 22.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)